- ООО «СЕВКАВНИПИАГРОПРОМ»

- ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

- ивановского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

сальского РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Текстовая часть

- МК-4133- ПЗ

- Том II

2011 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С о д е р ж а н и е

стр.

| Состав проекта |  |
| --- | --- |
| Авторский коллектив, справка о соответствии проектных решений нормам, правилам и регламентам | 5 |
| - Введение. | 6 |
| 2. Цели и задачи территориального планирования. | 7 |
| 3. Комплексная оценка территории и потенциал развития сельского поселения. | 9 |
| 3.1. Общие сведения об Ивановском сельском поселении. | 9 |
| 3.2. Историческая справка | 10 |
| 3.3. Природно-ресурсный потенциал. | 11 |
| 3.3.1. Климатический и агроклиматический потенциал. | 11 |
| 3.3.2. Рельеф. | 14 |
| 3.3.3. Геология и гидрография 3.3.4. Полезные ископаемые | 14 15 |
| 3.3.5. Растительность. 3.3.6 Флора и фауна. | 15 16 |
| 3.3.7. Земельный фонд. | 17 |
| 3.3.8. Выводы оценки ресурсного потенциала. | 13 |
| 3.4. Градостроительная ситуация и экономический потенциал. | 22 |
| 3.4.1. Планировочная структура поселения. | 22 |
| 3.4.2. Населённые пункты. | 23 |
| 3.4.3. Жилой фонд |  |
| 3.4.4. Население и демографический потенциал. | 26 |
| 3.4.5. Субъекты хозяйственной деятельности, зарегистрированные на территории поселения | 30 |
| 3.4.6. Сельское хозяйство | 31 |
| 3.4.7. Промышленность | 43 |
| 3.4.8. Транспорт. | 37 |
| 3.4.9. Инженерная инфраструктура. | 44 |
| 3.4.10. Прочие коммунальные и инженерные сооружения. | 40 |
| 3.4.11. Резервные площадки нового строительства. | 48 |
| 3.4.12. Выводы по градостроительной ситуации и экономическому потенциалу 4. Гипотеза экономического развития 4.1. Бюджетная обеспеченность. 4.2. Сельское хозяйство. 4.3. Малое предпринимательство. 4.4. Прогноз перспективной численности населения. 4.5. Жилой фонд и развитие жилых зон 4.6. Основные направления социально-экономического развития Ивановского сельского поселения 5. Градостроительные мероприятия генерального плана поселения 5.1. Планировочное развитие территории поселении. 5.2. Функциональное зонирование территории. 5.3 Обоснование территориального развития с. Ивановка. 5.4. Планировочное развитие с. Ивановка. 5.5. Система социально-бытового обслуживания населения. | 49 43 43 53 57 59 64 66 70 70 72 74 76 77 |
| 5.6. Организация производственных зон. | 81 |
| 5.7. Организация рекреационных зон и системы зеленых насаждений | 82 |
| 5.8. Памятники истории и культуры. | 84 |
| 5.9. Развитие транспортной инфраструктуры. | 86 |
| 5.10. Развитие инженерной инфраструктуры. | 90 |
| 5.10.1. Система водоснабжения | 90 |
| 5.10.2. Система водоотведение | 95 |
| 5.10.3. Санитарная очистка территории 5.10.4. Электроснабжение | 78 79 |
| 5.10.5. Теплоснабжение | 81 |
| 5.10.6. Газоснабжение | 81 |
| 5.10.7. Связь | 83 |
| 5.11. Первоочередные мероприятия. | 85 |
| 5.12. Основные технико-экономические показатели. | 86 |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОМ I. Положения о территориальном планировании |  |  |  |
| 1. | ПЗ | Текстовая часть (сшив). | откр. |
| 2. | ГП | Графическая часть (карты-схемы): | откр. |
| 2.1 | ГП-1 | Проектный план Ивановского сельского поселения |  |
|  |  | М 1:25 000. | откр. |
| 2.2 | ГП-2 | Схема планируемого размещения объектов электро-, |  |
|  |  | тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в |  |
|  |  | границах сельского поселения |  |
|  |  | М 1:25 000. | откр. |
| 2.3 | ГП-3 | Схема планируемого размещения автомобильных |  |
|  |  | дорог, мостов, иных транспортных сооружений |  |
|  |  | в границах сельского поселения |  |
|  |  | (объектов капитального строительства местного |  |
|  |  | значения) М 1:25 000. | откр. |
| 2.4 | ГП-4 | Схема планируемого функционального зонирования |  |
|  |  | территории сельского поселения |  |
|  |  | со схемой планируемого размещения объектов, |  |
|  |  | необходимых для осуществления полномочий |  |
|  |  | органов местного самоуправления М 1:25000. | откр. |
| 2.5 | ГП-5 | Схема зон с особыми условиями использования |  |
|  |  | территории М 1:25000. | откр. |
| 2.6 | ГП-6 | Схема границ территорий, |  |
|  |  | подверженных риску возникновения |  |
|  |  | чрезвычайных ситуаций природного и техногенного |  |
|  |  | характера и воздействия их последствий М 1:25000. | откр. |
| 2.7 | ГП-7 | Проектный план с. Ивановка со схемой |  |
|  |  | планируемого размещения автомобильных дорог, |  |
|  |  | мостов, иных транспортных инженерных сооружений |  |
|  |  | в границах населённого пункта (объектов капитально- |  |
|  |  | го строительства местного значения) М 1:5000. | откр. |
| Том II. Обоснование проекта генерального плана |  |  |  |
| 1. | ПЗ | Текстовая часть (сшив). | ДСП |
| 2. | ИД | Исходная документация (сшив). | ДСП |
| 3. | ГП | Графическая часть (карты-схемы): | ДСП |
| 3.1 | ГП-1 | Ситуационный план расположения |  |
|  |  | сельского поселения на территории Сальского |  |
|  |  | муниципального района с указанием границ |  |
|  |  | поселения М 1:100 000 | ДСП |
| 3.2 | ГП-2 | Схема с отображением результатов анализа |  |
|  |  | комплексного развития территории и размещения |  |
|  |  | объектов капитального строительства местного |  |
|  |  | значения со схемой использования территории |  |
|  |  | сельского поселения с отображением |  |
|  |  | границ земель различной категории М 1:25000 | ДСП |
| 3.3 | ГП-3 | Схема совр. состояния и ограничений (опорный |  |
|  |  | план) со схемой с отображением существующих |  |
|  |  | границ поселения и предложения по их уточнению, |  |
|  |  | проектируемые границы населенных пунктов |  |
|  |  | М 1:25000 | ДСП |
| 3.4 | ГП-4 | Схема планируемых границ функциональных зон |  |
|  |  | с отображением параметров планируемого развития |  |
|  |  | таких зон со схемой с отображением зон планируемо- |  |
|  |  | го размещения объектов капитального строительства |  |
|  |  | местного значения М 1:25000 | ДСП |
| 3.5 | ГП-5 | Схема планируемых границ территорий, документа- |  |
|  |  | ция по планировке которых подлежит разработке |  |
|  |  | в первоочередном порядке со схемой существующих |  |
|  |  | и планируемых границ земель промышленности, |  |
|  |  | энергетики и транспорта М 1:25000 | ДСП |
| 3.6 | ГП-6 | Схема транспортной инфраструктуры М 1:25000 | ДСП |
| 3.7 | ГП-7 | Схема природно-рекреационного |  |
|  |  | комплекса со схемой размещения и пешеходной |  |
|  |  | доступности объектов социального обслуживания |  |
|  |  | М 1:25000 | ДСП |
| 3.8 | ГП-8 | Схема инженерной инфраструктуры |  |
|  |  | и инженерного благоустройства М 1:25000 | ДСП |
| 3.9 | ГП-9 | Схема современного состояния и ограничений |  |
|  |  | с отображением результатов анализа комплексного |  |
|  |  | развития территории с. Ивановка и размещения |  |
|  |  | объектов капитального строительства местного |  |
|  |  | значения со схемой с отображением существующих |  |
|  |  | границ населенного пункта и предложения по их |  |
|  |  | изменению М 1:5000 | ДСП |
| 3.10. | ГП-10 | Схема планируемых границ функциональных зон |  |
|  |  | с отображением параметров |  |
|  |  | планируемого развития таких зон и схема транспорта |  |
|  |  | со схемой с отображением зон планируемого разме- |  |
|  |  | щения объектов капитального строительства |  |
|  |  | местного значения М 1:5000 | ДСП |
| 3.11. | ГП-11 | Схема планируемых границ территорий, документа- |  |
|  |  | ция по планировке которых подлежит разработке |  |
|  |  | в первоочередном порядке со схемой существующих |  |
|  |  | и планируемых границ земель осуществления работ |  |
|  |  | по инженерной подготовке территории с.Ивановка. |  |
|  |  | М 1:5000 | ДСП |
| 3.12. | ГП-12 | Схема транспорта с.Ивановка | ДСП |
| Том III. Правила землепользования и застройки |  |  |  |
| 1. | ПЗ | Текстовая часть (сшив). | откр. |
| 2. | ГП | Графическая часть (карты-схемы): | откр. |
| 2.1 | ГП-1 |  |  |

Авторский коллектив

В разработке генерального плана принимали участие:

| Главный архитектор проекта | - | Фрисс И. Н. |
| --- | --- | --- |
| Начальник градостроительного отдела | - | Липовая О. В. |
| Заведующая группой | - | Садковская О.Е.. |
| Ведущий архитектор | - | Воробьева В.А. |
| Архитектор 1 категории |  | Савинкова В.И. |
| Архитектор 1 категории | - | Аникейчева Н.В. |
| Экономист проекта | - | Пустовая Е. Ю. |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций, главный специалист раздела «Газоснабжение» | - | Кириченко В. Н. |
| Главный специалист раздела «Водоснабжение, Водоотведение» | - | Пешикова Ю. С. |
| Главный специалист раздела «Электроснабжение» | - | Липова Г. П. |
| Главный специалист раздела «Теплоснабжение» | - | Резник С. А. |
| Главный специалист раздела «Сети связи» | - | Цибизов М.С. |
| Главный специалист раздела «Транспортная инфраструктура» | - | Сынковский С.Е |

С п р а в к а

о соответствии проектных решений нормам, правилам и регламентам

Решения, принятые генеральным планом, соответствуют требованиям градостроительных, экологических, санитарных, противопожарных норм и регламентов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный архитектор проекта                                        		И.Н.Фрисс

1. введение.

Генеральный план Ивановского сельского поселения Сальского района Ростовской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 4133 от 14.02.2011 года, на основании Областного закона «Об областном бюджете на 2011 год», Решения Собрания депутатов Администрации Сальского района  от 26.11.2010 №69 «О бюджете Сальского района на 2011 год», Постановления Главы Администрации Сальского района Ростовской области «О разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Сальского района Ростовской области » от 23.12.2010 № 1534.

Источник финансирования работ – средства областного и местного бюджета Администрации Сальского района Ростовской области.

В основу разработки генерального плана положены следующие материалы:

- «Техническое задание на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Сальского района Ростовской области», согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области  и утверждённое Главой Сальского района.

- «Схема территориального планирования Ростовской области», утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007 г. № 510;

- Областной закон №241-ЗС от 27.12.2004 г. "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Сальский район" и муниципальных образований в его составе" (принят Законодательным Собранием Ростовской области 24.12.2004);

- «Паспорт Ивановского сельского поселения», предоставленные администрацией Ивановского сельского поселения;

- Кадастровая карта территории Сальского района;

- Публичная кадастровая карта территории Ивановского сельского поселения;

- Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 2011 год.

- Справки местной администрации и районных организаций.

- Материалы по отводу земельных участков.

- Материалы обследования.

Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 2008

Градостроительная документация соответствует  требованиям:

- «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» утвержденных приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 29.03.2010 №26;

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 г. №492;

- «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №  123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- «Земельного кодекса Российской Федерации» № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановления Правительства РФ № 462 от 27.11.2007 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области, и присвоении им идентификационных номеров»;

- Областного закона «О градостроительной деятельности в Ростовской области» от 14.01.2008 г. №583-ЗС;

Градостроительная документация разработана на основе картографического материала М 1:25000, составленного Южным аэрогеодезическим предприятием «Роскартография» в 2008 году; и М 1:5000, составленного Поволжским филиалом ФГУП "Госземкадастрсъемка" ВИСХАГИ в 2008 г. Материал предоставлен Заказчиком в электронном виде (в формате shp-файлов) и на бумажных носителях, с грифом ДСП.

Генеральный план сельского поселения является документом градостроительного проектирования, связанного с рассмотрением территориальных, расселенческих  аспектов развития  и функционального зонирования проектируемой территории..

Приводимые в работе направления развития производства, опираются на данные современного состояния, с определенным уровнем углубления, необходимого для целей территориального планирования.

Реализация Генерального плана Ивановского сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана сельского поселения, которые утверждаются  Главой Ивановского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Ивановского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Ивановского сельского поселения на расчетный срок являются основой Правил землепользования и застройки, разрабатываемых в составе проекта, а также, для последующих проектов планировки, проектов застройки кварталов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, технико-экономических обоснований и т. п.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Целью разработки генерального плана Ивановского сельского поселения - как документа территориального планирования муниципального образования, является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений.

Градостроительная деятельность в соответствии с  генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана Ивановского сельского поселения являются следующие:

- анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения;

- ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

- формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения,

обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой

деятельности населения;

- повышение устойчивости природного комплекса.

Выполнен анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений, определены отличительные особенности населённых пунктов,  уникальность мест их расположения, проведена оценка их потенциальных возможностей для развития, выявлены направления и территории развития различных функциональных зон – жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных; выполнены расчёты перспективной численности населения, объёмов строительства и реконструкции.

Определены пути совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального плана.

Генеральный план Ивановского сельского поселения Сальского района содержит следующие положения, которые включают в себя цели и задачи территориального планирования:

1) установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их использование;

2) даны предложения:

- по установлению границ сельского поселения;

- по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регулирования;

- по выделению территорий резерва для развития поселения;

3) приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

4) установлены:

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и межселенной инфраструктур;

- границы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми условиями использования территорий;

5) предусмотрены меры:

- по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- по улучшению экологической обстановки;

6) разработаны мероприятия по гражданской обороне и первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие, и совершенствование территориально-планировочной структуры поэтапно, в проектируемых границах. Генеральным планом Ивановского сельского поселения определены приоритетные направления развития на следующие проектные периоды:

- Исходный год – 2010 г.

- I этап расчетного срока реализации (первая очередь строительства), на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана (10 лет) – до 2020 г.

- II этап - расчётный срок реализации генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения (20 лет) – до 2030 г.

- III этап – за расчетный срок реализации – на 30-40 лет, который графически отражает территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития сельского поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

3. Комплексная оценка территории

и потенциал развития сельского поселения.

- 3.1. Общие сведения о Ивановском сельском поселении.

Ивановское сельское поселение расположено в южной части Сальского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 135,47 кв. км. На его территории проживает – 1968 чел.

Территория поселения граничит:

- на севере  – с Сандатовским сельским поселением и Песчанокопским районом;

- на юге – с Песчанокопским районом и Республикой Калмыкия;

- на востоке  – с Сандатовским сельским поселением и Республикой Калмыкия;

- на западе – с Песчанокопским районом.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности и транспорта, а также земли водного фонда.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

Центром сельского поселения является с.Ивановка  с населением 1920 чел. В границах поселения также расположены х.Александровский – 5 чел. и х.Сладкий – 43 чел.

Расстояние от административного центра поселения – с.Ивановка до районного центра – г.Сальск – 45 км.

В соответствии с Техническим заданием в поселении определен один населенный пункт, имеющий перспективы территориального развития и изменения функциональных зон, на который разрабатывается генеральный план -  с. Ивановка.

3.2. Историческая справка.

История села началась в 1840г. с хутора богача Мацегорова. Вблизи от хутора стали поселяться отдельными усадьбами переселенцы. Впоследствии соединились с ним в одно целое, образовав село Мацегоровское. В 1851г. с постройки церкви в честь Иоанна Богослова, село стало называться Ивановским.

В селе было 570 дворов с 580 домами и деревянной церковью. По окладным листам в селе числилось 950 ревизских душ, а по семейным спискам: 1779 душ мужского пола и 1749 - женского пола. Кроме того, в селе проживало 85 душ мужского пола и 65 – женского пола, непричисленных к обществу.

Коренные жители села – малороссы из Харьковской губернии, а иногородние – из Воронежской, Рязанской и Курской губерний.

В селе существовало волостное правление, при котором находился пожарный насос с тремя бочками воды и обывательские лошади в 4 тройки.

Жители села занимались, в основном, земледелием. Выращивали пшеницу, рожь, ячмень, просо и огородные культуры. Имелось около 150 фруктовых садов.

На территории села работало 5 мануфактурных лавок, 3 – мелочных, 9 питейных домов, одна водяная и 29 ветряных мельниц, 2 маслобойни. Имелось три училища: одноклассное, одноклассное церковно-приходское и начальное Большедербетовского улуса.

Село росло, численность населения увеличивалась с каждым годом. К 1914 году население насчитывало от 10 до 13 тыс. человек.

В это время великим горем в историю села вошла империалистическая война, первая мировая война, а затем, голод, эпидемии разных болезней (особенно тиф), что унесло много человеческих жизней. Хозяйства крестьян стали приходить в упадок, назревал конфликт между бедными и богатыми крестьянскими хозяйствами.

Грянула октябрьская революция, затем – Гражданская война, которые окончательно разорили хозяйства крестьян.

В 1921 г. в селе образовалась первая коммуна из 7 семей бедных. В дальнейшем образовалось много товариществ.

Осенью 1923 года 3 товарищества в центре села объединились в одно целое и образовали первый колхоз «Восход». Затем было образовано еще 9 колхозов. В период с 1921г. пережило село и раскулачивание, и продразверстки, и НЭП.

В период Великой Отечественной войны на фронт из села ушло 838 человек, а с полей сражений не вернулось 286 человек. 30 июля 1942г. село было занято немецкими захватчиками и 22 января 1943г. – освобождено.

2 августа 1950 г. три колхоза объединились в один колхоз имени «Маленкова», а два других – в колхоз «Победа». 7 февраля 1951г. эти два колхоза также объединяются в один колхоз имени «Маленкова» и решением №345 переименовывается в колхоз «Советская Россия».

2 декабря 1991 года колхоз «Советская Россия» был реорганизован в товарищество «Ивановское», а затем, в ЗАО «Ивановское». Не преодолев тяжелых для всех 90-ых годов и не пережив банкротства ЗАО «Ивановское» прекратило свое существование в 2002г.

В наши дни на территории Ивановского сельского поселения числится 746 домовладений, зарегистрировано 1968 человек, в т.ч. 1123 женщины и 845 мужчин. Фактически проживают 1760 человек, из которых 1081человек работоспособного возраста, 550 пенсионеров, 185 учащихся школы, 152 детей дошкольного возраста.

За Ивановским сельским поселением числится 10429 га пашни, которые обрабатываются 35-ю фермерскими хозяйствами.

В селе имеется 5 магазинов, одна пекарня, кирпичный завод. В 1969г. построена средняя общеобразовательная школа №28, в 1968г. – детский сад №41 «Колокольчик». Врачебную помощь жители села могут получить в построенной в 1986г., Ивановской врачебной амбулатории. Культурная жизнь поселения поддерживается силами коллектива сельского дома культуры.

3.3. Природно-ресурсный потенциал

- 3.3.1.  Климатический и агроклиматический потенциал

Территория Ивановского сельского поселения расположена вблизи границ ландшафтных областей Предкавказья: Кубано-Приазовской черноземной степи и полупустыни прикаспийской низменности.

Климатические особенности территории Ивановского сельского поселения обуславливаются ее географическим положением на юго-востоке Европейской части России.

В холодное время  года погода определяется влиянием азиатского антициклона. Зимой он приносит малоувлажненный и очень холодный, а весной теплый и сухой воздух, периодически с юго-запада прорываются циклоны и приносят осадки, оттепели, туманы.

В теплое время года при циркуляции, обусловленной азорским максимумом, на длительное время устанавливается сухая погода, а при проходящих с запада на восток циклонических возмущениях – умеренно-жаркая, с периодическим выпадением грозовых дождей. Летом иногда бывает вынос совершенно сухого и сильного прогретого воздуха с закаспийских пустынь и полупустынь. В этих случаях влажность воздуха понижается до 15-20о и менее.

Средняя месячная температура самого теплого месяца 24-25 о.  Среднегодовая температура 8,5о.

Продолжительность безморозного периода – 220 – 250 дней.

Среднегодовая сумма осадков 250 – 500 мм.

Большая часть осадков выпадает за теплый период, меньшая – в холодный период. Летом преобладают осадки ливневого характера..

Снежный покров неустойчивый, средняя его высота достигает 15 см. Средняя из наибольших значений глубина промерзания почвы за зиму достигает 50 см.

В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Большое влияние  на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействия засух и суховеев.

Периодом активной вегетации для большинства культур является средняя суточная температура воздуха выше 10о. Территория сельского поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через 10о наблюдается  15-20 апреля. Продолжительность периода с температурой выше 10о колеблется от 160 до 180 дней.

Территория поселения подвержена влиянию неблагоприятных метеорологических явлений, оказывающих вредное влияние на  развитие сельскохозяйственных культур. Основными из них являются: засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололед.

Интенсивные суховеи вызывают подсыхание растений.

При сильных пыльных бурях происходит сдувание верхнего слоя почвы, семенного материала и даже растений, а на легких почвах может сдувать весь верхний слой вплоть до материнской породы.

Град может уничтожать посевы на больших площадях, выпадая полосами или пятнами.

Поздние весенние заморозки, особенно в северных районах области, могут вызвать повреждение сельскохозяйственных культур, уже вступивших в период активной вегетации.

При метелях происходит перераспределение снежного покрова и на полях создаются оголенные участки, что способствует вымерзанию зимующих культур.

Гололед создает угрозу механического повреждения растений, что может привести к их гибели.

В ы в о д ы: На территории с. п. отмечается обилие солнечного света и тепла.

Основной расход солнечного тепла приходится на испарение.

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения.

Район размещения сельского поселения характеризуется значительным разнообразием опасных метеорологических явлений погоды, наносящих значительный ущерб хозяйству.

Холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, метелей, гололедно-изморозевых явлений.

Для теплого периода характерны сильные дожди и ливни, шквалы и град.

3.3.2. Рельеф

Рельеф территории Ивановского сельского поселения представляет собой среднепересеченную  равнину с небольшими возвышенностями, достигающими высотных отметок 137 м между балкой Большая Сандата, протянувшейся с запада на восток и рекой Егорлык, протекающей с юго-востока на запад. Территорию поселения также рассекает с запада на восток балка Малая Сандата, а на юго-западе – балка Сухой Лог. По этим балкам устроено 10 прудов.

Тип  ландшафта – лесостепь.

3.3.3. Геология и гидрогеология

Планируемая территория в структурном отношении приурочена к северному крылу Азово-Кубанской впадины и относится к району со спокойными сейсмическими условиями.

Расчётная сейсмичность территории – 6 баллов.

В геологическом строении района Ивановского сельского поселения принимают участие неогеновые и четвертичные отложения.

Неогеновая система

К неогеновой системе относятся породы миоцена и плиоцена. Последние в свою очередь представлены отложениями понтического яруса (Na2P) и толщей скифских глин верхнего плиоцена (Na23Sk).

Четвертичная система

Четвертичные отложения распространены повсеместно и залегают в виде покрова на скифских глинах. По возрасту они относятся к нижне-, средне-, верхнечетвертичным к современным. По генезису среди них выделяют эолово-деллювиальные, делювиальные и аллювиально-деллювиальные образования.

Нижне-, средне-, и верхнечетвертичные эолово-деллювиальные отложения водоразделов (vd OI-III) представлены лессовидными суглинками золовой сециментации. Суглинки жёлто-бурые, лессовидные, макропористые со столбчатой отдельностью, с известковыми стяжениями, кристаллами гипса, зёрнами кварца и двумя иногда тремя горизонтами погребенных почв (мощность 0,5-2,0 м), разделяющими суглинки на нижне-, средне-, и верхнечетвертичные. Нижнечетвертичные суглинки обычно с красноватым оттенком, тяжёлые, иногда переходящие в глины. Средне- и верхнечетвертичные суглинки менее плотные, макропористые, пылеватые. Погребенные почвы представлены тёмно-бурыми и коричневатыми тяжёлыми плотными суглинками с заметным содержанием гумуса. Общая мощность суглинков – 35-75 м.

Нижне-, средне- и верхнечетвертичными отложениями склонов водоразделов (dQ OI-III) отличаются погрубением состава, наличием прослоёв и линз супесей и песков, отсутствием в большинстве случаев погребенных горизонтов. Общая мощность суглинков 30-50 м. Отложения II надпойменной террасы (ad OII-IV) представлены суглинками (до 10 м), супесями (до 15 м) и глинами пестроцветными (до 40 м) с прослоями и линзами песков. Мощность до 52 м.

Отложения I надпойменной террасы (ad OII-IV) представлены жёлто-бурыми суглинками, зеленовато-серыми супесями и глинами с нитями гидроксилов железа и обломками раковин пресноводных моллюсков. Мощность до 8 м.

Развитие просадочных процессов приурочено к водораздельным плато и надпойменным террасам, которые сложены  с поверхности четвертичными суглинками  мощностью до 50-60 м, которые имеют хорошо выраженную лессовидную структуру. Важной особенностью этих покровных отложений является способность к просадочным деформациям, которые проявляются при замачивании вследствие доуплотнения. В зависимости от величины просадок суглинки подразделяются на I и II типы просадочности. Преобладает II тип просадочности.

Так же проявляются водно-эрозионные процессы, формирующие сложно построенную овражно-балочную сеть, речные долины, лощины и другими формами рельефа..

К формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Средний показатель эрозионного расчленения составляет 0,74 км/км2, а на отдельных участках достигает 7,0 км/км2.

По территории поселения протекают река Егорлык и река Большая Сандата.

3.3.4. Минерально-сырьевые ресурсы.

Согласно информации Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (ЮГНЕДРА) (Письмо№ЮР-05-42/1224 от 27.05.2011г.) на территории Ивановского сельского поселения имеются установленные залежи полезных ископаемых – Ивановский I участок (суглинки). – в  1,2 км. западнее с.Ивановка.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

3.3.5. Почвенные ресурсы

Почвы поселения представлены предкавказскими среднемощными и маломощными черноземами. Они характеризуются значительной мощью темно-серой окраской с буроватыми оттенками гумосного горизонта 80-150 см и невысоким содержанием гумола (3,5-5,5 %) в пахотном слое. В них преобладает мелкокомковатая и орехокомковатая структура, сочетаемая с рыхлостью почвенных горизонтов. Состав тяжелосуглинистый, для получения высоких урожаев требуется хорошая аэрация почвы.

3.3.6. Флора и фауна

Природный ландшафт местности довольно разнообразный. Естественный растительный покров представлен в основном типчаково-ковыльной растительностью. В настоящее время большая часть земель используется под пашню. Леса представлены искусственными лесными полосами, которых посажено 426 га (по материалам, представленным Ивановской Администрацией в составе исходных данных).

Видовое богатство животного вида связано с большим разнообразием экосистем степной зоны. Территориальное соседство других ландшафтных зон объясняет нахождение на территории поселения видов полупустынь и пустынь (ушастого ежа, корсака, емуранчика, серого жаворонка). Здесь живут многие обитатели типичных степей:

- из млекопитающих – светлый хорь, байбак европейский, малый суслик, большой тушканчик, слепыш обыкновенный и др.;

из птиц – журавль-красавка, дрофа, стрепет, степной лунь, степной орел и жаворонок и др.;

из пресмыкающихся – прыткая ящерица, желтобрюхий полоз, степная гадюка;

из насекомых – степной толстун, степная дыбка, степной сверчок и щелкун, голубянка Ногеля, степной и широкогрудый медляки и др.;

из многоножек – сколопендра кольчатая;

из дождевых червей – червь эйзения Гордеева.

Важнейшая роль беспозвоночных в гумификации и минерализации органических остатков и других почвообразовательных процессах.

3.3.7. Земельный фонд

Общая площадь поселения составляет 13547га, из которых преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 90,4%.

Структура землепользования в границах

Ивановского  сельского поселения на 01.01.2011 г.

Табл. № 1

| № п/п | Показатели | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 13547 | 100,0 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодия, из них: | 12120 | 89,5 |
|  | - пашня; | 10429 | 77,0 |
|  | - сенокосы; | 0 | - |
|  | - пастбища; | 1685 | 12,4 |
|  | - многолетние насаждения. | 6 | 0,04 |
| 3. | Древесно-кустарниковая растительность, из них: | 450 | 3,3 |
|  | - защитного назначения | 450 | - |
| 4. | Под водой | 427 | 3,2 |
| 5. | Под постройками | 301 | 2,2 |
| 6. | Под дорогами | 196 | 1,4 |
| 7. | Болота | 7 | 0,1 |
| 8. | Прочие земли | 46 | 0,3 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 89,5 |
|  | - удельный вес пашни; |  | 77,0 |
|  | - распаханность (пашня к сельхозугодиям); |  | 86,0 |

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения является высокой и составляет 89,5%  пообласти−84,6%порайону−87,0%, распаханность – 86,0% пообласти−67,3%порайону−85,0%, удельный вес пашни – 77,0% (по области – 57%).

Закрепление земель сельского поселения

- за основными землепользователями на 01.01.2011 г.

- Табл. № 2

| № п/п | Наименование | Общая площадь, га | Структура, % | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель: | 13547 | 100,0 | 12120 | 10429 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1. | Земли с/х назначения: | 12244 | 90,4 | 11409 | 10181 |
| 1.1. | Сельскохозяйственные предприятия, из них: | 8006 | Х | 8006 | 7956 |
|  | ООО «Альянс» | 470 | Х | 470 | 470 |
|  | ООО «Алиса» | 653 | Х | 653 | 653 |
|  | ООО «Колесников» | 160 | Х | 160 | 150 |
|  | ООО «Ивановец» | 420 | Х | 420 | 420 |
|  | ООО «Казачье – Агро» | 4105 | Х | 4105 | 4098 |
|  | ООО «Новая жизнь» | 618 | х | 618 | 618 |
|  | ООО «Новый мир» | 498 | Х | 498 | 498 |
|  | ООО «Цезарь-Агро» | 501 | Х | 501 | 501 |
|  | ООО «ЦЕНТР» | 581 | Х | 581 | 548 |
| 1.2. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2124 | Х | 2124 | 2107 |
| 1.3. | Прочие сельхозпроизводители | 2114 | Х | 1279 | 118 |
| 2. | Земли поселения | 995 | 7,3 | 711 | 248 |
|  | из них: ЛПХ | 357 | Х | 254 | 248 |
|  | граждане, занимающие- ся сенокошением | 457 | Х | 457 | - |
|  | другие | 181 | Х | - | - |
| 3. | Земли промышленности | 7 | 0,1 | - | - |
| 4. | Земли автомобильного транспорта | 43 | 0,3 | - | - |
| 4. | Земли водного хозяйства | 258 | 1,9 | - | - |

- Закрепление форм собственности на землю

- на территории Ивановского сельского поселения

- Табл. № 3

|  | на 01.01.2011 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, га | % | в т. ч. пашня, га |
| Всего | 13547 | 100,0 | 10429 |
| в том числе: |  |  |  |
| - собственность; | 1393 | 10,3 | 1297 |
| - владение | 1597 | 11,8 | 108 |
| - пользование; | 1288 | 9,5 | 202 |
| - аренда земель СП | 334 | 2,5 | - |
| - аренда сторонних собственников; | 8896 | 65,6 | 8784 |
| - аренда земель фонда перераспределения | 39 | 0,3 | 38 |

После проведения земельной реформы на территории Ивановского сельского поселения закреплено в собственности всего 10,3% общей площади. При этом 65,6% земель находится в аренде сторонних собственников, из которых большая часть используется сельхозпроизводителями. Сохранился и используется в аренде фонд перераспределения земель (0,3 %).

На территории поселения завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены работы по разграничению неприватизированных земель, находившиеся в Федеральной, региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

В перспективе, предусматривается продолжение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка с целью увеличения доходной части бюджета.

- 3.3.8. Выводы оценки природно-ресурсного потенциала

- Естественные ресурсы района размещения Ивановского сельского поселения благоприятны для дальнейшего его развития: умеренный климат и наличие водных ресурсов благоприятно воздействует на сельскохозяйственное производство.

- Завершен первый этап земельных преобразований, основой которого является переход к многообразию форм собственности на землю. Осуществлено бесплатное перераспределение земель в пользу  граждан и платное землепользование. Часть сельскохозяйственных земель передана в частную собственность. Созданы объективные условия  для оборота земель. Однако полноценный оборот земель невозможен без утверждения проектов черты поселений и регламента их допустимого использования.

- В перспективе, продолжение земельной реформы направлено на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка, увеличение доходной части бюджета.

- В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения, необходима разработка механизма их применения.

В результате земельных преобразований, свободные земли, а также убыточные предприятия могут оказаться в муниципальной собственности, что в дальнейшем будет способствовать развитию малого предпринимательства, либо будет находиться в частной собственности у эффективных пользователей.

- Разработка генерального плана развития Ивановского сельского поселения будет способствовать решению проблемы закрепления и использования его территории.

- 3.4. Градостроительная ситуация и экономический потенциал.

- 3.4.1. Планировочная структура поселения.

Планировочная структура Ивановского сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных.

Особенностью территории поселения является его расположение в междуречье рек Большая Сандата и Егорлык, в южной части Сальского муниципального района Ростовской области.

Граница муниципального образования "Ивановское сельское поселение", установлена в соответствии с картографическим описанием согласно Документации по проектированию и описанию прохождения границы муниципального образования «Ивановское сельское поселение ».

Согласно проекту границ муниципального образования территория поселения, общей площадью – 133 кв.км, включает в себя земли: земли сельскохозяйственного значения – ___га; земли населенных пунктов -___ га; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - ___ га; земли водного фонда – ____ га.

На территории Ивановского сельского поселения отсутствуют садоводческие товарищества (кооперативы).

Основными природными планировочными осями, к которым приближены населенные пункты поселения, являются долины рек Большая Сандата и Егорлык, вдоль которых исторически формировалось расселение.

Антропогенными, транспортно-планировочными осями рассматриваемой территории являются: автомобильная дорога межмуниципального значения, проложенная в северо-восточной части сельского поселения, которая связывает сельское поселение с дорогой регионального значения дороги «г.Сальск –г.Городовиковск (до границы Калмыкии)», Сандатовским сельским поселением, г.Сальском  и другими Сальским районом. Населенные пункты между собой связаны автодорогой местного значения IV-ой технической категории.

В состав муниципального образования «Ивановское сельское поселение» на основании входят три населенных пункта:

- село Ивановка – административный центр поселения;

- хутор Сладкий;

- хутор Александровский.

Административный центр муниципального образования расположен в юго-восточной части поселения и южной границей примыкает к водоохранной зоне р. Егорлык. На расстоянии 2.9  км западнее села Ивановка располагается х. Сладкий, севернее, в 9 км, расположен х. Алексанровский.

В соответствии с Техническим заданием в Ивановском сельском поселении определен один населенный пункт, имеющий перспективы территориального развития и изменения функциональных зон, на который разрабатывается генеральный план – с. Ивановка.

3.4.2. Населённые пункты.

3.4.2.1.Село Ивановка.

Административный центр поселения – село Ивановка располагается в юго-восточной части Ивановского сельского поселения, на расстоянии 28,2 км от районного центра г.Сальска и 208,2 км от областного центра г. Ростова-на-Дону.

Связь села с другими населенными пунктами сельского поселения осуществляется по автомобильным дорогам местного значения «с. Ивановка– х. Александровский» (протяженностью 12,0 км, с щебневым покрытием) и «с. Ивановка – х.Сладкий» (протяженностью 4,4 км).

Границы установлены на основании кадастрового плана территории, в соответствии с которым площадь населенного пункта составляет 692,3 га. Численность населения на 01.01.2011 года составила 1920 чел.

Подъезд к селу осуществляется с восточной стороны  по автодороге межмуниципального значения ММ 61-276«подъезд от автомобильной дороги "г.Сальск –г.Городовиковск (до границы Калмыкии) " к с.Ивановка». По главной улице населенного пункта – ул. Ивана Яицкого – в северном направлении осуществляется выезд на внешние автодороги, к хуторам Александровский и Сладкий.

Территория населенного пункта представляет собой компактное планировочное образование. При упорядоченности застройки в линейном отношении, территории кварталов значительны по площади (более 0,4 га), оформленные под ЛПХ. Красные линии не установлены. Жилая зона представлена индивидуальной малоэтажной усадебной застройкой.

Общественный центр села  сформировался юго-восточнее центральной части населенного пункта в границах ул. И. Яицкого, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. И. Полуляшного. Здесь размещаются объекты социального и культурно-бытового назначения: Администрация Ивановского сельского поселения, детский сад №41, общеобразовательная средняя школа № 28, почтовое отделение, стадион, отделение сбербанка России, Ивановская врачебная амбулатория, а также предприятия торговли и общественного питания.

Зона производственных предприятий, представленная преимущественно объектами агропромышленного комплекса, сформировалась  вплотную к северной границы села, перед выходом на внешние транспортные связи, в районе улиц И. Яицкого, И. Полуляшного и Чкалова. При этом, часть из них расположена в пределах населенного пункта (ЦРМ, элеватор и т.д.), остальные находятся вблизи к административной границы с соблюдением нормативных санитарных разрывов до жилой застройки.

Благоустройство недостаточно развито. Территории зеленых насаждений общего пользования представлены сквером, расположенным на пересечении ул. И. Яицкого и ул. Ленина, а также  сквером на ул. Школьная. Озеленены, также отдельные участки балок. Проезжие части улиц имеет асфальтобетонное покрытие (8,166 км), щебеночное покрытие (5,75 км) и грунтовое (3,5 км). По ул. Буденного, 170 расположена АЗС.

Территория действующего кладбища располагается за чертой населенного пункта с северной стороны. Санитарно-защитный разрыв до жилой застройки соответствует нормативным требованиям.

Складирование твердых бытовых отходов осуществляется на участке, отведенном для временного хранения ТБО западнее села.

Инженерное обеспечение села следующее:

- централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от 6-ти водозаборных скважин. Степень износа оборудования водозаборных скважин составляет от 8% до 58%. Частично водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев. Количества воды не достаточно. Качество не отвечает требованиям ГОСТ.

- централизованное водоотведение хозяйственно-бытовых и ливневых стоков отсутствует. Канализация осуществляется в выгребные ямы;

- электроснабжение населенного пункта обеспечивается подводящей ЛЭП 35 кВ от электроподстанции  "Сандатовская" 110/35/10 кВ, расположенной севернее  с.Сандата Сандатовского сельского поселения к подстанции 35/10 кВ, расположенной в северной части с. Ивановка, от которой в свою очередь запитываются  15 трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ;

- теплоснабжение обеспечивается локальными котельными, расположенными на территории общественных зданий, и от индивидуальных АОГВ:

- населенный пункт газифицирован. Газоснабжение осуществляется веткой от магистрального газопровода «Голубой поток», протяженностью около 10 км Ø 1500 мм, проходящей по территории Ивановского сельского поселения, через газораспределительную станцию (ГРС);

- село  телефонизировано и радиофицировано.

3.4.2.2. Хутор Сладкий

Хутор Сладкий расположен южнее административного центра сельского поселения. Население хутора составляет 43 чел. площадь –      га.

Въезд в хутор осуществляется с северной стороны.  В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру жилых кварталов усадебной застройки.

Здания общественного назначения отсутствуют. Жилая застройка представлена 1-2- квартирными домами усадебного типа.

Участки производственных предприятий на территории хутора отсутствуют.

Рекреационная зона отсутствует.

Благоустройство территории недостаточное,  не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Складирование твердых бытовых отходов осуществляется на участке, отведенном для временного хранения ТБО севернее хутора.

Действующее кладбище площадью 0,3 га расположено в черте хутора и удовлетворяет санитарным  требованиям.

Система инженерного обеспечения не достаточно развита.

Водоснабжение поселка осуществляется от  артезианской скважины №886 производительностью 240 м3/сут. ( проектная – 336 м3/сут.). Качество воды не отвечает требованиям ГОСТ.

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение – от подводящей воздушной  ЛЭП 10 кВ, через  ТП – 10/6 кВ.

Теплоснабжение – от индивидуальных АОГВ.

Газоснабжение – отсутствует.

Хутор не телефонизирован и не радиофицирован.

3.4.2.3. Хутор Александровский

Хутор Александровский, территория которого составляет    га, расположен северо-западнее х. Кудинов (непосредственно примыкая к нему), вблизи автодороги «г. Ростов-на-Дону – г. Семикаракорск – г. Волгодонск».  В хуторе проживает одна семья из 5 человек.

Здания общественного назначения отсутствуют.

Участки производственных предприятий на территории хутора отсутствуют.

Рекреационная зона отсутствует.

Благоустройство территории неудовлетворительное.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение поселка осуществляется от  артезианской скважины №359 производительностью 120 м3/сут. ( проектная – 288 м3/сут.). Качество воды не отвечает требованиям ГОСТ.

Канализация застройки осуществляется в выгребную яму.

Электроснабжение – от подводящей воздушной  ЛЭП 10 кВ, через  ТП – 10/6 кВ.

Теплоснабжение – печное.

Газоснабжение отсутствует.

Хутор не телефонизирован и не радиофицирован.

Складирование твердых бытовых отходов осуществляется на участке, отведенном для временного хранения ТБО южнее хутора.

Действующее кладбище площадью 0,1 га расположено в водохранной зоне и не удовлетворяет санитарным  требованиям.

- 3.4.3. Жилой фонд

- Сводные данные по жилому фонду на территории Ивановского сельского поселения, представленные Администрацией поселения, приведены в таблице № 4.

- Табл. № 4

| - Показатели | - Един. - измерения | - На - 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- |
| - Общая площадь жилого фонда по поселению, всего | - метров - квадратных | - 46 980 |
| - в том числе: |  |  |
| - С.Ивановка | - - “ - | - 45795 |
| - Х.Сладкий | - - “ - | - 935 |
| - Х.Александровский | - - “ - | - 250 |

- Ветхого и аварийного жилого фонда на территории поселения нет.

- Средняя жилищная обеспеченность по Ивановскому сельскому поселению составляет 23,87  м2.

- Жилой фонд поселения полностью находится в частной собственности.

    - Население и демографический потенциал

- Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считается важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

- На территории Ивановского сельского поселения расположено 3 населенных пункта, численность населения которых составляет 1968 человек (по состоянию на 01.01.2011 г.).

- Существующая численность населения и расселения

в границах Ивановского сельского поселения

Табл. № 5

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Функциональное назначение населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2011 года, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - С.Ивановка | Административный центр сельского поселения, жилой массив | 1920 |
| 2. | - Х.Сладкий | жилой массив | 43 |
| 3. | - Х.Александровский | жилой массив | 5 |
|  | Всего в границах поселения: |  | 1968 |

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Ивановского сельского поселения

Табл. № 6

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Численность населения на 1.01 | 2032 | 2027 | 2017 | 2011 | 1982 | 2014 |
| Родилось «+» | 3 | 22 | 20 | 20 | 11 | 15 |
| Умерло «-» | 10 | 37 | 29 | 24 | 24 | 25 |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -7 | -15 | -9 | -4 | -13 | -10 |
| Прибыло | 9 | 47 | 50 | 33 | 33 | 34 |
| Убыло | 7 | 42 | 47 | 58 | 34 | 38 |
| Приток «+», отток «-» | +2 | +5 | +3 | -25 | -1 | -4 |
| Численность населения на 31.12 | 2027 | 2017 | 2011 | 1982 | 1968 | х |

Общий среднегодовой прирост населения

в расчете на 1000 жителей

Табл.  № 7

| Наименование показателя | Ивановское сельское поселение, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2006 - 2010 г.г. | 2006 - 208 г.г. |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -6,56 | -4,96 | -5,09 |
| Миграция | -0,5 | -1,99 | +1,64 |
| Общий среднегодовой прирост («+»), убыль («-») | -7,06 | -6,95 | -3,45 |

Анализ данных показывает, что на территории поселения сохраняется сложная демографическая ситуация: естественная убыль населения высокая, смертность в 2  раза превышает рождаемость, рождаемость в поселении не обеспечивает даже простого воспроизводства населения, Как следствие, коэффициент естественного прироста населения за последние годы имеет отрицательные значения. Механическое движение по поселению тоже отрицательно, вследствие чего не обеспечивается увеличение населения.

Сравнительные показатели естественного прироста населения

Табл. № 8

| Показатели | 2006 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | В среднем 2006-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коэффициент естественного прироста (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановское сельское поселение | -3,4 | -7,4 |  | -4,5 | -2,0 | -6,6 | -4,3 |
| Сальский район | -5,2 | -3,4 |  | -3,9 | -2,8 | н/д | -3,8 |
| Ростовская область | -6,0 | -4,8 |  | -4,2 | -3,8 | н/д | -4,7 |
| 2. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановское сельское поселение | 1,5 |  | 10,9 | 9,9 | 9,9 | 5,5 | 8,1 |
| Сальский район | 11,1 |  | 12,1 | 12,4 | 12,4 | н/д | 12,0 |
| Ростовская область | 9,5 |  | 10,2 | 10,8 | 10,9 | н/д | 10,4 |
| 3. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановское сельское поселение | 4,9 |  | 18,3 | 14,4 | 11,9 | 12,1 | 12,4 |
| Сальский район | 16,3 |  | 15,5 | 16,3 | 15,2 | н/д | 15,8 |
| Ростовская область | 15,5 |  | 15,0 | 15,0 | 14,7 | н/д | 15,0 |

Миграция

Динамика показателей степени интенсивности движения населения

Табл. № 9

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | В среднем 2006-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коэффициент миграционного прироста («+»), убытия («-») |  |  |  |  |  |  |
| Ивановское сельское поселение | +1,0 | +2,5 | +1,5 | -12,4 | -0,5 | -1,85 |
| Сальский район | +3,3 | +1,5 | +1,13 | -1,1 | н/д | +1,2 |
| Ростовская область | -0,5 | -0,3 | +1,3 | +0,9 | н/д | +0,4 |

- В период с 2006 по 2009 г.г. показатель рождаемости на 1 тыс. человек по Ивановскому сельскому поселению (8,1 промилле) ниже, чем по Сальскому району (12 промилле). По смертности показатель по поселению тоже ниже районного показателя (12,4 и 15,8 промилле соответственно). Следует указать, что по данным Ростовской области средняя рождаемость составляет 10,4 промилле, а смертность – 15 промилле.

- Резервы улучшения демографической ситуации в Ивановском сельском поселении, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивности здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно, в трудоспособном возрасте).

- На перспективу уровень естественного прироста во многом будет  зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцинопрофилактика. Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

- Главной стратегической целью в развитии демографических процессов  и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

- К основным направлениям демографической политики относятся:

- 1) повышение рождаемости и укрепление семьи;

- 2) снижение смертности и укрепление семьи;

- 3) реабилитация инвалидов;

- 4) оптимизация миграционных процессов.

- Эта стратегическая цель формируется и реализуется в соответствующих социальных и экономических программах. Первоочередными направлениями решения демографических проблем являются кардинальное улучшение уровня медицинского обслуживания населения, повышение экологического контроля продуктов питания, повышение материального уровня жизни и решение жилищной проблемы.

- В Ивановском сельском поселении, как и в целом по России, четко прослеживается снижение доли населения младше трудоспособного возраста, увеличение доли трудоспособного возраста и достаточно стабильная доля населения старше трудоспособного возраста.

- Основным фактором, влияющим на эту динамику, являлось резкое снижение рождаемости в 90-х годах, что повлияло на снижение младших возрастов и росту других. Вместе с тем, на долю старшего возраста в понижающем направлении влияло то, что на пенсию в последние годы выходили люди, родившиеся во время войны, в годы с низким уровнем рождаемости.

- Возрастной состав и структура населения

Ивановского сельского поселения

Табл. № 10

|  | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 152 | 7,7 |
|  | от 7 до 15 лет. | 185 | 9,4 |
| 3. | Пенсионеры | 550 | 27,9 |
| 4. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 1081 | 55,0 |
|  | ИТОГО: | 1968 | 100,0 |

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения Ивановского сельского поселения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 1081 человека (55 % от общей численности населения), из них заняты в производстве – 315 человек. Это свидетельствует о наличии резерва трудоспособного населения и проблемы его использования.

- Существующая структура занятости населения

Ивановского сельского поселения

Табл. № 11

| № п/п | Показатели | Численность, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, из них занято: | 1081 | 100,0 |
|  | - Сельское хозяйство (в т. ч. КФХ); | 130 | 12,0 |
|  | - Промышленность | 12 | 1,1 |
|  | - Предприятия торговли, общественного питание, сбыта и заготовки; | 27 | 2,5 |
|  | - Культурно-бытовое обслуживание | 16 | 1,5 |
|  | - Социальное обеспечение | 32 | 3,0 |
|  | - Здравоохранение | 10 | 0,9 |
|  | - Образование | 73 | 6,8 |
|  | - Административные и финансовые учреждения | 14 | 1,3 |
|  | - Прочие | 1 | 0,1 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 315 | 29,1 |
| 2. | Трудоспособное население, занятое на предприятиях в других населенных пунктов | 374 | 34,6 |
| 3. | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 102 | 9,4 |
| 4. | Личные подсобные хозяйства, осществляющие индивидуальную трудовую деятельность | 290 | 26,9 |

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем, достаточно сложно, тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

3.4.5. Субъекты хозяйственной деятельности,

зарегистрированные на территории Ивановского сельского поселения

Табл.  №12

| Полное наименование предприятия, организации, учреждения, КФХ | Численность работающих, чел. |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство: | 130 чел. |
| ООО «Альянс» | 2 |
| ООО «Алиса» | 4 |
| ООО «Колесников» | 1 |
| ООО «Ивановец» | 8 |
| ООО «Казачье – Агро» | 60 |
| ООО «Новая жизнь» | 9 |
| ООО «Новый мир» | 5 |
| ООО «Цезарь-Агро» | 5 |
| ООО «ЦЕНТР» | 5 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 31 |
| Промышленность: | 12 чел. |
| Кирпичный завод ИП Татеосян | 12 |
| Предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки: | 27 чел. |
| Неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом «Туман» | 6 |
| Неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом «Престиж» | 4 |
| Неспециализированный торговый павильон со смешанным ассортиментом | 2 |
| Неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом «Виктория» | 6 |
| Неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом | 1 |
| Неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом | 2 |
| Пекарня и магазин хлебобулочных изделий | 4 |
| ООО «Арарат» Закусочная «Россияночка» | 1 |
| Закусочная «Ромашка» | 1 |
| Культурно-бытовое обслуживание: | 16 чел. |
| Дом культуры | 9 |
| Библиотека | 1 |
| Отделение почтовой связи | 6 |
| Социальное обеспечение: | 32 чел. |
| Отделение социального обслуживания на дому №16,26,32 МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Сальска» | 32 |
| Образование: | 73 чел. |
| МОУ СОШ №28 | 49 |
| МДОУ №41 | 24 |
| Административные и финансовые организации | 14 чел. |
| Администрация поселения | 13 |
| Доп. офис №625/005 Сальского отделения №625 Сбербанка России | 1 |
| Здравоохранение: | 10 чел. |
| Ивановская врачебная амбулатория | 10 |
| Прочие: | 1 чел. |
| Казачье общество «Станица Ивановская» | н/д |
| АЗС | 1 |
| ВСЕГО: | 315 чел. |

- 3.4.6. Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Сальского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит в Южную природно-климатическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым свиноводством.

В сельском хозяйстве Ивановского сельского поселения сформировались следующие группы товаропроизводителей по отчету (на 01.01.2011 г.):

Табл. № 13

| Наименование | Общая площ., га | в том числе, га |  | Посевная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пашни | из нее орошаемой |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельхозпредприятия | 8006 | 7956 | - | 7131 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2124 | 2107 | - | 1806 |
| Личные подсобные хозяйства | 357 | 248 | - | 248 |
| ИТОГО: | 10487 | 10311 | - | 9185 |

Из общего числа товаропроизводителей самым крупным является ООО «Казачье-Агро» общей площадью 4105 га или 30,3 % всей территории сельского поселения. Занимается предприятие производством и реализацией зерновых, бобовых и масличных культур. Производят и реализуют семена озимой пшеницы (в т.ч. французских сортов), ярового и озимого ячменя, гороха, подсолнечника.
     ООО "Казачье-Агро" зарегистрировано в реестре семеноводческих хозяйств Ростовской области.

Сельхозпредприятия поселения специализируются, в основном, на производстве зерна и технических культур.

Производство картофеля, овощей, молока, мяса, яиц и фруктов сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения, а производством зерна и подсолнечника занимаются сельхозпредприятия и фермерский сектор.

Наличие мощной сельскохозяйственной базы в районе обусловило динамичное развитие сектора личного подсобного хозяйства, который играет в жизни населения большую роль (в части продовольственного обеспечения и возможностей дополнительного заработка).

Показатели сельского хозяйства по категориям хозяйств Ивановского сельского поселения представлены в табл. 14.

Основные показатели сельского хозяйства Ивановского сельского

поселения по категориям хозяйств

Табл. № 14

| Показатели | Единица измерения | Всего | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз- предприятия | Фермеры | Личный сектор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 9185 | 7131 | 1806 | 248 |
| зерновые и зернобобовые | га | 7368 | 5878 | 1464 | 26 |
| технические культуры – всего, | га | 1590 | 1253 | 322 | 15 |
| в т. ч. подсолнечник | га | 1590 | 1253 | 322 | 15 |
| картофель | га | 51 | - | - | 51 |
| овощи | га | 90 | - | - | 90 |
| бахчевые | га | 4 | - | - | 4 |
| кормовые культуры | га | 82 | - | 20 | 62 |
| Многолетние насаждения | га | 6 | - | - | 6 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 770 | - | 40 | 730 |
| в т. ч. коровы | гол. | 350 | - | 20 | 330 |
| Свиньи | гол. | 905 | - | 85 | 820 |
| Овцы и козы | гол. | 460 | - | 90 | 370 |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | гол. | 37350 | - | - | 37350 |
| Валовое производство |  |  |  |  |  |
| Зерно | тонн | 18355 | 15280 | 3030 | 45 |
| Подсолнечник | тонн | 1000 | 890 | 100 | 10 |
| Картофель | тонн | 535 | - | - | 535 |
| Овощи | тонн | 819 | - | - | 819 |
| Молоко | тонн | 1426 | - | 96 | 1330 |
| Мясо (жив. вес /уб. вес) | тонн | 272/199 | - | 27/20 | 245/179 |
| Яйца | тыс. шт. | 5600 | - | - | 5600 |
| Фрукты, виноград и др. | тонн | 20 | - | - | 20 |

- Структура производства основных видов продукции по категориям

хозяйств (% от хозяйств всех категорий) Ивановского сельского поселения

Табл. № 15

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 82 | 17 | 1 |
| Картофель | - | - | 100 |
| Овощи | - | - | 100 |
| Молоко | - | 7 | 93 |
| Мясо | - | 10 | 90 |
| Яйца | - | - | 100 |
| Фрукты | - | - | 100 |
| Подсолнечник | 89 | 10 | 1 |

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Ивановского сельского поселения на душу населения

Табл. № 16

|  | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (12120 га) | на душу населения (1968 чел.) |  | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 18355 | 1,514 | 0,117 | 9,327 | товарная продукция |
| Картофель | т | 535 | 0,044 | 0,117 | 0,272 | товарная продукция |
| Овощи | т | 819 | 0,068 | 0,076 | 0,416 | товарная продукция |
| Молоко | т | 1426 | 0,118 | 0,390 | 0,725 | товарная продукция |
| Мясо (уб. в.) | т | 199 | 0,016 | 0,078 | 0,101 | товарная продукция |
| Яйца | тыс.шт. | 5600 | 0,462 | 0,290 | 2,846 | товарная продукция |
| Фрукты | т | 20 | 0,002 | 0,08 | 0,01 | собств. потребление |
| Подсолнечник | т | 1000 | 0,083 | 0,038 | 0,508 | товарная продукция |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время удовлетворяет потребность населения в таких продуктах питания, как: зерно, картофель, овощи, молоко, мясо, яйца и подсолнечник – на 100%, фрукты – на 13%.

Сравнительные показатели производство сельскохозяйственной продукции на душу населения Ивановского сельского поселения  и Сальского района

(кг/год, шт./год)

Табл. № 17

| № п/п | Показатели | Приходится на душу населения |  |  | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | Район | Ивановское сельское поселение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 235,2 | 101 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 963,3 | 725 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 601,8 | 2846 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 145,9 | 272 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1498 | 862,6 | 9327 | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 654,6 | 508 | 38 |
| 7 | Овощи (местного производства) | 122 | 205,8 | 68 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя пашни (га) |  |  |  | - |
| 9 | Сельхозугодия | 1,9 | 2,0 | 6,2 |  |
| 10 | Пашня | 1,3 | 5,5 | 5,3 |  |

Обеспеченность пашней на 1 человека здесь больше требуемой по нормативу (0,8 га) и составляет 5,3 га  (по району – 5,5 га, по области -1,3 га).

В ы в о д ы:

Благоприятные климатические условия позволяют выращивать на территории поселения различные виды зерновых, овощных, технических и плодовых культур.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства соответствует природно-климатическим условиям  и сохраняется на перспективу.

Потенциальные возможности  территории поселения позволяют увеличить производство с/х продукции, при условии решения проблем, связанных с инвестированием, мероприятий по возобновлению деятельности птицефабрики Маяк и обновлению основных фондов, а также решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и других вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий на территории поселения может стать создание и развитие в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов.

3.4.7.  Промышленность

На территории Ивановского сельского поселения расположен кирпичный завод ИП Татеосян  на площади 2,5 га. Основной вид деятельности – производство жженого кирпича. Численность работающих -12 человек.

В настоящее время идет реконструкция, установка оборудования для изготовления жженого кирпича пластического формования.

- 3.4.8. Транспорт

Расположение Ивановского сельского поселения Сальского муниципального района в достаточной близости к районному центру г. Сальск создаёт выгодные условия для развития транспортной инфраструктуры.

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются автомобильным транспортом. Административный центр сельского поселения – с. Ивановка - удален от районного центра г. Сальск  на 28,2  км; от областного центра г. Ростова-на-Дону – на 208,2 км.

В составе внешней транспортной сети Ивановского сельского поселения выделены следующие автомобильные дороги:

- автомобильная дорога межмуниципального значения ММ 61-276 - «подъезд от автомобильной дороги «г. Сальск –г. Городовиковск (до границы Калмыкии)» к с. Ивановка», протяженностью в пределах поселения 13,1 км;

- межпоселковая автодорога местного значения (на балансе МО «Сальский район») со щебеночным покрытием «с. Ивановка – х. Сладкий»,  протяженностью 6км.);

- межпоселковая автодорога местного значения (на балансе МО «Сальский район») со щебеночным покрытием «с. Ивановка – х. Александровский»,  протяженностью 12км;

Автодороги имеют асфальтобетонное, щебёночное, тырсовое и грунтовое покрытие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах поселения составляет 31,1 км.

На территории поселения функционирует одна  автозаправочная станция – в с. Ивановка, по ул.Буденного.

Путепроводы, терминалы, СТО, автовокзалы на территории Ивановского сельского поселения отсутствуют.

В ведении Министерства автомобильных дорог находятся региональные и межмуниципальные автодороги, в ведении Сальского муниципального района – местные.

- 3.4.9. Инженерная инфраструктура.

По территории Ивановского сельского поселения проложены инженерные коммуникации, носящие как транзитный характер, так и обеспечивающие населенные пункты и производственные зоны Сальского района, и Ивановского сельского поселения, в частности.

Сведения по системе современного состояния инженерного обеспечения по населенным пунктам приведены согласно исходным данным, предоставленным Муниципальным заказчиком.

Водоснабжение.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Ивановка, х. Сладкий, х. Александровский осуществляется от следующих водозаборных скважин (ведомственная принадлежность – муниципальная собственность):

- скважина (с.Ивановка, ул.. Буденного 170б, глубина 116 м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина №675 (с.Ивановка, ул.. Буденного 170а, глубина 116 м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина №501 (с.Ивановка, ул.. Буденного 51а, глубина 87 м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина №39 (с.Ивановка, ул.. Игоря Полуляшного, глубина 110м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина №30 (с.Ивановка, ул.. Игоря Полуляшного, глубина 98м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина (с.Ивановка, между ул.Горького и Игоря Полуляшного в 400м от МТМ для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  98м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина №886 (х. Сладкий ул.Новомирская 2а,глубина 89м .) – степень износа оборудования – 58%;  .

- скважина №359 (х. Александровский ул.Коминтерновская 1а,глубина 160м.) – степень износа оборудования – 58%;  .

Общая производительность водохозяйственных сооружений в с. Ивановка составляет 1824 куб.м./сут., в х. Сладкий – 240 куб.м./сут., в х. Александровский – 120 куб.м./сут. (общая проектная мощность 2376 куб.м./сут., 336 куб.м./сут. и 288 куб.м./сут., соответственно).

На сегодняшний день централизованной системой водоснабжения с водонагревателями обеспечено 1703 человека, с фактическим водопотреблением 225л/чел./сут. Централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водозаборных колонок 70 чел., с водопотреблением 70л/чел/сут. Эксплуатирующая организация ООО «Блок» г.Сальск.

При этом оборудование достаточно изношено (в среднем – до 58%), долгое время не производились реконструкционные работы. Очистные сооружения питьевых вод отсутствуют. Состояние зон санитарной охраны– не удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается как не удовлетворительно. Качество воды не соответствует ГОСТ.

Водоотведение.

Централизованное водоотведение хозяйственно-бытовых и ливневых стоков отсутствует. Канализация осуществляется в выгребные ямы.

Очистка сточных вод не производится.

Сточные воды значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступают в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК (Предельно допустимую концентрацию).

Основной задачей по охране водоемов и подземных вод, а также созданию комфортности проживания жителей сельского поселения является строительство очистных сооружений для всех населенных пунктов и локально–расположенных объектов, оборудованных централизованной системой водоснабжения.

Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов обеспечивается подводящей ЛЭП 35 кВ от электроподстанции ЭП "Сандатовская" 110/35/10 кВ, расположенной севернее  с.Сандата Сандатовского сельского поселения на подстанцию 35/10 кВ в северной части с.Ивановка.

По территории поселения вдоль границы села Иванова проходят транзитные воздушные ЛЭП 110 кВ.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными на газовом и твердом топливе, и от индивидуальных АОГВ. На территории с. Ивановка котельные расположены на территория общественных зданий.

- населенный пункт газифицирован. Источником газоснабжения является газораспределительная станция (ГРС) на территории Ивановского сельского поселения, запитывается от магистрального газопровода «Глубокий поток» диаметр 1.5. м., протяженностью около 10 км., проходящая по центру сельского поселения.

Газоснабжение.

Газоснабжение осуществляется веткой от магистрального газопровода «Голубой поток», протяженностью около 10 км Ø 1500 мм, проходящей по территории Ивановского сельского поселения, через газораспределительную станцию (ГРС);

Газифицировано только с. Ивановка.

Связь.

В настоящее время на территории Ивановского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь.

Услуги телефонной связи предоставляет ОАО «Ростовэлектросвязь», почтовой связи - ФГУ «Почта России». Здание отделения связи расположено на территории административного центра поселения.

Транзитные коммуникации.

По территории поселения в направлении С-Ю проложена ветка магистрального газопровода высокого давления «Голубой поток» (55 атм., Ø 1500 мм), протяженностью около 10 км., проходящая по центру сельского поселения  (санитарно-охранная зона – 250 м, согласно СНиП 2.05.06-85*).

- 3.4.10. Прочие коммунальные и инженерные сооружения.

На территории Ивановского сельского поселения сбор твердых бытовых отходов (ТБО) недостаточно организован и осуществляется самовывозом на площадку временного хранения ТБО.  Имеет место и  использование стихийных свалок. Сложившаяся ситуация с санитарной очисткой территории оценивается как неудовлетворительная.

На территории сельского поселения расположено три кладбища: в с. Ивановка, х.Александровский, х.Сладкий.

Санитарно-защитная зона кладбища соответствует действующим нормативам – 50 м.

Табл. №18

| №п/п | Местоположение кладбища | Площадь на современное состояние, га | Площадь на расчетный срок реализации генерального плана, га | Санитарно-защитная зона (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В северной части с.Ивановка, за пределами существующей границы | 8 | 11 | Удовлетворяет |
| 2. | Восточнее х.Александровка за пределами существующее черты, в пределах водоохраной зоны р.Большая Сандата. | 0,1 | Планируется закрытие кладбище и организация нового за пределами водоохраной зоны пл. 0,1 | Не удовлетворяет |
| 3 | В х. Сладкий на ул.Новомирская | 0,3 | 0,32 | Удовлетворяет |

Недействующий скотомогильник расположен вблизи границ с. Ивановка. Месторазмещение его не противоречит «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (№ 13-7-2/469, от 4.12.1995г.) и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Утилизация и уничтожение биологических отходов на данной площадке в настоящий момент не производится. Принадлежит ЗАО "Ивановское" (площ. - 25м2 ).

Согласно экологическому паспорту Сальского района склады пестицидов и ядохимикатов в границах муниципального образования отсутствуют.

- 3.4.11. Резервные площадки нового строительства.

В результате комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Сальского района, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон.

Такие территории определены согласно «Техническому заданию» только в черте административного центра поселения – с. Ивановка.

Сложившаяся градостроительная ситуация накладывает ряд ограничений на дальнейшее планировочное развитие жилой структуры населенного пункта:

- с северной и северо-западной стороны села расположены территории ферм и действующий скотомогильник, санитарные разрывы от которых, ограничивают развитие населенного пункта в этом направлении;

-  с северо-восточной – землями сельскохозяйственного назначения;

- с южной – рекой Егорлык.

Таким образом, резервными территориями для перспективного расширения границ административного центра поселения являются земли сельскохозяйственного назначения с северо-восточной стороны.

Для перспективного жилищного строительства на I период расчетного срока определена территория, расположенная юго-западнее существующей застройки станицы, с включением в черту неотмежеванных земельных участков, прилегающих к кадастровым границам населенного пункта, находящихся в категории земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме этого, предусматривается увеличение жилого фонда за счет освоения незастроенных территорий, пустырей, заброшенных участков в существующих границах населенного пункта.

Производственные зоны определены к развитию, в основном, в их сложившихся границах. В северо-восточной части населенного пункта выделена территория для завода по производству керамики.

Новые участки, в т.ч. для развития малого предпринимательства, резервируются вдоль северного въезда в село Ивановка.

Помимо этого, по результатам комплексного анализа определены следующие целевые ориентиры стратегического развития Ивановского сельского поселения:

- развитие агропромышленного комплекса на территории поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- внедрение наукоемких технологий в целях модернизации и реконструкции действующих предприятий;

- развитие рекреационного потенциала территорий – береговой полосы р. Егорлык;

- создание системы культурно-бытового обслуживания, реконструкция существующих объектов;

- водоснабжение и водоотведение всех населенных пунктов Ивановского сельского поселения;

- газификация двух других населенных пунктов;

- организация площадки ТБО и скотомогильника (биотермической ямы);

- проектирование объектов малого предпринимательства;

- благоустройство населенных пунктов – асфальтирование автомобильных дорог, озеленение береговой полосы, парков, скверов, санитарно-защитных зон предприятий и коммунально-складских объектов.

- 3.4.12. Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- анализ состояния современной природной среды;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Ивановского сельского поселения:

  - в  отношении территориального развития как административного центра с. Ивановка, так и развития х. Сладкий и х. Александровка на землях сельского поселения;

  - в части развития жилых зон, в т. ч. инвестиционными компаниями;

  - в сфере развития транспортной инфраструктуры - реконструкция всей дорожной сети поселения;

  - в отношении возможности обеспечения увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Дальнейшее развитие промышленного производства Ивановского сельского поселения неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

Большое значение для развития экономики Ивановского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большой мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Ивановского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Большая часть домов возводится за счет граждан. Доля жилья, построенного за счет собственных и заемных средств населения, постоянно увеличивается.

В целях привлечения инвестиций в эффективные производства и виды деятельности, обеспечивающие экономический рост и наращивания инвестиционных ресурсов организаций и бюджетного потенциала района, повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

- 4. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

- 4.1.  Бюджетная обеспеченность

В основу распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих источников доходов.

В 2010 году бюджет сельского поселения сформирован за счет местных закрепленных и регулирующих налогов, аренды и продажи земли, а также безвозмездных поступлений в виде дотаций.

Сумма доходной части бюджета за 2010 год – 7628,9 тыс. руб., в т. ч. доходы, сформированные на местном уровне:

- налоговые – 3017  тыс. руб. (39,5 %);

- неналоговые -3397,9 тыс. руб. (44,6 %);

- безвозмездные поступления – 1214 тыс. руб. (15,9 %).

- Структура доходов бюджета Ивановского сельского поселения

в 2010 году

Табл.  № 19

| № п/п | Показатели | На 2010 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение, % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Налоговые доходы, всего | 3017,0 | 39,5 /100,0 |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - налог на доходы физических лиц; | 339,6 | 11,3 | 172,5 |
|  | - единый сельхозналог; | 88,3 | 2,9 | 44,9 |
|  | - налог на имущество; | 105,1 | 3,5 | 53,4 |
|  | - земельный налог. | 2302,0 | 76,3 | 1169,7 |
|  | - прочие налоговые поступления | 182 | 6,0 | 92,5 |
| 2. | Доходы от предпринима-тельской деятельности и иной, приносящей доход, де-ятельности | 3397,9 | 44,6 |  |
| 3. | Безвозмездные поступления (дотации) | 1214 | 15,9 |  |
| 4. | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 7628,9 | 100,0 |  |

В бюджет поселения подлежат зачислению налоговые доходы от следующих местных налогов:

- земельного налога – по нормативу 100%

- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%.

В бюджет поселения подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

- налог на доходы физических лиц,  по нормативу 10%;

- единого сельскохозяйственного налога, по нормативу 45%.

Собственные доходы являются основным источником формирования бюджета поселения, их удельный вес в 2010 г. составил всего 39,5%.

Постоянно увеличивающиеся расходы местных бюджетов при недостаточном росте объема собственных доходов вызывают необходимость наделения средствами этих бюджетов. Это осуществляется главным образом за счет регулирующих источников, т. е. средств, поступивших из источников вышестоящих бюджетов. В Ивановском сельском поселении их удельный вес в 2010 году составил 15,9%.

Главные стороны деятельности местных органов власти – разработка и осуществление планов экономического и социального развития на подведомственной им территории. Возрастание расходов связано с повышением уровня затрат на содержание объектов жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения.

Направление использования средств бюджета Ивановского сельского поселения характеризуют данные таблицы №19.

- Структура расходов бюджета Ивановского сельского поселения

в 2010 году

Табл. № 20

| № п/п | Показатели | Всего на 2010 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение в % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местное самоуправление | 2911,6 | 38,0 | 1479,5 |
| 2. | ЖКХ | 115,6 | 1,5 | 58,7 |
| 3. | ГО и ЧС | 255,2 | 3,3 | 129,7 |
| 4. | Ремонт дорог | 67,9 | 0,9 | 34,5 |
| 5. | Культура | 2,0 | 0,1 | 1,0 |
| 6. | Военкомат | 1704,0 | 22,2 | 865,9 |
| 7. | Прочие расходы | 2605,8 | 34,0 | 1324,1 |
| 8. | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 7662,1 | 100,0 | 3893,3 |

В Ы В О Д Ы:

1. Несмотря на то, что за прошедшие годы в Сальском районе были осуществлены определенные шаги в создании единых принципов формирования доходов бюджета, в настоящее время Ивановское сельское поселение обеспечено собственными доходами на 39,5 %.

2. На перспективу намечается тенденция общего увеличения налоговых поступлений за счет налога на доходы физических лиц (увеличение численности трудоспособного населения; повышение уровня заработной платы), земельного налога (закрепление земель в собственности) и налога на имущество (строительство новых объемов на территории поселения).

3. Предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от их кадастровой стоимости, что вызовет дополнительное увеличение доходов в бюджет всех уровней.

4. Налоговые поступления предусматривается направлять, в основном, на решение социальных вопросов.

- 5. Формирование бюджета сельского поселения на перспективу сохранится, как за счет собственных источников, так и за счет перераспределения средств источников вышестоящих бюджетов.

- 4.2. Сельское хозяйство

Перспектива развития сельского хозяйства определена, с учетом сложившихся природных условий и ресурсного потенциала поселения, на основании анализа динамики современного состояния.

Основными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность области, уменьшение ее продовольственной зависимости от других регионов.

Задачи перспективного развития сельского хозяйства:

- увеличение обеспеченности местного населения основными продуктами питания собственного производства;

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- развитие инновационной деятельности, внедрение новых технологии, техники, организации труда и управления, основанных на использовании достижений науки и передового опыта;

- расширение ассортимента и производства продукции с длительными сроками хранения, выпуск конкурентоспособной, качественной продукции;

- создание благоприятного инвестиционного климата.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр. При «неблагоприятных» условиях развития (дальнейший упадок сельхозпредприятий, инвестиций нет, законодательной базы нет, существующие законы и постановления «не работают», хозяйства экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания будет происходить только за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится.

- Потребность в продуктах питания на расчетный срок

по  Ивановскому  сельскому поселению

Табл. №21

| №№ п/п | Наименование | Норма потребления, кг/чел. | Годовая потребность, т (на 2068 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебопродукты в переводе на муку | 117 | 242,0 |
| 2 | Хлеб печеный | 124 | 256,4 |
| 3 | Макаронные изделия | 4,4 | 9,1 |
| 4 | Крупы и бобовые | 14,6 | 30,2 |
| 5 | Картофель | 117 | 242,0 |
| 6 | Овощи, включая консервы | 76 | 157,2 |
| 7 | Фрукты и свежие ягоды | 80 | 165,4 |
| 8 | Сухофрукты | 3,6 | 7,4 |
| 9 | Сахар | 38 | 78,6 |
| 10 | Растительное масло (подсолнечник) | 13(38) | 26,9 (78,6) |
| 11 | Мясо и мясопродукты | 78 | 161,3 |
| 12 | Колбаса | 18 | 37,2 |
| 13 | Рыба и рыбопродукты | 23,7 | 49,0 |
| 14 | Молоко и молочные продукты | 390 | 806,5 |
|  | в т. ч. цельное и кислое | 207 | 428,1 |
| 15 | Яйца | 230 шт. | 475,6 |

Производство с/х продукции предусматривается в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории поселения.

Структура посевных площадей принята в соответствии с рекомендуемой системой ведения хозяйства области для Южной зоны. Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного зерна (сильных, ценных сортов), производство фуражного зерна, переработка зерна и семян подсолнечника, сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) должно осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для области. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дельнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основа расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Основные показатели развития сельского хозяйства Ивановского

сельского поселения на расчетный срок

(по категориям хозяйств)

Табл. № 22

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз- предприятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 9185 | 7131 | 1806 | 248 |
| зерновые и зернобобовые | га | 7368 | 5878 | 1464 | 26 |
| технические культуры – всего, | га | 1304 | 1033 | 256 | 15 |
| в т. ч. подсолнечник | га | 1304 | 1033 | 256 | 15 |
| картофель | га | 51 | - | - | 51 |
| овощи | га | 90 | - | - | 90 |
| бахчевые | га | 4 | - | - | 4 |
| кормовые культуры | га | 368 | 220 | 86 | 62 |
| Многолетние насаждения | га | 6 | - | - | 6 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 1160 | - | 150 | 1010 |
| в т. ч. коровы | гол. | 630 | - | 60 | 570 |
| Овцы и козы | гол. | 620 | - | 100 | 520 |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | тыс.гол. | - | - | - | 37350 |
| Свиньи | гол. | 1230 | - | 120 | 1110 |
| Валовое производство |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 19877 | 15870 | 3950 | 57 |
| Подсолнечник | тонн | 2401 | 1910 | 474 | 17 |
| Картофель | тонн | 535 | - | - | 535 |
| Овощи | тонн | 1320 | - | - | 1320 |
| Молоко | тонн | 3150 | - | 300 | 2850 |
| Мясо (жив. вес /уб. вес) | тонн | 352/257 | - | 55/38 | 297/219 |
| Яйца | тыс. шт. | 10458 | - | - | 10458 |
| Фрукты, виноград и др. | тонн | 30 | - | - | 30 |

Расчет потребности в сельскохозяйственной продукции для питания населения Ивановского сельского поселения произведен, исходя из численности населения на перспективу и норм потребления продуктов на душу населения, разработанных институтом питания АМН и учтен в балансе.

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства – основной показатель эффективности работы АПК.

К расчетному сроку обеспеченность потребностей населения может быть достигнута за счет собственного производства.

- Условный баланс производства и потребления

сельскохозяйственной продукции

Табл. № 23

| Наименование продукции | Валовое произ- водство, т | Потребность |  | +избыток -недостаток |  | % обеспечен- ности за счет собственного производства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние (1968 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно | 18355 |  | 230,3 |  | +18124,7 |  | 100,0 |
| Подсолнечник | 1000 |  | х |  | х |  | х |
| Картофель | 535 |  | 230,3 |  | +304,7 |  | 100,0 |
| Овощи | 819 |  | 149,6 |  | +669,4 |  | 100,0 |
| Фрукты, ягоды, виноград | 20 |  | 157,4 |  | -137,4 |  | 13 |
| Мясо и мясопродукты | 272 |  | - |  | - |  | - |
| в уб. весе | 199 |  | 153,5 |  | +45,5 |  | 100,0 |
| Молоко | 1426 |  | 767,5 |  | +658,5 |  | 100,0 |
| Яйца, тыс. шт. | 5600 |  | 452,6 |  | +5147,4 |  | 100,0 |
| Расчетный срок (2068 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно | 19877 | 242,0 |  | +19635,0 |  | 100,0 |  |
| Подсолнечник | 2401 | х |  | Х |  | Х |  |
| Картофель | 535 | 242,0 |  | +293 |  | 100,0 |  |
| Овощи | 1320 | 157,2 |  | +1162,8 |  | 100,0 |  |
| Фрукты, ягоды, виноград | 30 | 165,4 |  | -135,4 |  | 18 |  |
| Мясо и мясопродукты (уб. вес) | 257 | 161,3 |  | +95,7 |  | 100,0 |  |
| Молоко | 3150 | 806,5 |  | +2343,5 |  | 100,0 |  |
| Яйца, тыс. шт. | 10458 | 475,6 |  | +9982,4 |  | 100,0 |  |

4.3. Малое предпринимательство

Предпринимательство в сельском поселении занимает прочные позиции, развивается с положительной динамикой, чему во многом способствуют меры государственной поддержки, как на областном, так и на муниципальном уровне.

В настоящее время на территории  Ивановского сельского поселения зарегистрировано в малом бизнесе 34 предпринимателя и 18 крестьянских (фермерских) хозяйств.

###### В РФ разработана Концепция развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в соответствии с сетевым графиком реализации Приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» по направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» производство сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время владельцы хозяйств, сельские предприниматели поселения испытывают ряд существенных правовых, экономических и социальных проблем:

- не сформирована достаточная правовая основа;

- фермеры, владельцы ЛПХ, сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов;

- не налажена эффективная система сбыта продукции;

- в большинстве хозяйств используются низко механизированные технологии, велики затраты ручного труда;

- сельское население испытывает существенные трудности в получении информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера;

- отсутствует механизм регулярного взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти, с одной стороны, и союзами, ассоциациями крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельских предпринимателей, с другой.

Способы и механизмы решения вышеуказанных проблем составляют содержание приоритетного национального проекта по направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования в АПК».

На перспективу развитие малого предпринимательства в поселении принимается в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Сальском районе на 2009 – 2013 годы.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

1.	Повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении условий жизни населения.

2. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение предпринимательских кругов к участию в  социально-экономическом развитии Сальского района;

3. Наполнение потребительского рынка Сальского района товарами и услугами малых и средних предприятий, в том числе инновационного характера.

4. 	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства

5. 	Увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней.

6. 	Повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты, могут пользоваться льготой по налогу на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет.

Этому будут способствовать соглашения, заключаемые с предприятиями, и договора на оказание прямых финансовых форм государственной поддержки.

Исследования последних лет показывают, что спрос на финансовые ресурсы в малом бизнесе не удовлетворен. Наравне с небольшими по объему и короткими по срокам займами, требуются крупные долгосрочные вложения в данном секторе экономики. Развитие кредитования и микрофинансирования, появление разнообразных кредитных продуктов, упрощение доступа к финансовым ресурсам не решают главную проблему – недостаток обеспечения. В этой связи остро стоит вопрос необходимости создания гарантийного фонда для субъектов малого и среднего предпринимательства и микрофинансированных организаций.

Таким образом, для реализации целей государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством реализации областной и муниципальных программ, должны обеспечить в Ростовской области равные и благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с прогнозом  развития малого бизнеса к расчетному сроку на территории Ивановского сельского поселения ожидается увеличение числа малых предприятий на  35 % и численности занятости в малом бизнесе на 30 %.

- 4.4. Прогноз перспективной численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нпх1+Рп+Мп100Тп
где:

Н - ожидаемая численность населения на I период (или II период);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет I периода строительства (или II периода);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на I период (или  II период);

Мп - среднегодовой  прирост  миграции населения  на I период (или  II период).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

- Расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Табл. № 24

|  | Ивановское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,25 |
| Миграция | +0,25 | +0,025 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| I период (10 лет) | 1,0253 | 0,978 |
| II период (20 лет) | 1,0253 | 0,978 |

- Расчет численности населения:

- Позитивный вариант:

I период: 1 968 1+0+0,2510010= 1968 х 1,025  = 2018  (чел.)

II период: 2018 1+0+0,2510010= 2018  х 1,025 = 2068  (чел.)

- Негативный вариант:

I период: 1 968 1+(−0,25+0,025)10010= 1 968 х 0,978   1 925 (чел.)

II период: 1 925 1+(−0,25+0,025)10010= 1 925 х 0,978   1 883 (чел.)

По негативному варианту численность населения в поселении в период I очереди (10 лет) уменьшится на 2 %, а к расчетному сроку на 4%. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счет показателя механического движения.

По позитивному варианту  численность населения на I период увеличится на    2,5 % и составит 2018 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на период II очереди (20 лет) увеличится на 5 % и составит 2068 человека. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения окажет влияние прогнозируемый миграционный прирост – 0,25 %. Сложившийся нулевой естественный прирост будет обеспечиваться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Проектом принимается  позитивный вариант численности населения с растущей численностью населения, который отвечает высокому жизненному потенциалу поселения, при котором кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать.  При этом предполагается мобилизация всех внутренних возможностей территории и развитие всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к экономической стабильности и социальному благополучию. Именно эти факторы обеспечат устойчивое развитие территории поселений.

- Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов Ивановского сельского поселения

Табл.  № 25

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Существующее положение | I период (10 лет) | II период (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | С.Ивановка | 1920 | 1970 | 2020 |
| 2. | Х.Александровский | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Х.Сладкий | 43 | 43 | 43 |
|  | ИТОГО: | 1968 | 2018 | 2068 |

Динамика возрастной структуры населения Ивановского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

Табл. № 26

| № п/п | Возрастные группы | Существующая численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I период | на II период |
|  |  |  | Позитив. | Позитив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 337 | 365 | 393 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 1081 | 1089 | 1096 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 550 | 564 | 579 |
|  | ИТОГО: | 1968 | 2018 | 2068 |

Преобразование в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания такой отраслевой структуры занятости работающих, которая бы качественно отличалась от прежней, являвшейся результатом длительного экстенсивного экономического развития.

На перспективу целесообразно такое развитие структурных характеристик занятости населения, которое наряду с включением в них как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых - туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

Прирост численности работающих в сельском хозяйстве предполагается за счет ликвидации «скрытой» занятости и вовлечения в производство земельных участков, закрепленных за собственниками земельных долей, участков для сенокошения и т. п. и организации на их основе КФХ, ИП и других форм хозяйствования.

- Использование трудовых ресурсов

Ивановского сельского поселения на перспективу

Табл. № 27

| № п/п | Наименование | Существующее положение | I период (10 лет) | II период (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы, всего | 1081/100,0 | 1089/100,0 | 1096/100,0 |
| 1. | Сельское хозяйство | 130/12,0 | 150/13,8 | 170/15,5 |
| 2. | Промышленность | 12/1,1 | 14/1,3 | 16/1,5 |
| 3. | Предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 27/2,5 | 40/3,7 | 50/4,6 |
| 4. | Здравоохранение | 10/0,9 | 11/1,0 | 12/1,1 |
| 5. | Образование | 73/6,8 | 75/6,9 | 80/7,3 |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание | 16/1,5 | 30/2,8 | 40/3,6 |
| 7. | Социальное обеспечение | 32/3,0 | 34/3,1 | 35/3,2 |
| 8. | Административные и финансовые учреждения | 14/1,3 | 16/1,5 | 18/1,6 |
| 9. | Прочие предприятия | 1/0,1 | 20/1,8 | 30/2,7 |
|  | ИТОГО занятых трудовой деятельностью | 315/29,1 | 390/35,8 | 451/41,1 |
| II | Не занятые трудовой деятельностью на территории поселения | 374/34,6 | 307/28,2 | 240/21,9 |
| III | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 102/9,4 | 96/8,8 | 90/8,2 |
| IV | Личные подсобные хозяйства, осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность | 290/26,9 | 296/27,2 | 315/28,7 |

Перспективы развития рынка труда связаны с разработкой и реализацией инвестиционных, отраслевых и иных программ, предусматривающих необходимость создания, модернизации и сохранения рабочих мест не только в сельском поселении, но и в Сальском районе в целом.

Основными направлениями в работе администрации района в целях обеспечения потребности развивающейся  экономики  в рабочей силе являются:

- разграничение полномочий, функций в области регулирования рынка труда и сферы занятости между службой занятости, администрацией района и работодателями;

- организация обучения безработных граждан рабочим профессиям для трудоустройства на с/х предприятия за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- оказание содействия в трудоустройстве выпускников учебных заведений (особое внимание уделять выпускникам с/х учебных заведений) за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- поддержка малого бизнеса и предпринимательства в целях создания рабочих мест и содействия занятости;

- организация общественных работ в целях обеспечения временной занятости населения за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- в целях приобретения трудового навыка, профилактики безнадзорности и правонарушений среди населения, увеличить создание временных рабочих мест для подростков за счет консолидации федерального, областного, местного бюджетов и средств работодателя.

По результатам анализа демографической ситуации в Ивановском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении задач:

а)	уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б)	регулирование потоков внешней миграции;

в) закрепления трудовых ресурсов за счет создания дополнительных рабочих мест, связанных с развитием малого предпринимательства и развития существующего производства и социальной инфраструктуры.

4.5. Жилой фонд и развитие жилых зон

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Существующий жилищный фонд Ивановского сельского поселения по данным Администрации поселения за 2010 год составил 46 980 м2.

Средняя жилищная обеспеченность по поселению составляет 23,87 м2  на человека.

На расчетный период Генерального плана (2031 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась сложившаяся ситуация жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

Табл. № 28

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 2068 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | м2 | 62 040 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | м2 | 46 980 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | м2 | 1097 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | м2 | 45 883 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | м2 | 16 157 |

Жилищное строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

- 4.6. Основные направления социально-экономического развития

- Ивановского сельского поселения

Общая концепция социально-экономического развития Ивановского сельского поселения направлена в первую очередь на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания граждан. Для этого на территории поселения реализуются следующие муниципальные долгосрочные целевые программы социально – культурного характера:

- Муниципальная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Сальском районе на 2009-2013 годы.

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Сальского района от чрезвычайных ситуаций на 2011- 2013 годы».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие службы практической психологии в системе образования Сальского района на 2011-2013 годы».

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования Сальского района на 2010-2013 годы».

- Долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в сальском районе ростовской области на 2010-2012 годы.

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Сальского района (2010 - 2013 годы)».

- Муниципальная целевая программа в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2013 годы в Сальском района Муниципальная долгосрочная программа «Развитие здравоохранения Сальского района на 2011-2013 годы» .

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения Сальского района на 2011-2012гг».

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Сальском районе на 2011 - 2013 годы.

Также на территории поселения активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

Исходя из перечисленных программ основными направлениями развития Гигантовского  сельского поселения будут являться:

- В развитии агропромышленного комплекса - создание условий для привлечения свободных трудовых ресурсов путем организации производств различных форм хозяйствования за счет продолжения земельной реформы и обеспечение взаимодействия производителей сельхозпродукции с перерабатывающими предприятиями, торговыми организациями, обеспечивающих сбыт продукции.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли будет осуществляться по следующим аспектам:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно-производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

-  В транспортном комплексе - реконструкция и обустройство автомобильных дорог  внутрипоселенческого значения,  улучшение работы пассажирского транспорта и развитие частного предпринимательства в данной области.

-  Основные задачи в строительном комплексе:  расширение использования собственной сырьевой базы (песок, глина), увеличение темпов строительства объектов социальной сферы, ЖКХ и жилищного фонда, развитие ипотечного кредитования.

- В потребительском рынке и платных услугах: развитие рынка потребительских услуг в целях удовлетворения потребности широких слоев населения разнообразными формами торгового обслуживания. Перспективным является развитие платных услуг связи, сектора бытового обслуживания, а также объектов сферы развлечений.

- В жилищно-коммунальном хозяйстве – повышение качества жилищно–коммунальных услуг,  обеспечение населения качественной питьевой водой, газификация жилого фонда.

- В области социальной политики предстоит обеспечить устойчивое развитие сферы социальных услуг,  обеспечение качественным медицинским и социальным обслуживанием, обеспечение функционирования учреждений образования и культуры.

Приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса в расчетный период будет являться жилищное строительство. В расчетный период на территории Ивановского сельского поселения, в связи с действующей в области программой ипотечного кредитования и жилищными программами, намечается дальнейшее  увеличение объемов нового жилищного строительства.. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Ивановского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов будет происходить за счет:

1. Расширение добычи нерудных строительных материалов (глина, песок) и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3. Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики Ивановского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами. В настоящее время актуальна поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды, а также развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий и поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

На перспективу предусматривается увеличение численности населения Ивановского сельского поселения на 5%.

5. Градостроительные мероприятия генерального плана поселения.

5.1. Планировочное развитие территории поселения.

Развитие Ивановского сельского поселения определено в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области от 21.12.07 г. №510.

Генеральным планом рассматриваемого муниципального образования определены перспективные направления развития населенных пунктов, выявлены резервные площадки для жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствованию инженерно-технической инфраструктуры.

Согласно генеральному плану и в соответствии с Областным законом №241-ЗС от 27.12.2004 г. "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Сальский район" и муниципальных образований в его составе" Ивановсвкое сельское поселение сохраняется в своих административных границах  с площадью занимаемой территории 133,00 кв.км (13300 га).

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта. Одной из главных задач проекта является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на I период расчетного срока (до 2020 г.), на II период расчетного срока (до 2030 г.) и за расчетный срок .

В соответствии с Техническим заданием на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Сальского района Ростовской области проектом генерального плана территории поселения даны перспективные направления развития одного населенного пункта - административного центра Ивановского сельского поселения – с. Ивановка. Приоритетными площадками определены прилегающие к населенному пункту земли, что определяет изменение его установленной кадастровой границы.

Генеральный план сельского поселения выполнен с учетом сложившейся территориальной организации Сальского района, его планировочной структуры, функционального зонирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных условий, сложившейся инфраструктуры.

Планировочная структура поселения формируется исходя из следующих основных положений:

- сложившейся градостроительной ситуации;

- планируемым градостроительным развитием Сальского района Ростовской области, согласно «Схеме территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области №510 от 21.12.07 г.;

- прогнозируемого роста численности населения Ивановского сельского поселения (с 1760 до 1 850 человек - см. п.4.4.) и обусловленной этим необходимости увеличения территории населенного пункта (с.Ивановка);

- подготовки формирования инвестиционных площадок;

- реконструкции внешней транспортной сети – автомобильных дорог межмуниципального значения –  ММ 61-276, и местного значения;

- создания лесопарковой зоны 56,1га прилегающей к р.Егорлык в проектируемых границах с.Ивановка с целью улучшения экологического состояния.

Увеличение территории села на 181 га предусматривается за счет включения земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения - пастбищных земель, пахотных земель с невысокой кадастровой стоимостью, прилегающих к сложившейся застройке населенного пункта, а также за счет участков существующих производственных предприятий в его границы. Обоснование необходимости увеличения территории по данному населенному пункту приведено в п. 5.3.

Формирование рекреационных зон поселения определено вдоль берега р. Егорлык с благоустройством прибрежной территории.

Проектом планируется сохранение территорий действующих сельскохозяйственных  предприятий, КФХ, размещение по заявки Администрации Ивановского сельского поселения на территории населенного пункта территории завода по производству керамики, на базе Ивановского месторождения «Ивановский Участок 1»  площадью 19,3га.

Генеральным планом на II период расчетного срока предусмотрена организация вывоза твердых бытовых отходов и осадков от очистных сооружений сточных и ливневых вод на перспективный  полигон ТБО, размещаемый  на территории Сандатовского сельского поселения.

5.2. Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику МО, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

На территории Ивановского сельского поселения проектом определены следующие основные функциональные зоны:

- Жилые зоны – зоны застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами, в т.ч. зона застройки социальным жильем по областной целевой программе;

- Общественно-деловые зоны – зоны размещения объектов социального и культурно-бытового назначения;

- Производственные и коммунальные зоны - зоны размещения производственных и коммунально-складских предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- Зоны объектов малого предпринимательства;

- Зоны рекреационного назначения, в состав которых включены зоны озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные); территории, занятые реками, прудами и озерами; зоны территорий, предназначенные для занятий физической культурой и спортом; зоны территорий, предназначенных для отдыха и туризма (размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз), зона пляжей;

- Зоны инженерной инфраструктуры;

- Зоны транспортной инфраструктуры;

- Зоны сельскохозяйственного использования, в состав которых включены: зоны сельскохозяйственного использования (пастбища, огороды, многолетние насаждения и т.д.); зоны, размещения объектов сельскохозяйственного назначения (производственные зоны);

- Зоны специального назначения, в состав которых включены зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами.

Проектом также выделены границы территорий, внутри которых будет осуществляться функциональное зонирование:

- Граница Ивановского сельского поселения;

- Границы населенных пунктов Ивановского сельского поселения;

- Границы (красные линии) кварталов.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

-  санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и складских предприятий (ограничения и виды разрешенной деятельности на данной территории - см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-  охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.) (см. «Нормативы  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г.; СНиП 2.05.06-85*; СП 42.13330.2011);

-   зоны санитарной охраны (см. раздел 5.11.1. «Система водоснабжения»);

-  зоны охраны памятников истории и культуры (см. раздел 5.9.);

-  зона размещения месторождений полезных ископаемых (см. ниже);

- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек. и балок (р. Б.Сандата и р.Егорлык – 200 м и 50, для балок 50 и 20м, соответственно). Виды разрешенной деятельности в пределах водоохранной зоны, а также соответствующие ограничения устанавливаются Водным кодексом РФ. На жилых участках, производственных и коммунальных объектах, расположенных в границах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов;

-  придорожные полосы автомобильных дорог – ММ 61-276 (ограничения и виды разрешенной деятельности на данной территории - см. СП 34.13330);

-  коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Согласно информации Департамента по недропользованию по Южному  Федеральному округу (ЮГНЕДРА) (Письмо№ЮР-05-42/1224 от 27.05.2011г.) на территории Ивановского сельского поселения имеются установленные залежи полезных ископаемых – Ивановский 1 участок (суглинки), расположенный в восточной части в 1,2 км западнее с.Ивановка.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.02.1992  № 2395–1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Освоение залежей полезных ископаемых решается отдельными проектами разработку данных месторождений для организаций, имеющих соответствующие лицензии. Граница месторождений отнесена к границам территорий, в которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.

- 5.3. Обоснование территориального развития  с. Ивановка

- Развитие с.Ивановка – административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом с.Ивановка учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения на расчетный срок освоения проекта (2030 г.) на 100 чел. (см. п. 4.4.) и средний состав семьи – 2,4 чел., потребность в новых участках составит:

100 : 2,4 = 42 участков;

Согласно сложившейся структуре землепользования на территории сельского поселения, средний размер земельного участка составляет 0,4 га, согласно публичной кадастровой карте. Кроме того, большая часть отмежеванных земельных участков для строительства оформлена под ЛПХ. При условии площади каждого нового приусадебного участка, с местом приложения труда до 2,0 га и согласно п. 2.2.47 табл. 17  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилых  зон населенных пунктов Ивановского сельского поселения составит:

42 × 2,0 = 84,0 га,

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, а также, решения вопросов расселения, увеличение площади жилой зоны на I очередь расчетного срока составит до 80,6 га, на II-м этапе - до 157,7 га (существующее положение – 389,3 га).

Согласно расчетам потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл. №29) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 4,7 га.

Население обеспечено нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел., с целью улучшения экологической ситуации в черте населенного пункта организуется озелененная рекреационная зона.

На момент разработки генерального плана на территории населенных пунктов фактическая обеспеченность зелеными насаждениями составляет 7,2 м2  на чел. Нормативная обеспеченность составляет 2,16 га.

Генеральным планом на расчетный период освоения резервируется 63,3 га для озелененной рекреационной зоны на р. Егорлык и для озеленения природоохранного назначения.

Общая площадь земель с. Ивановка в проектируемых границах увеличится на 181.1 га и составит 873,7 га.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

5.4. Планировочное развитие с. Ивановка.

Градостроительное развитие административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом с. Ивановка учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта.

Генеральным планом основное развитие жилой зоны станицы предлагается в северо-западном направлении вдоль кадастровой границы на землях сельскохозяйственного назначения. Также предусматриваются к освоению на I период расчетного срока реализации пустующие территории в существующих границах населенного пункта вдоль ул. Островская, ул. Первомайская и др.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками, предельные размеры которых устанавливаются Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения.

Расширение границы в северном и западном направлении обусловлено включением в черту производственных предприятий и территории кладбища.

Генеральным планом сохраняется исторически сложившийся общественно-деловой центр населенного пункта, Общественный центр села  сформировался юго-восточнее центральной части населенного пункта в границах ул. Ивана Яицкого, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. И. Полуляшного. Здесь размещаются объекты социального и культурно-бытового назначения: Администрация Ивановского сельского поселения, Дом культуры, детский сад №41, средняя общеобразовательная школа № 28, почтовое отделение, стадион, отделение сбербанка России, Ивановская врачебная амбулатория, а также предприятия торговли и общественного питания.

Проектом предлагается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения со строительством дополнительных объектов обслуживания.

В центральной части села, на берегу реки Егорлык резервируются площадки для размещения объектов общественного назначения, торгового комплекса, многофункционального общественного комплекса, остановочного комплекса, рыночного комплекса, объектов малого предпринимательства.

На расчётный срок предусматривается увеличение территории с. Ивановка на 181,4 га (существующее положение – 692,3 га), в т. ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 162,4 га. Численность населения на расчетный срок II этапа составит – 2020 чел.

5.5. Система социально-бытового обслуживания населения.

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является планируемое разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположения населённых пунктов, приближенность к районному центру – г.Сальск, а также наличия существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания принята периодичность посещения различных учреждений. Всего выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания или его приемный пункт. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них. Обслуживание решаться будет в т. ч. с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков). Указанные учреждения предусмотрены к размещению в каждом планировочном районе и населенном пункте;

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), амбулатория, торговый центр, кафе, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Все эти учреждения предусмотрены к размещению в административном центре поселения – с.Ивановка;

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположены в районном центре – г.Сальск, а также в областном центре - г. Ростове-на-Дону. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т. д.

Проектными решениями предусмотрена реконструкция сложившихся общественных центров или отдельных зданий общественного назначения с донасыщением их общественными зданиями в каждом населенном пункте.

В существующих планировочных районах будут сформированы подцентры общественного обслуживания, которые будут осуществлять обслуживание 1-ой ступени (повседневное) с магазином, многофункциональным общественным центром и рыночным комплексом. Поселковые центры сформированы как комплексы второй (периодической) и третьей (эпизодической) ступени обслуживания. Кроме того сформирована система общественных подцентров первой (повседневной) ступени обслуживания, где размещены школы, детские сады и небольшие магазины с товарами первой необходимости.

Поскольку часть территорий жилой застройки предполагаются комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительство жилых зданий.

В приведенных ниже таблицах представлен расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания по населенному пункту.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания с. Ивановка

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»).

Расчетное количество – 2020 человек.

Таблица №29

| № п/п | Объект | Единица измерения | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 36 | 73 | Детский сад на 85мест | Реконстр. существующее- |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 учебное место | 123 | 248* | МОУ Ивановская общеобразовательная школа на 380 мест | - |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | Ивановская амбулатория на 21 посещение в смену* | Реконстр. существующего объекта - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооружений) | 75 | 152 | Спортивный зал - 280 при школе | - |
|  |  | га (для плоскостных сооружений) | 0,75 | 1,52 | Стадион 0,9 га | Проектируется 0,65 га по ул Ленина |
| 5. | Клуб | 1 место | 75 | 152* | СДК на 300 мест | Реконстр. существующее здание |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 8,3* | 18,0 | Реконстр. существующий объект |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 620 | 385 | 250- в торговом центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 62* | - | 100 - рыночный комплекс* |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадочных мест | 40 | 83 | 40- в закусочных | 45 – в торговом центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 8 | - | 8 - в многофункциональном общественном комплексе ) |
| 11. | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помы-вочное место | 7 | 14 | - | 14 - в многофункциональном общественном комплексе |
| 12. | Предприятие по стирке белья | кг/ смену | 40 | 83 | - | 82 - в многофункциональном общественном комплексе |
| 13. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,8 | Пожарное депо по ул.Игоря Полуляшного на 1 пож. а/м * | - |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,1 | 1 | В многофункциональном общественном комплексе |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 | 1,0 | 1 | - |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 0,3 | Отделение связи | - |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 0,2 | - | 1 - в многофункциональном общественном комплексе |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | - | в соответствии с заданием на проектирование | 1. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста; 2. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста | - |
| 19. | Кладбище | га | 0,24 | 0,48 | За пределами населенного пункта Площадь кладбища- 0,8 | 1,1 га (прирост составит 0,3 га) |

Примечание:

* - расчёт выполнен с учётом перспективного населения х. Сладкий и х. Александровский.

5.6. Организация производственных зон.

Генеральным планом Ивановского сельского поселения для организации производственных зон отведены территории, значительная часть которых включает участки существующих и реконструируемых производственных и коммунально-складских предприятий. Все эти территории прилегают к границам населенных пунктов.

Проектом планируется сохранение территорий действующих сельскохозяйственных  предприятий, КФХ, реконструкции существующих ремонтных мастерских; . Ряд производств, ввиду отсутствия экономических перспектив, значительного разрушения зданий и корпусов подлежат ликвидации с изменением вида использования земель сельскохозяйственного назначения.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившихся, а также формирования перспективной производственных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно-защитных зон;

- размещение на организуемой новой производственной территории предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование отдельных объектов и предприятий, т.е. понижение класса опасности объектов до допустимых в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, модернизация применяемых технологий, находящихся в непосредственной близости к жилой зоне.

- комплексное благоустройство территорий производственных зон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- выявление участков, пригодных, с градостроительной точки зрения, для размещения производственных предприятий с возможностью их обеспечения хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Перечисленные мероприятия относятся ко всем производственным предприятиям, действующим на территориях существующих производственных зон, в т.ч., не включаемых в границы населенных пунктов.

Производственные зоны, развиваемые на прилегающих к населённым пунктам землях поселения, планировочно тяготеют к поселковым транспортным сетям. В состав этих зон включены: территории комплексных предприятий по переработке, хранению и реализации сельхозпродукции с развитыми складскими и вспомогательными зонами, реконструируемые животноводческие комплексы. При формировании производственных зон генеральным планом учтены требования санитарных норм к их размещению по отношению к существующим и проектируемым жилым зонам, а также наличие удобных транспортных связей.

Планировочная структура и состав промышленной зоны будут определяться на стадии разработки проектов планировки.

5.7. Организация рекреационных зон и системы зеленых насаждений.

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание единой развитой благоустроенной рекреационной зоны поселения в северо-восточной части поселения, вдоль береговой полосы р.Егорлык;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса территории поселения, включая антропогенную его составляющую.

Генеральным планом предполагается озеленение балок, что замедлит рост оврагообразования на территории поселения и ликвидирует эрозию почвы.

Поскольку в сложившихся структурах населенных пунктов поселения, а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают значительные площади, генеральным планом решаются задачи их санации, расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс. Основой этого комплекса являются реки Егорлык и Большая Сандата, а также балки в структурах населенных пунктов, озеленение этих элементов ландшафта очень важное мероприятие, которое улучшит микроклимат поселения.

В черте населенных пунктов сохраняются, с реконструкцией и расширением, общепоселковые скверы. Озеленение курдоньеров групповых двориков в кварталах новой жилой застройки.

На момент разработки генерального плана на территории населенных пунктов фактическая обеспеченность зелеными насаждениями составляет 38 м2  на чел.

Генеральным планом на II период расчетного срока освоения резервируются 56 га для создания лесопарковой зоны в долине р. Егорлык.

Береговые полосы обеих рек обустраивается с возможностью проезда, необходимого для обслуживания акваторий. Прибрежные защитные полосы засаживаются растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сами водоохранные зоны в максимальной степени озеленяются.

Предложена организация озеленённых санитарно - защитных зон от производственных предприятий во всех населенных пунктах сельского поселения до жилой и общественной застройки.

По периметру населенных пунктов генеральным планом предусматривается высадка зелёных насаждений, которые наряду с существующими многолетними насаждениями обеспечат непрерывность системе озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

На территории сельского поселения сохраняются все многолетние насаждения и лесополосы.

Все предусмотренные мероприятия будут способствовать созданию единой системы зеленых насаждений, устойчивой к антропогенному воздействию и способствующей благоприятному микроклимату на территории.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к нормативам качества окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

5.8. Памятники истории и культуры.

5.8.1.Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Ивановского сельского поселения объектами культурного наследия.

На территории Ивановского сельского поселения расположены следующие объекты культурного наследия:

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Ивановского сельского поселения Сальского района.

Табл.  №30

| № п/п | № по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31 | Курганная группа «Ивановка 1» (3 кургана) | 1,0 км к северо-западу от н.п. Ивановка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.1997 №96 |
| 2. | 32 | Курганная группа «Ивановка 2» (3 кургана) | 0,5 км к северо-востоку от н.п. Ивановка | - “ - |
| 3. | 142 | Курганная группа "Сладкий 1" (2 кургана) | 5,5 км к северо-западу от н.п. Сладкий | - “ - |
| 4. | 143 | Курганная группа "Сладкий 2" (3 кургана) | 2.,5 км к северу от н.п. х.Сладкий | - “ - |

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности, расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 стр. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

5.8.2. Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Ивановского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. Проект зон охраны объектов культурного наследия включен в план реализации генерального плана с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия необходимо внести изменения в генеральный план Ивановского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

5.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

Развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям, реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

Классификация автомобильных дорог Ивановского сельского поселения принята в зависимости от их значения в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.2007 г.:

- автомобильная дорога межмуниципального значения ММ 61-276 - «подъезд от автомобильной дороги «г. Сальск – г. Городовиковск (до границы Калмыкии)» к с. Ивановка» протяженностью 13,1 км;

- межпоселковая автодорога районного значения «с. Ивановка – х. Сладкий»  протяженностью 6км;

- межпоселковая автодорога районного значения «с. Ивановка – х. Александровский»  протяженностью 12км.

Автодороги имеют асфальтобетонное, щебёночное, тырсовое и грунтовое покрытие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах поселения составляет 31,1 км.

На территории поселения функционируют  автозаправочные станция на территории с.Ивановка, по ул.Буденного.

В ведении Министерства автомобильных дорог находятся региональные и межмуниципальные автодороги, в ведении Сальского муниципального района – местные.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по совершенствованию и развитию транспортной инфраструктуры внешних автомобильных дорог Ивановского сельского поселения:

- в рамках Федеральных целевых программ «Модернизация транспортной системы России», «Юг России», региональных транспортных программ предусматривается реконструкция автодороги межмуниципального значения ММ 61-276;

- реконструкция существующих автодорог местного значения и приведение технического уровня сохраняемых генеральным планом участков дорог в соответствие с расширением транспортного парка и ростом транспортных потоков;

- выборочная реконструкция существующих улично-дорожных сетей населенных пунктов, их расширение в соответствии с планировочным развитием территории;

- устройство автодорог, которые обеспечат связь с площадками инженерных сооружений и территориями специального назначения.

Проектом предусмотрена реконструкция дорог местного значения.

Технико-инвестиционное обоснование реконструкции дорог должно быть выполнено специализированной организацией с учетом всех факторов и интересов землепользователей.

Генеральным планом выполнена дифференциация сложившихся и проектируемых внутрипоселковых транспортных структур, согласно которых определены:

- главные улицы населенных пунктов с шириной в красных линиях до 30 м с 2-3-полосным движением автотранспорта, а также проектируемые основные улицы в кварталах новой жилой застройки меридиональных и широтных направлений, которые свяжут существующие и проектируемые районы - ул. Ивана Яицкого, ул. Ленина, ул. Буденного; в х.Сладкий- ул.Новомирская; в х.Александровский - ул. Коминтерновская;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 18-20 м с 2-полосным движением автотранспорта, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центры населенных пунктов с новыми кварталами и планировочными районами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившихся улично-дорожных сетей населенного пункта с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам, в основном, исключено. Вынужденное движение отдельными маршрутами грузового автотранспорта по жилым кварталам проектом компенсируется устройством озеленения вдоль проезжих частей.

В рекреационных зонах организована возможность исключительного пешеходного движения с возможностью проезда пожарной машины и обслуживающего транспорта. В прибрежных зонах предусмотрены велосипедные дорожки.

Расчет численности машиномест для постоянного и временного хранения грузовых и легковых автомобилей выполнен для административного центра поселения – с. Ивановка.

Согласно п. 3.5.43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» уровень автомобилизации на I период расчетного срока на 1000 чел. принят:

- легковых автомобилей – 220;

- грузовых автомобилей – 32.

Учитывая, что объект проектирования – сельское поселение, принимаем коэффициент – 0,8,  а также коэффициент 1,4 – увеличение транспортных средств на расчетный срок.

Таким образом, уровень автомобилизации на расчетный срок I этапа (10 лет), исходя из ожидаемой численности населения с. Ивановка - 1970 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 × 1,97 = 347;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 × 1,97 = 50.

Общее число автомобилей на расчетный срок II этапа (20 лет), исходя из ожидаемой численности населения 2020 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 × 1,4 × 2,02 = 498;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 × 1,4 × 2,02 = 72.

Хранение грузового автотранспорта будет осуществляться в гаражах и на открытых стоянках на территориях производственных предприятий.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

Обеспеченность гаражами и открытыми автостоянками для постоянного хранения легкового автотранспорта, в соответствии с п. 3.5.136 «Нормативов…», принята для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, которое составит (исключая такси и ведомственные автомобили):

- на I период (расчетный парк легковых автомобилей):

- (220 - 5) × 0,8 × 1,97 = 339;

- 339 х 0,9 = 305 машиномест.

- на расчетный период (расчетный парк легковых автомобилей):

  - (220 - 5) × 0,8 × 2,02 × 1,4 = 486;

  - 486 × 0,9 = 437 машиноместа.

В генеральных планах населенных пунктов в соответствии с п. 3.5.137 «Нормативов …» учтены мероприятия  по организации открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей из расчета не менее, чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в т. ч.:

- на территории жилых кварталов – 30 %;

- на участках промышленных зон – 10 %;

- на территориях общепоселковых центров и в подцентрах общественного обслуживания – 15 %;

- в местах массового кратковременного отдыха – 15 %.

Таким образом, для временного хранения легковых автомобилей предусмотрены на I период и на расчетный период, соответственно:

- на территориях жилых кварталов (в кварталах усадебной жилой застройки –  на приусадебных участках):

- 339 × 0,3 = 102 машиноместа;

- 486 × 0,3 = 146 машиномест;

- на участках промышленных зон:

- 339 × 0,1 = 34 машиноместа;

- 486 × 0,1 = 49 машиномест;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах обслуживания:

          - 339 × 0,15 = 51 машиноместо;

          - 486 × 0,15 = 73 машиноместа;

- в местах массового кратковременного отдыха:

- 339 × 0,15 = 51 машиноместо;

- 486 × 0,15 = 73 машиноместа.

5.10. Развитие инженерной инфраструктуры

5.10.1. Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Ивановского сельского поселения осуществляется из подземных вод. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Ивановка, х. Сладкий, х. Александровский осуществляется от следующих водозаборных скважин (ведомственная принадлежность – муниципальная собственность):

1) скважина (с.Ивановка, ул.. Буденного 170б, глубина 116 м.) – степень износа оборудования – 58%;

2) скважина №675 (с.Ивановка, ул.. Буденного 170а, глубина 116 м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина №501 (с.Ивановка, ул.. Буденного 51а, глубина 87 м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина №39 (с.Ивановка, ул.. Игоря Полуляшного, глубина 110м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина №30 (с.Ивановка, ул.. Игоря Полуляшного, глубина 98м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина (с.Ивановка, между ул.Горького и Игоря Полуляшного в 400м от МТМ для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  98м.) – степень износа оборудования – 58%;

- скважина №886 (х. Сладкий ул.Новомирская 2а,глубина 89м .) – степень износа оборудования – 58%;  .

- скважина №359 (х. Александровский ул.Коминтерновская 1а,глубина 160м.) – степень износа оборудования – 58%;  .

На сегодняшний день централизованной системой водоснабжения с водонагревателями обеспечено 1703 человека, централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водозаборных колонок - 70 чел. Эксплуатирующая организация ООО «Блок» г. Сальск. При этом оборудование достаточно изношено (в среднем – до 58%), долгое время не производились реконструкционные работы. Очистные сооружения отсутствуют. Состояние зон санитарной охраны (I, II пояс) – удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса оценивается, как недостаточно  удовлетворительная. Качество воды не соответствует ГОСТ.

Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, полив зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории Ивановского сельского поселения:

- реконструкция на этапе I периода расчетного срока сложившейся системы водоснабжения: прочисткой водозаборных сооружений, заменой изношенного оборудования, оснащения установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды, организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- на II период расчетного срока предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всех потребителей сельского поселения от Гигантовского месторождения питьевых подземных вод, расположенного в на территории Гигантовского сельского поселения (данные Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (ЮГНЕДРА) - письмо№ЮР-05-42/1223 от 27.05.2011г.). При этом, данный источник рассматривается генеральным планом как перспективный (резервный) только после переутверждения запасов подземных вод, а также составления технико-экономического обоснования на развитие этого способа водоснабжения и его экономического предпочтения перед сложившейся системой;

- реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой ветхих участков во всех населенных пунктах;

- проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению  (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений на территориях отдельных населённых пунктов. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом существующие скважины и шахтные колодцы, целесообразно использовать в качестве источников воды технического качества. Проектом установлена также необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Трассировка водоводов на территории поселения и места размещения площадок водохозяйственных очистных сооружений будут уточнены на последующих стадиях проектирования после разработки технико-экономического обоснования.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Норма суточного водопотребления проектом принята 250 л./чел. на расчетный срок и 200 л./чел. – на I очередь.

Водопотребление по поселению

Табл. № 31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 200 | 250 |
| с. Ивановка |  |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 394 | 505 |
| 2.2 | Водопотребление на производственные нужды (15% от п.2.1) | - “ - | 59 | 76 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10% от п.2.1 и 2.2) | - “ - | 45 | 58 |
| 2.4 | Итого: | м3/сут. | 498 | 639 |
| х. Сладкий |  |  |  |  |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 9 | 11 |
| 3.2 | Неучтенные расходы (10% от п.3.1) | - “ - | 1 | 1 |
| 3.3 | Итого: | м3/сут. | 10 | 12 |
| х .Александровский |  |  |  |  |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 1 | 1 |
| 4.2 | Неучтенные расходы (10% от п.3.1) | - “ - | 1 | 1 |
| 4.3 | Итого: | м3/сут. | 2 | 2 |
| 5 | Водопотребление на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут | 50 | 80 |
| 5 | Всего: | м3/сут | 560 | 733 |

- Проектом приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

- - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- - хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- - производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- - противопожарные мероприятия;

- Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

- Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На следующих стадиях проектирования Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Генеральным планом исключена прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Площадки для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с нормативными требованиями размещения инженерных сетей и требованиями к зонам санитарной охраны.

Для подземных источников зоны санитарной охраны устанавливаются генеральным планом от каждого одиночного водозабора (скважины) и шахтного колодца. Для подземных водозаборов предусмотрены следующие поясы санитарной охраны: I пояс – строгий режим 30÷50м, в зависимости от степени защищенности горизонта), II и III пояса - по расчету, для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории.

Для водопроводных сооружений I пояс зоны охраны принят 15÷30м. Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100м (при согласовании – до 30 м). Водоводы охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода. Запрещается на территории I зоны строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.

Во II поясе необходимо регулирование отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязнения от них источника воды, а также благоустройство существующих объектов и зеленых зон территорий.

5.10.2. Система водоотведения.

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Проектом решается двуединая задача - организация системы централизованного водоотведения как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения.

Проектом предусмотрено на расчетный срок II этапа реализации генерального плана (до 2030 г.):

- строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений биологического типа в х. Ивановка и в  х. Сладкий и мини-очистных сооружений в х. Александровский;

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее стоки перекачиваются напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа проектируемые в западной части  с. Ивановка, в юго-восточной - от х. Сладкий, в западном направлении от х. Александровский ;

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов, расположенных в черте населенных пунктов, либо расположенных смежно с ними самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

- строительство систем ливневой канализации в населенных пунктах и на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений механической очистки с последующим выпуском в р. Егорлык и Б.Сандата.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам с последующим выпуском в р. Егорлык и р. Б.Сандата.

Ниже приведен расчет водоотведения по каждому населенному пункту, застройке рекреационной зоны, а также производственным зонам.

Водоотведение по поселению

Табл. №32

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Един. измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| 1. | с. Ивановка, всего | м3/сут. | 453 | 581 |
| 1.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 394 | 505 |
| 2. | х. Сладкий, всего | - “ - | 9 | 11 |
| 2.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 9 | 11 |
| 3. | Водоотведение предприятий, расположенных за пределами населенного пункта | м3/сут | 40 | 55 |
| 4. | х. Александровский, всего | - “ - | 1 | 1 |
|  | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 1 | 1 |
|  | Водоотведение предприятий, расположенных за пределами населенных пунктов | м3/сут | 10 | 15 |
| 5. | ИТОГО по поселению | м3/сут. | 513 | 663 |
| 5.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 404 | 517 |

Примечание: * - с учетом неучтенных расходов (10 %).

Проектом планируется канализационные стоки самотечной сетью канализации отводить в приемные резервуары насосных станций перекачки, затем, напорными коллекторами перекачивать на очистные сооружения биологического типа, проектируемые в западной части  с. Ивановка, юго-восточной - от х. Сладкий, в западном направлении от х. Александровский.

Расчетные расходы составят:

-  на очистные сооружения с. Ивановка  – 600 куб.м/сут.;

- на очистные сооружения  х. Сладкий – 70 куб.м/сут.;

- на мини-очистные сооружения  х. Александровский – 16 куб.м/сут.

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий возможно устройство локальных очистных сооружений, место размещения которых должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования.

Проектом предусмотрено - на расчетный срок II этапа реализации генерального плана - строительство двух канализационных насосных станций перекачки, производительная мощность которых будет рассчитана на основе технико-экономических обоснований на следующих стадиях проектирования:

- для с. Ивановка, в западной части  с. Ивановка

- для х. Сладкий, юго-восточном - от х. Сладкий.

Решение по устройству централизованной канализации для населенных пунктов не исключает возможность применения на I этапе реализации генерального плана (до 2021 г.) локальных очистных сооружений (ЛОС), рассчитанных на обслуживание отдельных кварталов жилой застройки, объектов социальной и общественной инфраструктуры. Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - «Проект планировки и межевания».

Проектом также предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:

-  в западном направлении от с. Ивановка. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в р. Егорлык;

-  в восточном направлении от х. Александровский. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в р. Б.Сандата;

-  в западном направлении от х. Сладкий. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматриваются в р. Егорлык;

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

5.10.3. Санитарная очистка территории

В настоящее время на территории Ивановского сельского поселения захоронение отходов производства и потребления осуществляется самовывозом на временный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) (согласно паспорту поселения). Вывоз ТБО неорганизован.

В связи с этим, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по решению вопроса складированию и утилизации твердых бытовых отходов сельского поселения: ликвидация временного полигона ТБО с последующей рекультивацией и проектирование полигона ТБО на расстоянии 14 км., в Сандатовском сельском поселении около с. Березовка, с соблюдением санитарного расстояния до жилой и общественной застройки и организацией асфальтированного подъезда.

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории  входит уборка участков, улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого твердого мусора, а также санация озелененных территорий. Твердый мусор будет собираться в мусоросборные контейнеры, устанавливаемые на специально отведенных огражденных площадках с водонепроницаемым покрытием. Контейнерные площадки размещаются на расстояниях, не далее 100м и не ближе 20 метров от участков жилых домов.

Вывоз предусматривается  ежедневно  в теплый период  года, и один раз в 3 суток в холодный период.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя принимается 300 кг или 1,0 м3. Накопление мусора в год всего по сельскому поселению составит:

300 кг х 2020 чел. = 606 000 кг или  606,0 тн.

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием  изъятия утильной фракции – 35 %.

Таким образом, объем ТБО с учетом изъятия утильной фракции – 35 %, составит:

606,0 х 0,35 = 212,0;  606,0  – 212,0 = 394,0 тн.

Согласно табл. №43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», 2010 год. площадь полигона твердых бытовых отходов, необходимая для их утилизации, исходя из условия потребности – до 0,05 га на 1 тыс. тонн, а также срока действия полигона – 15-20 лет, составит:

0,394 × 0,05 × 20 =0,4 га.

Таким образом, по Ивановскому сельскому поселению потребная площадь территории полигона ТБО составит: 0,4 га.

Рядом с проектируемым участком полигона ТБО проектом предусматриваются к размещению площадки складирования обезвреженных осадков от очистных сооружений сточных и ливневых вод.

Действующий скотомогильник на территории поселения расположен в 880 м северо-западном направлении от границы с.Ивановка, что не противоречит Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (№ 13-7-2/469, от 4.12.1995г.) и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5.10.4. Электроснабжение.

Электроснабжение населенного пункта обеспечивается подводящей ЛЭП 35 кВ от электроподстанции ЭП "Сандатовская" 110/35/10 кВ, расположенной севернее  с.Сандата Сандатовского сельского поселения на подстанцию 35/10 кВ в северной части с.Ивановка, от которой в свою очередь запитываются  15 трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ;Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

На первую очередь генерального плана необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ., а также замена трансформаторов на подстанции 35/10 кВ в с. Ивановка, на ЭП "Сандатовская" 110/35/10 кВ;

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

- Расчет общей электрической нагрузки по  поселению

- Табл. № 32

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Ивановка |  |  |  |
| 1.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 2955 | 3030 |
| 1.2. | Производственные зоны (15% от п.1.1) | кВт | 443 | 455 |
| 1.3. | ИТОГО: | кВт | 3398 | 3485 |
| 2. | по х. Сладкий |  |  |  |
| 2.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 65 | 65 |
| 2.2. | Прилегающие производственные зоны | кВт | 100 | 150 |
| 2.3. | ИТОГО: | кВт | 165 | 215 |
| 2. | по х. Александровский |  |  |  |
| 3.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 8 | 8 |
| 3.2. | Прилегающие производственные зоны | кВт | 20 | 30 |
| 3.3. | ИТОГО: | кВт | 28 | 38 |
| 4. | Производственные объекты за пределами населенных пунктов | кВт | 200 | 250 |
| 5. | ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ: | кВт | 3791 | 3988 |

Примечание: - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

- Расчет годового потребления электроэнергии

- Табл. №33

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По с. Ивановка |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 1,872 | 2,727 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды (15%) | - “ - | 0,281 | 0,409 |
| 1.3. | ИТОГО: | - “ - | 2.153 | 3,136 |
| 2. | по х. Сладкий |  |  |  |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,041 | 0,058 |
| 2.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,060 | 0,090 |
| 2.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,101 | 0,148 |
| 3. | по х. Александровский |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,005 | 0,007 |
| 3.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,012 | 0,030 |
| 3.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,017 | 0,037 |
| 4. | Потребность в электроэнергии производственных предприятий за пределами населенных пунктов | млн.кВт.ч/год | 0,075 | 0,120 |
| 5. | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 2,346 | 3,441 |

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

5.10.5. Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе 5.10.6.«Газоснабжение».

После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится.

После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и экологическая обстановка в населенных пунктах.

Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

5.10.6. Газоснабжение

Газоснабжение природным газом потребителей Ивановского сельского поселения осуществляется по отводам от газораспределительной станции (ГРС) на территории Ивановского сельского поселения, запитывается от магистрального газопровода «Голубой поток» Ǿ 1.5. м., протяженностью около 10 км., проходящая по центру сельского поселения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Ивановского сельского поселения с ее реконструкцией и развитием.

Газификация х. Сладкий планируется провести в соответствии со «Расчетной схемой газопроводов  высоко давления  Сальского района», разработанной ЗАО «Аксинья»  в 2009 году и согласованной администрацией Сальского района.

Газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные газораспределительные пункты (ГРП и ГРПШ).

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРС с раздельными выходами газопроводов среднего давления к ГРП, устанавливаемыми в населенных пунктах. ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки, к ГРП и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Табл. № 34

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Ивановка |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 2955 | 3030 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (15 от п. 1.1) | - “ - | 443 | 455 |
| 1.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 3398 | 3495 |
| 2. | по х. Сладкий |  |  |  |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 65 | 65 |
| 2.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 100 | 150 |
| 2.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 165 | 215 |
| 3. | по х. Александровский |  |  |  |
| 3.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 8 | 8 |
| 3.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 20 | 30 |
| 3.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 28 | 38 |
| 4. | Потребление газа производственными предприятиями за пределами населенных пунктов | куб.м./час | 200 | 250 |
| 5. | ВСЕГО: | куб.м./час | 3791 | 3988 |

Примечание:  - в связи с тем, что состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 8,939 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 6,955  млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 8,497 млн. куб.м./год, в т. ч. 6,787  млн. куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

5.10.7. Связь.

В настоящее время на территории Ивановского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь.

Услуги телефонной связи предоставляет ОАО «Ростовэлектросвязь», почтовой связи - ФГУ «Почта России». Здание отделения связи расположено на территории административного центра поселения.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся  районов населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Телефонизация жилых, общественных и производственных зон Ивановского сельского поселения, существующей и проектируемой застройки предусматривается от АТС мощностью, размещенной в с. Ивановска и предусмотренной к реконструкции. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей телефонной канализации.

Расчетное количество абонентов телефонной связи

Таблица  №35

| №№ п/п | Населенный пункт предприятия | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Ивановка | абонент | 840 | 870 |
| 2. | по х. Сладкий | - “ - | 20 | 20 |
| 3. | по х. Александровский |  | 2 | 2 |
| 4. | Предприятия за пределами населенных пунктов | - “ - | 10 | 20 |
| 5. | ВСЕГО | абонент | 872 | 912 |

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается воздушной.

5.11. Мероприятия по пожарной безопасности

Генеральным планом, в соответствии с требованиями раздела 11 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», разработаны мероприятия по пожарной безопасности в Ивановским сельском поселении.

Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ от 22.07.2008г.; гл.17; ст.76) - дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

На территории поселения подразделение пожарной охраны находится в с.Ивановка по ул.Игоря Полуляшного.

На дальнейших стадиях проектирования территории населенных пунктов необходимо учитывать следующие противопожарные мероприятия:

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров;

- тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров;

- подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений;

- к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

5.12. Инженерная подготовка территории.

На территории населенных пунктов Ивановского сельского поселения имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, образовании стихийных водотоков, вызывающих эрозию почвы, а также, в ряде случаев – наличие неспланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования после проведения обследования, инженерно-геологических и инженерно-гидрологических изысканий.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенных пунктов;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

- обвалование и подсыпка территорий затапливаемых участков и проведение берегоукрепительных мероприятий, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок;

- расчистка акватории р. Егорлык и р. Б.Сандата и проведение дноуглубительных работ с целью увеличение скорости водотока и ликвидации застойных и заболачиваемых участков;

- устройство ливневой канализации;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Достаточно широко распространены в районе водная эрозия и дефляция, оврагообразование.

Основным из этого комплекса является лесомелиорация, включающая водоохранные и водорегулирующие зеленые насаждения вдоль водных объектов. Проектирование и осуществление противоэрозионных мероприятий должно быть тесно увязано и проводиться на базе генеральных схем использования земельных ресурсов.

В настоящее время в области разработаны и осуществляются комплексные областные программы по борьбе с эрозией почв – «Плодородие».

Водорегулирующие защитные лесополосы высаживаются по границам землеустроительных контуров, на склонах крутизной более 3° в направлении, приближенном к горизонталям, а также по контурам эрозионно-опасных гидрографических элементов.

В соответствии с положениями «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (редакция 2009 г.) ширина водоохранной зоны рек Егорлык и Б.Сандата  установлена в размере – 200 м. Для балок расположенных на территории поселения 50м.

Гидротехнические сооружения на территории поселения имеются, согласно реестру  прудов и водохранилищ, расположенных на территории Сальского района, емкостью более 100 млн. куб м.:

Табл. №36

| № | Наименование в/х объекта | Местоположение |  |  |  | Емкость водохранилища (пруда) | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, пасный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС | расстояние от ближайщего населенного пункта до створа ГТС | Объем при НПУ, млн. м3 |  |
| 37 | пруд балочный "Новомирский" | Большой Егорлык | балка Сухой Лог | 0,1 км от устья | С окраина х. Сладкий | 0,6 | нормальный |
| 38 | пруд русловый "Нижний - Коминтерский" | Большой Егорлык | река Большая Сандата | 15,5 км от устья | 2,5 км В х. Александровский | 0,48 | неудовлетворительный |
| 39 | пруд балочный "Казачий" | Большой Егорлык | река Большая Сандата - балка Малая Сандата | 8,5 км от устья | 8,5 км СЗ с. Ивановка | 0,1 | пониженный |
| 40 | пруд балочный | Большой Егорлык | река Большая Сандата - балка Малая Сандата | 5,0 км от устья | 6 км СЗ с. Ивановка | 0,5 | пониженный |
| 41 | пруд балочный "Абаевский" | Большой Егорлык | река Большая Сандата - балка Малая Сандата | 3,5 км от устья | 5,5 км СЗ с. Ивановка | - | Проран (срочно требуется кап. Ремонт) |
| 42 | водохранилище балочное "Общетрудянское" | Большой Егорлык | река Большая Сандата - балка Малая Сандата | 0,5 км от устья | 6,5 км СЗ с. Ивановка | 1,17 | неудовлетворительный |

Виды разрешенной деятельности в пределах водоохранной зоны, а также соответствующие ограничения устанавливаются Водным кодексом РФ. На жилых участках, производственных и коммунальных объектах, расположенных в границах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Генеральным планом исключено:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления;

3) движение и стоянка транспортных средств (за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеназванными ограничениями проектом исключена:

1) распашка земель;

2) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования;

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Генеральным планом предполагается устройство 200 метровой водоохранной зоны, в состав которой войдет: береговая полоса 20 метров и прибрежная защитная полоса 50 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается.

Также генеральным планом предлагается устройство 50 метровой водоохранной зоны, в состав которой войдет: береговая полоса 5 метров и прибрежная защитная полоса 20 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается.

Предусматривается канализование жилой и общественно-деловой застройки, а также водоотведение от всех предприятий населенных пунктов. Также предполагается проведение дноуглубительных работ с целью очистки русла от ила.

Кроме того, планируются следующие мероприятия по инженерному благоустройству территории поселения:

    - Создание буферных зон вокруг промрайонов с зелеными насаждениями

специального назначения (в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) - организация санитарно-защитных зон (СЗЗ); обеспечение нормативным озеленением СЗЗ; сокращение СЗЗ после экореконструкции предприятий; благоустройство территорий СЗЗ;

    - Экореконструкция промпредрприятий - модернизация производств на базе

современных технологий, отвечающих санитарно-экологическим требованиям с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих повышение эффективности производства, конкурентоспособность выпускаемой продукции, рост производительности труда, снижение издержек производства; установка нового и повышение эффективности существующего пылегазоочистного оборудования; ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

    - Ограничение размещения предприятий по классу опасности (в соответствии

с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

    - Озеленение автомагистралей – с целью уменьшения загрязнения воздушной среды и защиты от транспортного шума путем организации защитных полос озеленения;

    - Посадка многолетних насаждений – по периметру населенных пунктов генеральным планом предусматривается высадка зелёных насаждений;

    - Благоустройство пляжей;

    - Углубленная очистка производственных стоков перед выпуском в каналицию для достижения нормативных ПДС (см. раздел 5.10.2. Система водоотведения);

    - Строительство ливневой канализации на территории промплощадок и коммунальных зон (см. раздел 5.10.2. Система водоотведения);

    - Обвалование территорий со стороны водного объекта (в соответствии со СНиП 2.06.15-85).

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна поселения сводятся к следующему:

  - по промышленности:

- реконструкция предприятий с обязательным внедрением передовых технологий на современном оборудовании;

- внедрение пыле-газоочистного оборудования на предприятиях;

- организация высококачественной переработки сельскохозяйственного сырья;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

  - другие организационные мероприятия:

- максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-защитных зон;

- благоустройство дорог в населённых пунктах, (строительство дорог с твёрдым покрытием, своевременный ремонт), что уменьшит содержание пыли в воздухе;

- улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и создания зеленых зон, что имеет важнейшее значение для улучшения экологической обстановки и создания более привлекательного облика населенных пунктов;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- использование нетрадиционных источников энергии (ветровой, солнечной).

5.13. Первоочередные мероприятия

Генеральным планом предусмотрены основные мероприятия по реализации положений генерального плана на I этап развития (10 лет). Они определены с учетом действующих национальных проектов и областных программ: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», «Здоровье» «Культура Дона», «Газификация сельских населенных пунктов» и т. п. Другой немаловажной составляющей послужила активность предпринимателей в части освоения участков под строительство жилья одновременно с объектами культурно-бытового назначения.

Таким образом, генеральным планом намечены следующие первоочередные мероприятия:

1) Разработка проекта охранных зон объектов культурного наследия;

2) в сфере жилищного строительства  - застройка пустующих территорий в существующих границах с. Ивановка. Строительство будет вестись комплексно, с одновременным развитием транспортной и  инженерной инфраструктуры. Проектирование намечено на 2012 г. Начало строительных работ – 2013 - 2014 г.

3) в сфере строительства объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры – реконструкция административных, культурных и медицинских учреждений, реконструкция общепоселковых центров с комплексом благоустройства, организацией детских и спортивных площадок и т. п. Строительство в границах с. Ивановка спортивного зала, спортивной площадки, рыночного комплекса розничной торговли, предприятия бытового обслуживания, остановочного комплекса. Проектирование намечено на 2012 – 2014 г. Начало строительных работ – 2014 г.;

4) в сфере мероприятий по проведению инженерной подготовки территории населенных пунктов и поселения в целом – ограничение размещения предприятий по классу опасности; экореконструкция промпредрприятий; углубленная очистка производственных стоков перед выпуском в каналицию для достижения нормативных ПДС; строительство ливневой канализации на территории промплощадок и коммунальных зон; обустройство водоохранных зон и прибрежных полос; обвалование и подсыпка территорий затапливаемых участков и проведение берегоукрепительных мероприятий, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок. Начало проектных и строительных работ – 2012 -2013 гг.;

5) в сфере промышленного, коммунально-складского строительства и транспорта – реконструкция градообразующих предприятий поселения . Асфальтирование дорог и благоустройство улиц в каждом населенном пункте. Расширение существующего кладбища в северо-западной части села с включением его в границы населенного пункта. Начало проектных и строительных работ – 2012 г.

6) в сфере развития инженерной инфраструктуры: газификация населенных

пунктов Ивановского сельского поселения, строительство очистных сооружений биологического типа, очистных сооружений ливневых стоков в -для с. Ивановка, в западной части  с. Ивановка;- для х.Сладкий, юго-восточном - от х. Сладкий;- для х.Александровский, в западном направлении от х.Александровский.

Реконструкция поселковых котельных с переводом их на газовое топливо. Начало проектных и строительных работ – 2012 г.

- 5.14. Основные технико-экономические показатели

- 5.14.1. Основные технико-экономические показатели

- по генеральному плану Ивановскому сельского поселения

- Табл. № 37

| №№ п/п | Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние 2011 г. | Расчетный период 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего: |  | га | 13300 | 13300 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | земли населенных пунктов |  | - “ - | 692,3 | 873,7 |
| 1.1.2. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения, всего, |  | га | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - | земли промышленности; | - “ - | - | - |
|  | - | земли энергетики | - “ - | - | - |
|  | - | земли транспорта; | - “ - | - | - |
| 1.1.3. | земли сельскохозяйственного назначения, всего: |  | га | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - | садоводческие объединения и индивидуальные сады; | - “ - | - | - |
|  | - | предприятия, занимающиеся сельским хозяйством; | - “ - | - |  |
|  | - | КФХ «Меркуловское» | - “ - | - |  |
|  | - | КФХ физические лица | - “ - | - |  |
|  | - | Индивидуальные предприниматели (не образовавшие КФХ) | - “ - | - |  |
|  | - | Прочие с/х производители | - “ - | - |  |
| 1.1.4. | земли особо охраняемых территорий и объектов |  | га | - | - |
| 1.1.5. | земли лесного фонда |  | га | - | - |
| 1.1.6. | земли водного фонда |  | - “ - | - | - |
| 1.1.7. | земли запаса |  | - “ - | - | - |
| 1.1.8. | прочие земли (категория не установлена) |  | га | - | - |
| 1.2. | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - | территории резерва для развития населенных пунктов | - “ - |  |  |
|  | - | территории для индивидуального жилищного строительства | - “ - |  |  |
|  | - | территории для строительства дач, садоводства, огородничества | - “ - | - | - |
| 1.3. | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли, находящиеся в собственности |  | - “ - |  |  |
|  | - земли, находящиеся в аренде |  | - “ - |  |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего |  | чел. | 1968 | 2068 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения |  |  | -13 | 0 |
|  | - прирост |  | - “ - | 11 | 15 |
|  | - убыль |  | - “ - | 24 | 15 |
| 2.3. | Показатели миграции населения |  | - “ - | -1 | +100 |
|  | - прирост |  | - “ - | 33 | 134 |
|  | - убыль |  | - “ - | 34 | 34 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: |  | чел./% от численности населения |  |  |
|  | - дети до 15 лет |  |  | 337/17,1 | 393/19,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) |  | - “ - | 1081/54,9 | 1096/53,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | - “ - | 550/27,9 | 579/28,0 |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего |  | чел. | 315 | 451 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере |  | чел./% от численности занятого населения | 142/45,1 | 186/41,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - промышленность |  | - “ - | 12/3,8 | 16/3,5 |
|  | - строительство |  | - “ - | - | - |
|  | - сельское хозяйство |  | - “ - | 130/41,3 | 170/37,7 |
|  | - наука |  | - “ - | 73/23,2 | 80/17,7 |
|  | - прочие |  | - “ - | 1/0,3 | 30/6,7 |
|  | - в обслуживающей сфере |  | - “ - | 99/31,4 | 155/34,4 |
| 2.6. | Число вынужденных переселенцев и беженцев |  | тыс.чел. | - | - |
| 2.7. | Число населенных пунктов – всего, из них с численностью населения: |  | - “ - | 2 | 2 |
|  | свыше 5 тыс. чел. |  | - “ - |  |  |
|  | 1 – 5 тыс. чел. |  | - “ - | 1 | 1 |
|  | 0,1 – 1 тыс. чел. |  | - “ - |  |  |
|  | менее 0,1 тыс.чел. |  | - “ - | 1 | 1 |
| 2.8. | Плотность населения |  | чел./кв.км. | 14,8 | 15,5 |
| 3. | Жилищный фонд |  | кв.м общей площади квартир | 46 980 | 62 040 |
| 3.1. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности |  | - “ - | - | 2 040 |
|  | - в частной собственности |  | - “ - | 46 980 | 60 000 |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв.м./чел. | 23,87 | 30,00 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, всего |  | мест | 85 | 85 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, всего |  | - “ - | - | - |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования |  | учащихся | 380 | 380 |
| 4.4. | Высшие учебные заведения |  | студентов | - | - |
| 4.5. | Больницы, всего |  | коек | - | - |
| 4.6. | Поликлиники, всего |  | Объект/пос. см. | 1/21 | 1/21 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли, всего |  | м2 торг. площади | 385 | 635 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания, всего |  | посад. мест | 40 | 85 |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания |  | раб. мест | - | 8 |
| 4.10. | Учреждения культуры и искусства |  | мест | 300 | 300 |
| 4.11. | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Открытые плоскостные сооружения |  | Га (для плоскостных сооружений | 0,9 | 1,55 |
| 4.11.2 | Закрытые сооружения |  | м2 пола спортзалов | 280 | 280 |
| 4.12. | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и др.) |  | - “ - | - | - |
| 4.13. | Учреждения социального обеспечения |  | объект | - | - |
| 4.14. | Организация и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения |  | - “ - | 2 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети |  | км | - | - |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего |  | км | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения |  | - “ - | - | - |
|  | - регионального значения |  | - “ - | - | - |
|  | - межмуниципального значения |  | - “ - | - | - |
|  | - местного значения |  | - “ - | - | - |
| 5.3. | Плотность транспортной сети: |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной |  | км/100кв.км | - | - |
|  | - автомобильной |  | - “ - | - | - |
| 5.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами |  | км |  |  |
| 5.5. | Протяженность трубопроводного транспорта (магистрального нефтепровода) |  | - “ - | - | - |
| 5.6. | Аэропорты |  | единиц | - | - |
| 5.7. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | автомобилей | 90 | 246 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего |  | куб.м/сут. | 2184, вкл. полив (согласно данным администрации сельского поселения) | 733 |
|  | в том числе на хозяйственно- питьевые нужды |  | - “ - | - | 569 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений |  | - “ - | 2184 | 2184/733* |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  | - “ - | 2184 | 2184/за пределами территории поселения* |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. |  | л/сут.на чел. | - | 250 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, всего |  | куб.м/сут | - | 663 |
|  | в том числе хозяйственно- бытовых сточных вод |  | - “ - | - | 517 |
| 6.2.2. | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  | - “ - | - | 663 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации |  | - “ - | - | 686 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  | млн.кВт.ч/год | 1,80 | 3,988 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление газа – всего |  | млн.куб.м/год | 4,50 | 8,939 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | - “ - | 4,50 | 6,955 |
| 6.4.2. | Удельный вес газа в топливном балансе |  | % | 83 | 100 |
| 6.5. | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием – всего |  | %/от всего населения | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | кол-во номеров | 150 | 912 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории |  | га | 24,5 | - |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Количество твердых бытовых отходов |  | тыс.т/год |  | 0,606 |
|  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов |  | - “ - | - | 0,212 |
| 6.7.2. | Мусороперерабатывающие заводы |  | единиц /тыс.т/год | - | На территории Сальского городского поселения |
| 6.7.3. | Мусороперегрузочные станции |  | - “ - | - | - |
| 6.7.4. | Усовершенствованные свалки (полигоны) |  | единиц | - | На территории Сандатовского сельского поселения |
| 6.7.5. | Общая площадь свалок |  | га | - | 0,4 га – для ТБО Ивановского сельского поселения |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ |  | га | - | - |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон |  | - “ - | - | 39,3 |

Примечание: -  ¹ Данные Паспорта Ивановского сельского поселения, предоставленного Муниципальным заказчиком в составе Исходных материалов.

- ² Данные Областного закона №241-ЗС от 27.12.2004 г. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ивановский район» и муниципальных образований в его составе».

- ³ Данные сводного баланса земель ГЛФ по сельским поселениям Сальского района в соответствии с Лесным планом Ростовской области на 2009-2018 гг. (утвержденным распоряжением Главы администрации РО от 13 марта 2009 г. N 34).

- * Данные приведены на основании кадастровых планов участков населенных пунктов Ивановского сельского поселения, предоставленных Муниципальным заказчиком в составе Исходных материалов.

- 5.14.2. Основные показатели по схеме генерального плана с. Ивановка.

- Табл. № 37

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 692,3 | 873,7 | 873,7 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, из них: | га | 389,3 | 468,15 | 547,0 |
|  | - многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | - малоэтажная застройка, | - " - | 389,3 | 468,15 | 547,0 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | 7,5 | 12,2 | 12,2 |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | 6,6 | 18,0 | 28,9 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры; | - " - | 103,3 | 114,0 | 124,4 |
|  | - рекреационных зон, из них, | - " - | - | 56,1 | 56,1 |
|  | - территории, предназначенные для занятий физической культурой и спортом; | - " - | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
|  | - озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные); | - " - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственное производство); | - " - |  |  | 9,5 |
|  | - зон специального назначения, из них, | - " - |  | 23,4 | 23,4 |
|  | - зона кладбищ; | - " - |  | 12,0 | 12,0 |
|  | - зона иного специального назначения (в т. ч. санитарно-защитное озеленение и т. д.) | - " - | - | 11,4 | 11,4 |
|  | - иных зон, из них: | - " - |  |  |  |
|  | - объекты малого предпринимательства; | - " - | - |  |  |
|  | - пустыри, не застроенные территории, резервные территории и т.д.; | - " - |  |  | - |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования, из них: | - " - | 107,2 |  | 128,3 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 100 |  | 121,1 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га |  | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва | - " - |  |  | - |
| 2. | Население. | чел. | 1712 | 1756 | 1802 |
| 3. | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | кв.м общей площади квартир | 45 795 | 50 000 | 60 600 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; | кв.м | - | 1 000 | 2 600 |
|  | - частной собственности. | - " - | 45 795 | 49 000 | 5 000 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 45 795 | 49 000 | 54060 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 26,7 | 28,5 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | 380 | 380 | 380 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники (Амбулатория) | посещ.в см. | 21 | 21 | 21 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | 384,8 | - | 609,84 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 174 | 174 | 174 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 4 | 4 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства (ДК) | мест | 300 | 300 | 300 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | территория, га | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.15 | Рыночный комплекс розничной торговли | объект | 1 | 1 | 1 |

6. перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6.1. Основные законодательные и нормативно-правовые документы

в области безопасности.

Закон Российской Федерации «О безопасности», в нем дано определение безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних угроз. Этим законом определены субъекты безопасности и пути ее достижения.

Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Этот закон установил основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и организаций в области защиты населения и территорий, а также и разграничение этих полномочий. Вопросы государственного управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, права и обязанности граждан Российской Федерации в этой области, порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также необходимость создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На основании этого закона разработаны соответствующие законы в субъектах Российской Федерации и другие нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и функционирования РСЧС.

Федеральным законом РФ «Об аварийно–спасательных службах и статусе спасателей» впервые было введено понятие «профессиональный спасатель» и установлены общие организационно–правовые и экономические основы создания и функционирования аварийно–спасательных служб и аварийно–спасательных формирований на территории Российской Федерации, а также определены отношения между различными органами, организациями и иными юридическими лицами, связанные с деятельностью аварийно–спасательных служб, права, обязанности и ответственность спасателей и основы государственной политики в области их правовой и социальной защиты.

Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» определил задачи в области гражданской обороны и правовые основы их выполнения, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно–правовых форм и форм собственности, а также силы и средства гражданской обороны.

Ряд принципиальных положений, определяющих порядок и организацию защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера, содержится в других законах. К этим законам, прежде всего, следует отнести Федеральные законы РФ «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О радиационной безопасности населения», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О санитарно–эпидемическом благополучии населения», «О чрезвычайном положении», «О военном положении».

В целях практической реализации требований законов разработано, принято и действует большое количество нормативных правовых документов. На сегодня только органы исполнительной власти субъектов РФ приняли свыше 1000 нормативных правовых актов, регулирующих отношения в этой сфере.

- Основные принципы защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Разработка и реализация этой политики осуществляется с соблюдением следующих основных принципов:

- защита от чрезвычайных ситуаций осуществляется в отношении всего населения Российской Федерации, а также в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории страны;

- подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций осуществляются с учетом разделения предметов ведения и полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

- при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается приоритетность задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей;

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера планируются и осуществляются в строгом соответствии с международными договорами и соглашениями Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами;

- основной объем мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводится заблаговременно;

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, а также особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера определяются, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления. При недостаточности этих сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Роль государства в обеспечении безопасности своих граждан от природных, техногенных и других опасностей и угроз, прежде всего, заключается в создании системы соответствующих организационных структур. В России на всех уровнях сформированы органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Важное место в государственной политике отводится нормативно–творческой деятельности в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. К настоящему времени по этим вопросам разработан ряд федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации и других нормативных документов.

6.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной задачей раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории целесообразно определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявлению территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Основные требования к разработке раздела включают в себя:

- перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории;

- перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию;

- перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера;

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

Краткое описание территории муниципального образования, условий (инженерно-геологических, природно-климатических) и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ранее изложено в разделе 3 «Комплексная оценка территории и потенциал развития сельского поселения» настоящего проекта Генерального плана Ивановского сельского поселения Сальского Ростовской области.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» № 492, на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) сельских округов отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

6.2.1 Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Террористические факторы

К основным факторам террористического характера на территории сельского поселения образования относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

При террористическом акте объемы разрушения и загрязнения окружающей среды будут зависеть как от характера объекта, так и характера диверсии (взрыв, пожар, отключение электроэнергии и др.).

Криминальные факторы

Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, нарушает нормальную жизнь поселения.

К основным криминальным факторам относятся:

- усиление криминального давления на жизнедеятельность поселения;

- возможность срастания преступных сил с представителями властных структур;

- переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров;

- возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законодательной власти, а также в правоохранительные органы;

- слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам.

Реализация указанных угроз может привести:

- к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе;

- к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам;

- к парализации экономических преобразований;

- к обесцениванию демократических завоеваний.

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

Для нормальной жизнедеятельности сельского поселения и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения поселения, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики сельского поселения;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

На территории Ивановского сельского поселения находятся объекты, где могут произойти коммунально-бытовые аварии, приведенные ниже в таблице:

| Ивановское сельское поселение | Объекты водоснабжения |  | Газоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водозаборные скважины | Очистные сооружения | ГРП ГРП | Котель ная |  |  |
|  |  |  |  |  | ТП | ДЭС |
| с. Ивановка | 8 | - | 6 | 3 | 15 | - |
| х. Слакдкий | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Х. Александровский | 1 |  | - | - | 1 | - |

Техногенные факторы

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-6.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления  возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы внештатных экстремальных ситуациях.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, достаточно высок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах остается достаточно высокой и трудно устранимой, что может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, поэтому требует особых мероприятий к защите населения и природной среды.

Факторы эпидемиологического и экологического характера

На территории Ивановского сельского поселения имеется потенциально опасные места размещения отходов:

- скотомогильник – 1 шт;

Согласно законодательству, скотомогильник является условно опасным местом захоронения животных. Следовательно, разрывать любой скотомогильник опасно, потому что мы точно не знаем, какая именно болезнь там похоронена. Захоронение должны быть огороженным, с табличками. В местах, где находятся скотомогильники, запрещена любая деятельность, которая может повредить их. Ни в коем случае нельзя над ними что-то строить. Ведь споры сибирской язвы, например, хранятся более 70 лет и, если разрыть скотомогильник, где были захоронены животные, которые умерли от сибирской язвы, может возникнуть опасная ситуация как для людей, так и для животных.

Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты. Однако финансовых средств, необходимых для строительства новых и ремонта действующих скотомогильников не выделяется или же выделяется в недостаточном объеме. Территории скотомогильников, не имеющих даже табличек с предупреждающей надписью, могут по неосведомленности использоваться населением в качестве мест для выпаса домашней скотины

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения поселения.

Природные факторы

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Сальского района относится к категории простых.

Однако усиливающееся воздействие человеческого общества на природную среду может привести к сложным проявлениям.

Реализация природных угроз может привести:

- к гибели и потере здоровья большого числа жителей;

- к значительному ущербу производственного и жилого фондов, культурных ценностей;

- к нарушению нормальной жизнедеятельности населения сельского поселения.

Перечень рисков природных ЧС Сальского района приведен ниже:

- Риски возникновения ЧС природного характера связанные с сильным ветром скорость ветра (включая порывы)-25 м/сек, в результате чего происходит обрыв линий электропередач в результате падений деревьев на провода, обрывом кровель легкосбрасываемых конструкций, рекламных баннеров и.т.д.;

- Риски возникновения ЧС природного характера связанные с продолжительными сильными осадками возможны риски подтопления жилой зоны находящейся  в низинах при количестве осадков-50 мм и более за 12ч и менее, количество осадков 30 мм и более за 1 ч.;

- Риски возникновения ЧС, связанный с крупным градом - возможно уничтожение сельскохозяйственных угодий, посевов частично и полностью (диаметр градин – 20 мм и более);

- Риски возникновения ЧС, связанные с сильной жарой - продолжительная сухая погода и сопутствующая жара могут привести к засухе, что вызовет высыхание почвы, уничтожение сельскохозяйственных посевов;

- Риски возникновения ЧС природного характера связанные с туманами - риск возникновения ДТП во время сильного тумана (видимость 50 м и менее);

- Риски возникновения ЧС, связанные с сильным снегом, метелью и гололедом.

## 6.3. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории сельского поселения могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях и взрывы на взрывопожароопасных объектах.

## 6.3.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах,

## расположенных на территории сельского поселения.

## 6.3.1.1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах.

## На территории Ивановвсокго сельского поселения химически-опасных объектов нет.

6.3.1.2. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.

В результате аварий на производстве возможны взрывы и пожары, а их последствия — разрушение и повреждение зданий, сооружений, техники и оборудования, затопление территории, выход из строя линий связи, энергетических и коммунальных сетей. Следствием аварий являются взрывы и пожары.

При взрывах ударная волна не только приводит к разрушениям, но и к человеческим жертвам. Степень и характер разрушений зависят, кроме мощности взрыва, от технического состояния сооружений, характера застройки и рельефа местности.

Чаще всего происходят взрывы, там, где в больших количествах применяются углеводородные газы (метан, этан, пропан). Взрываются котлы в котельных, газовая аппаратура,  продукция и полуфабрикаты заводов, пары бензина и других компонентов, мука на мельницах, пыль на элеваторах, сахарная пудра на сахарных заводах, древесная пыль на деревообрабатывающих предприятиях.

Взрывы возможны в жилых помещениях, когда люди забывают выключить газ.

Взрывы на газопроводах происходят при плохом контроле за их состоянием и несоблюдении требований безопасности при их эксплуатации.

Большой материальный ущерб, а в ряде случаев и человеческие жертвы приносят внезапные обрушения зданий, мостов, других инженерных сооружений. Причины — ошибки при изыскании и проектировании, низкое качество строительных работ.

Пожары происходят всюду: на промышленных предприятиях, объектах сельского хозяйства, в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, в жилых домах.

Они возникают при перевозках горючего всеми видами транспорта. Самовозгораются такие химикаты, как скипидар, камфора, нафталин.

Наиболее характерными видами травм при авариях бывают ранения, ушибы, переломы костей, разрывы и раздавливание тканей, поражение электрическим током, ожоги, отравления.

Наиболее вероятными являются сценарии, связанные:

- с аварией при переливе нефтепродуктов при заправке автомобиля на территории АЗС и разливом нефтепродуктов.

- с полным разрушением наземного резервуара с нефтепродуктами, образование смеси и аэрозоля и паров нефти с воздухом, создание взрывоопасной концентрации паров и аэрозоля нефти, взрыв и возникновение пожара АЗС.

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека (нанесение ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим сооружениям, диверсионные акты), а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Последствиями гидродинамических аварий являются:

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12м и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов - до 100 км/ч);

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10м и более.

Время, в течение которого территории могут находиться под водой, колеблется от нескольких часов до нескольких суток.

Основными причинами аварий являются: разрушение основания и недостаточность водосбросов, т.е. перелив воды через гребень плотин.

Самая большая  проблема – это малые гидротехнические сооружения, среди которых почти полторы тысячи являются бесхозными.

Водность рек растет, что связано с изменениями климата. Значит, опасности на гидротехнических сооружениях тоже растут. А половина всех гидротехнических сооружений имеет предельные для безопасности сроки эксплуатации.

Положение усугубляется еще и тем, что собственниками гидротехнических сооружений должным образом не организована их безопасная эксплуатация.

Опасность разрушения плотин потенциально угрожает только областям, находящимся ниже по течению. Их катастрофическое затопление может привести к массовой гибели людей, прекращению судоходства и работы объектов экономики.

## 6.3.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах

Основным источником распространения инфекции являются больные животные, выделяющие в окружающую среду вирус с секретами и экскретами. Животные заражаются через предметы ухода, пищеварительный тракт с инфицированными кормами и водой, через дыхательные пути и поврежденную кожу. Механическими переносчиками вируса  могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей и вши), бывшие в контакте с больными животными.

В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного животного бескровным методом, а также ликвидация всех животных в очаге и радиусе 20 км. от него. Больные и контактировавшие с больными подлежат убою с последующим  сжиганием трупов.

Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется поголовье, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь:

- предоставлять поголовье для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи);

- содержать поголовье только закрытым (в базах, сараях), не допускать свободного выгула на территории населенных пунктов, особенно в лесной зоне;

- обрабатывать поголовье и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

- не завозить животных без согласования с Госветслужбой;

- не использовать не обезвреженные корма животного происхождения,

- немедленно сообщать о всех случаях заболевания в государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания.

В случае возникновения инфекции на неблагополучное хозяйство накладывается карантин.

Все поголовье в данном очаге инфекции уничтожают бескровным способом. Трупы, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая ее с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3% раствором едкого натрия, 2% раствором формальдегида.

На расстоянии 10 км. вокруг неблагополучного пункта все поголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы.

Карантин снимают через 6 месяцев с момента убоя, а разведение  в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина.

## 6.3.1.4. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений электроэнергией, теплом.

Для обеспечения населения сельского поселения электроэнергией используются мощности трансформаторных пунктов и распределительных подстанций.

Для обеспечения населения сельского поселения теплом используются мощности котельных, работающих на природном газе.

Имеющиеся электроэнергетические системы и системы связи на территории муниципального образования не представляют угрозу, как источники техногенных чрезвычайных ситуаций.

## 6.3.1.5.Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

6.4. Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.

В восточной части сельского поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения ММ 61-276.

В номенклатуру перевозимых грузов входят нефтепродукты, технические газы и химически опасные вещества.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Перевозка опасных грузов автотранспортом.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов —> воспламенение паров нефтепродуктов —> взрыв автоцистерны —> пожар —> выделение токсичных газов —> поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Перевозка сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

## 6.4.1. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии ГСМ представлены в следующей таблице:

| Наименование объектов | Поражающее вещество | Радиусы зон поражения зданий, м | Радиусы зон поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога | Бензин, 40т | на застроенном участке | - порог поражения людей – 110м; - 1% пораженных – 90м; - 10% пораженных – 80м; - 50% пораженных – 70м; - 90% пораженных – 60м; - 99% пораженных – 55м. |
|  |  | - граница полных разрушений-90м - граница сильных азрушений- 250м - граница средних азрушений- 400м - граница слабых разрушений- 600м |  |
|  | Бензин, 40т | на открытой местности |  |
|  |  | - граница полных разрушений-55м - граница сильных разрушений- 100м - граница средних разрушений- 300м - граница слабых разрушений- 700м |  |

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

6.4.1.1. Чрезвычайные ситуации на авиационном транспорте

На территории Сальского района объектов воздушного транспорта нет. Авиационная разведка не проводится.

6.4.1.2. Чрезвычайные ситуации на речном транспорте

Риски  возникновения  аварий на объектах речного транспорта  отсутствуют в  связи  с  отсутствием  в  районе  речного  судоходства

## 6.5. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).

Возможными опасными природными явлениями, характерными для Ивановского сельского поселения, являются следующие ЧС природного характера:

- бури более 32 м/с;

- град 20-31 мм

- природные пожары;

- подтопления грунтовыми водами.

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, цунами и др.) для территории поселения не характерны.

Виды и частота возникновения опасных природных явлений представлены в таблице.

| Наименование источника природного ЧС | Среднемноголетняя частота возникновения ЧС, един/год |
| --- | --- |
| Опасные геологические процессы | 1 раз в 50 лет |
| Опасные гидрологические явления и процессы | I раз в 2 года |
| Опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы | 1 раз в 100 лет |
| Природные пожары | Каждый год |

Сведения о наблюдаемых на территории поселения опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер приведены в таблице.

| Среднегодовые: |  |
| --- | --- |
| направление ветра, румбы | 151° |
| скорость ветра, м/сек | 8-10 |
| относительная влажность, | 71 |
| Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, м/сек | 20/12/10/15 |
| Количество атмосферных осадков, мм - среднегодовое - максимальное (по сезонам) | 400 420/360/470/380 |
| Температура, °С: |  |
| среднегодовая | 17,7 |
| максимальная (по сезонам) | -25°С до +25°С |

Опасные метеорологические явления и процессы

Бури, ураганы

Бури, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Эти явления вызываются неравномерным распределением атмосферного давления на поверхности земли и прохождением атмосферных фронтов, разделяющих воздушные массы с разными физическими свойствами.

Характеристики ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра при ураганах, а также визуальная оценка признаков ветрового режима принята в 1963 году Всемирной Метеорологической организацией (шкала Бофорта).

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1.0; возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения.

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах приведена в таблице.

| № п.п. | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Разрушение зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.

Выпадение снега. Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 120 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

В результате обильного выпадения осадков, сопровождающих ураганный ветер, могут возникнуть затопления местности, а зимой - снежные заносы на большой территории.

Метели. В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Значительный ущерб, обусловленный этим явлением, связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500м, которая в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства. В среднем число дней с метелью составляет от 10 до 25, средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 50часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоемов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквалы. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. Максимальное количество выпавших осадков за последние 30 лет составило 106,4 мм в течение 12 часов.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30 мм за сутки) и ливнями (более 30 мм за час), связан с подтоплением хозяйственных сооружений, повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15 м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности их проявления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в теплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения имеет те же тенденции, что и шквалы.

Гололед. Гололедно-изморозевые явления проявляются в виде гололеда, зернистой и кристаллической изморози, а так же сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололедно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень влажного воздуха на территорию, занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Опасные гидрологические явления и процессы.

Подтопление

Подтопления отличаются довольно длительным подъемом уровня воды, наносят значительный материальный ущерб и нарушают ритм жизни населения.

Качественная характеристика причиненного ущерба подтопленной территории, как правило, зависит:

- от высоты подъема воды, которая может колебаться от 2 до 5 метров;

- от площади затопления, которая колеблется от 10 до 1000 км2;

- от площади затопления населенного пункта, которая колеблется от 20 до 100%;

- от продолжительности подтопления от 1 до 5-ти суток.

Основными параметрами воздействия воды являются:

- размыв грунта, подмыв насыпи автодорог, земляных насыпей, опор ЛЭП;

- медленное затопление местности, домов, дорог, без существенного их разрушения.

На основе статистических данных и информации, полученной по результатам затопления территорий, МЧС получены показатели повреждения объектов на затопленных площадях при крупных паводках (скорость потока 3-4м/с). Данные показатели применимы в части подтопления территории в отношении нарушения условий жизнедеятельности населения при продолжительных подтоплениях территории населенных пунктов.

При наводнениях создается реальная угроза жизни и здоровью людей, разрушаются сооружения и коммуникации, портится оборудование, гибнут посевы и материальные ценности.

Доля поврежденных объектов на затопленных площадях (в %) приведена в таблице.

| Объект | Период затопления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | часы |  |  |  | сутки |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Затопление подвалов | 10 | 13 | 15 | 18 | 28 | 29 |
| Нарушение дорожного движения | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Разрушение уличных мостовых | - | - | 3 | - | - | - |
| Повреждение блочных бетонных зданий и промоины фундаментов | - | - | - | - | 5 | 10 |
| Прекращение электроснабжения | 15 | 15 | 16 | 18 | 28 | - |
| Прекращение телефонной связи | 75 | 85 | 100 | - | - | - |
| Повреждение систем водо-, газоснабжения | - | - | 7 | 10 | 28 | 28 |
| Гибель урожая | - | - | - | - | 3 | 8 |

При борьбе с наводнениями и затоплениями, вызванными прорывами плотин, выполняются следующие аварийно-спасательные и другие неотложные работы:

-   проведение разведки (речной, воздушной, медицинской, пожарной и других видов);

-  выполнение эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из зоны затопления;

-   краткосрочное восстановление подъездных дорог и мостов формирований в район затопления;

-    поиск пострадавших в районе затопления, спасение людей (снятие с возвышенных мест с помощью плавающих средств и вертолетов);

-    доставка пострадавшим воды, питания и одежды, при необходимости – жилье;

-    быстрое возведение дополнительных насыпей, водоотводных каналов и дамб, в т.ч. взрывным методом, чтобы предотвратить дальнейшее затопление, заделка брешей и размывов в существующих дамбах;

-     спасение материальных ценностей, в т.ч. демонтаж и вывоз уникального оборудования, производственной документации;

-    ликвидация повреждений коммунально-энергетических сетей;

-    работы по краткосрочному восстановлению зданий и сооружений путем укрепления конструкций, угрожающих обрушением, откачка из помещений воды;

-   оказание помощи во временном восстановлении дорог, снесенных мостов;

-     захоронение погибшего скота;

-    организация охраны общественного порядка на затопленных территориях;

-    оказание первой доврачебной  и медицинской помощи и др.

Основные мероприятия по защите населения при критических затоплениях, выбор оптимального варианта

Для защиты населения при затоплении местности в результате аварии с разрушением плотины могут осуществляться следующие основные мероприятия:

-   самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического затопления (опасной зоны);

-   эвакуация населения транспортом до прихода волны прорыва;

-   укрытие населения на незатапливаемых частях неразрушаемых волной прорыва объектах и участках местности;

-   осуществление спасательных работ;

-   оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи пострадавшим;

-   проведение неотложных работ в интересах обеспечения жизнедеятельности населения.

Своевременная эвакуация – наиболее эффективная мера, обеспечивающая спасение практически всего населения. Эта мера будет иметь минимальные последствия для жизни и здоровья людей, связанные главным образом с их психическим перенапряжением. В зависимости от времени прихода волны прорыва эвакуация может быть осуществлена пешим порядком и с использованием транспортных средств.

Рациональный комплекс мероприятий по защите населения выбирается на основе анализа ограниченного множества комплексов защитных мероприятий. Эти комплексы складываются из сочетаний различных мероприятий, проводимых в определенной последовательности в зависимости от условий складывающейся обстановки, исходного состояния системы защиты, вариантов ее наращивания, а также результативности ранее принятых мер защиты.

Природные пожары.

Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, массо- и теплообмена. При этом, безусловно определяющим процессом является горение.

До 80% пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в результате использования в лесу неисправной техники. Бывает, что лес загорается от молний во время грозы.

По характеру пожары подразделяются на низовые, подземные и верховые. Чаще всего происходят низовые пожары — до 90% от общего количества. В этом случае огонь распространяется только по почвенному покрову, охватывая нижние части деревьев, траву и выступающие корни.

При верховом беглом пожаре, который начинается только при сильном ветре, огонь продвигается обычно по кронам деревьев «скачками». Ветер разносит искры, горящие ветки и хвою, которые создают новые очаги за несколько десятков, а то и сотни метров. Пламя движется со скоростью 15 — 20 км/час.

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, их параметры и степень воздействия на человеческий организм, относят:

- облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением;

- воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературным полем;

- загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления.

Облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время.

Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80-100°С в сухом воздухе и при 50-60°С во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 40°С.

Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на пути его распространения.

6.6. При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

При размещении на территории поселения зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

6.7. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории Ивановского сельского поселения оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаро-, взрывоопасных объектов.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории поселения пожаро-, взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

На территории поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо.

На территории Ивановского сельского поселения предусмотрено к размещению пожарное депо в с. Ивановка.

Анализ пожарной обеспеченности на территории Ивановского сельского поселения  показывает, что планируемое размещение подразделения пожарной охраны обеспечит своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

6.8. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур.

Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населенного пункта (в случае его поражения) в парки и леса.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним.

Водоснабжение в основном осуществляется из артезианских скважин.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

При расширении жилой застройки на территории сельского поселения требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории поселения необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Требования к устойчивости электроснабжения поселений и объектов.

Износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90).

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.).

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

При перспективном проектировании и строительстве на территории сельского поселения новых объектов электроснабжения, требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение.

Наиболее вероятные аварии связаны с разгерметизацией участков магистрального газопровода или газопровода-отвода высокого давления в результате повреждения стенок, взрыва или пожара на ГРС (ГКС).

При проектировании системы газоснабжения на территории сельского поселения, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

6.9. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории района осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администраций путём визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории МО необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учётом положений ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения, ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

6.9.1. Основные мероприятия, проводимые по защите населения от чрезвычайных ситуаций

Защита населения от чрезвычайных ситуаций включает в себя следующие мероприятия:

- оповещение населения об опасности, информирование его о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

- эвакуация и рассредоточение;

- инженерная защита населения и территорий;

- радиационная и химическая защита;

- медицинская защита;

- обеспечение пожарной безопасности;

- подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

6.9.1.1 Оповещение и информирование людей о возникновении или угрозе возникновения какой–либо опасности.

Под оповещением понимается доведение в сжатые сроки до населения на соответствующей территории заранее установленных сигналов, распоряжений и информации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления относительно возникающих угроз и порядка поведения в этих условиях. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения на объектах экономики несет первый руководитель.

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает, прежде всего, при любой чрезвычайной ситуации включение электрических сирен, прерывистый звук которых означает передачу единого сигнала опасности «Внимание всем!».

Услышав этот сигнал, необходимо немедленно включить радиоприемник, телевизор и прослушать информацию о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации о поведении в этих условиях.

Охват населения различными средствами оповещения

Сальского района, в %.

| Население | Электросиренами | Проводным вещанием | Радиовещанием УКВ-ЧМ | Телевещанием | Сотовой связью | ОКСИОН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское | 3 | 2,5 | 94 | 98 | 96 | - |
| Итого | 3 | 2,5 | 94 | 98 | 96 | - |

Охват средствами оповещения населения Сальского района:

| Населенные пункты | Всего населенных пунктов | Проживает населения (тыс. чел) | Населенных пунктов, включенных в СО | Охват населения, тыс. чел/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | За 5 мин. | За 30 мин. |
| Сельские | 60 | 22,5 | 1 | 4,3/19 | 0.030 | 4/17 |
| Итого: | 60 | 22,5 | 1 | 4,3/19 | 0.030 | 4/17 |

Количество используемых в РАСЦО оконечных средств оповещения:

|  | Электросирен |  | Сирен с ручным управлением | СЦВ, количество СЦВ/абонентов | Типа АСО-8 (16,32) количество АСО/абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Включенных в СО | Не включенных в СО |  |  |  |
| В сельской местности | 1 | 2 | 2 | 1/27 | «Градиент-128ОП |
| Итого: | 1 | 2 | 2 | 1/27 | «Градиент-128ОП |

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами органов, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди, с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться в автоматизированном и в неавтоматизированном режиме. В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств оповещения, сопряженных с каналами сети связи общего пользования, ведомственных сетей связи и сетей вещания. В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи, ведомственных сетей связи и сетей вещания.

В мирное время существует один сигнал «Внимание всем»,

6.9.1.2. Эвакуация один из основных способов защиты населения от воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

В некоторых ситуациях (катастрофическое затопление, длительное радиоактивное загрязнение местности) этот способ является единственно возможным. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

Виды и способы эвакуации классифицируются по разным признакам :

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями (наводнение, оползень, сель и др.). Основанием для ее проведения является краткосрочный прогноз возникновения аварии или стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток. Вывоз (вывод) населения в этом случае может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. Критерием для принятия решения на проведение эвакуации в данном случае является превышение нормативного времени восстановления систем, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей человека.

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации, эвакуация может быть общей или частичной. Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации. Частичная эвакуация предусматривает вывоз (вывод) из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, лицеев, колледжей и т. п. Выбор варианта проведения эвакуации проводится с учетом масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих факторов. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является угроза жизни и здоровью людей, оцениваемая по заранее установленным для каждого вида опасностей критериям. Она проводится, как правило, по территориально–производственному принципу. В некоторых случаях эвакуация может осуществляться по территориальному принципу.

Способы и сроки проведения эвакуации определяют в зависимости от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий. В безопасных районах эвакуированное население находится до особого распоряжения.

Одним из мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций в основном военного характера является рассредоточение.

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха персонала объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Рассредоточению подлежит:

- персонал уникальных (специализированных) объектов экономики, для продолжения работы которых соответствующие производственные базы располагаются в категорированных городах, а в загородной зоне отсутствуют;

- персонал организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов категорированных городов (городских энергосетей, коммунального хозяйства, общественного питания, здравоохранения, транспорта, связи и т. п.).

Он размещается в ближайших к границам категорированных городов районах загородной зоны вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения. Районы его размещения в загородной зоне оборудуются противорадиационными и простейшими укрытиями.

Наиболее эффективным среди указанных мероприятий является укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны.

Убежища классифицируют по их защитным свойствам, вместимости, месту расположения, обеспечению фильтровентиляционным оборудованием, времени возведения.

Убежища обеспечивают защиту укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, ударной волны, отравляющих веществ, бактериологических средств и теплового воздействия при пожарах. Их возводят на участках местности, не подвергающихся затоплению. Они имеют входы и выходы с такой же степенью защиты, что и основные помещения, а на случаи их завала оборудуются аварийные выходы и свободные подходы.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) используются главным образом для защиты от радиоактивного заражения населения сельской местности и небольших городов. Часть из них возводится заблаговременно в мирное время, другие приспосабливаются при угрозе чрезвычайной ситуации или возникновении вооруженного конфликта. Как правило, их устраивают в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в сооружениях хозяйственного назначения (погребах, подпольях, овощехранилищах). ПРУ обеспечивают необходимое ослабление радиоактивных излучений, защищают при авариях на химически опасных объектах и некоторых стихийных бедствиях (бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, снежных заносах). Поэтому их располагают вблизи мест проживания или работы большинства укрываемых. Кроме убежищ и ПРУ для защиты населения используются простейшие укрытия.

6.10. Профилактические мероприятия

по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

6.10.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в поселении необходимо:

- укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным рекам.

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы и строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения ;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

6.10.2. Основные мероприятиям по защите населения

во время радиационной аварии:

- обнаружение факта аварии и оповещение о ней;

- разведка радиационной обстановки в районе аварии;

- организация радиационного контроля;

- установление и поддержание режима радиационной безопасности;

- проведение (при необходимости) на ранней стадии аварии йодной профилактики населения, персонала аварийного объекта и участников ликвидации последствий аварии;

- обеспечение населения, персонала аварийного объекта и участников ликвидации последствий аварии средствами индивидуальной защиты и использование этих средств;

- укрытие населения, оказавшегося в зоне аварии, в убежищах и укрытиях, обеспечивающих его защиту;

- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта и участников ликвидации последствий аварии;

- дезактивация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жилого назначения, территории, сельскохозяйственных угодий, транспорта, других технических средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды;

- эвакуация или отселение граждан из зон, в которых уровень загрязнения превышает допустимый для проживания населения.

6.10.3 Основные мероприятиям по защите населения

в случае химической аварии:

- обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней;

- разведка химической обстановки в зоне химической аварии;

- соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ, норм и правил химической безопасности;

- обеспечение населения, персонала аварийного объекта и участников ликвидации последствий химической аварии средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, применение этих средств;

- эвакуация населения (при необходимости) из зоны аварии и зон возможного химического заражения;

- укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту от АХОВ;

- оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов;

- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта и участников ликвидации последствий аварии;

- дегазация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и другого имущества.

6.10.4. Мероприятия медицинской защиты:

- подготовка медперсонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, медико–санитарная и морально–психологическая подготовка населения;

- заблаговременное накопление медицинских средств индивидуальной защиты, медицинского имущества и техники, поддержание их в готовности к применению;

- поддержание в готовности больничной базы органов здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности и развертывание при необходимости дополнительных лечебных учреждений;

- медицинская разведка в очагах поражения и в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение лечебно–эвакуационных мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации;

- медицинское обеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации и участников ликвидации ее последствий;

- контроль продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и водоисточников;

- проведение санитарно–гигиенических и противоэпидемических мероприятий с целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций.

6.10.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности граждан в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения правилам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных дружин и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности, сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- противопожарное страхование, установление налоговых льгот и осуществление иных мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно–спасательных работ.

6.10.6. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний

и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в поселении.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

6.10.7. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Выполнить объем работ по предупреждению болезней леса:

- лесопатологическое обследование;

- очистка леса от захламленности;

- санитарные рубки.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

6.10.8. Меры противодействия терроризму

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях, имеющих место, террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций поселений, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

6.10. 9. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

- очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту поселения и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

6.10.10. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

6.11. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне

Инженерно–технические мероприятия предусматривают согласно

- СНиП 2.01.51-90.

- СНиП 11-107-98 (п.5);

- «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

- Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

- СП 11-112-2001.

- СНиП 11-11-77*.

- СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

6.11.1 Наличие организаций, отнесенных к категорированным по ГО

В соответствии с данными перечня исходных данных и требований Главного управления по делам ГО и ЧС по Ростовской области на территории Ивановского сельского поселения, размещение категорированных организаций по ГО не предусматривается.

В особый период территория Ивановского сельского поселения находится за пределами зоны возможного опасного радиоактивного заражения.

6.11.2  Описание технических решений по светомаскировке в соответствии с требованиями СНиП «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»

Субъекты Российской Федерации, которые включены в зону светомаскировки определены СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов, входящих в зону светомаскировки, должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Подготовительные  мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

Порядок, способы, средства и сроки проведения мероприятий по световой маскировке населенных пунктов и объектов народного хозяйства определяет СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Световую маскировку населенных пунктов и организаций следует осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами. Выбор способа или сочетания способов световой маскировки должен производиться в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов и согласовываться с местными органами гражданской обороны.

Электрический способ световой маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части.

Светотехнический способ световой маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.

Механический способ световой маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

Технологический способ световой маскировки заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих его световую маскировку осуществлять механическим способом.

В целях проведения светомаскировки отключаются уличные фонари на улицах.

Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения населенных пунктов и объектов, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо предусматривать с минимальными затратами. При этом проектирование реконструкции электрических сетей необходимо выполнять комплексно для всего населенного пункта или объекта, разделяя электрические сети на питающих потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме полного затемнения, путем оптимальной группировки зданий и сооружений. При этом следует предусматривать максимальное использование существующих электрических сетей.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки к введению режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских и сельских поселениях и на объектах народного хозяйства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

При светомаскировке производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т. д.) допускается увеличение продолжительности перехода на режим полного затемнения до 10 мин. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания светомаскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 10 мин после подачи сигнала «Воздушная тревога».

Транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме полного затемнения наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

В сельских поселениях и на объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

6.11.3 Повышение надежности систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, противопожарной устойчивости зданий, коммуникаций, технологического процесса.

6.11.3.1. Рациональное размещение объектов экономики, их зданий и сооружений, повышение устойчивости зданий и сооружений, защита технологического оборудования.

Размещение объекта и отдельных его элементов должно обеспечивать уменьшение степени их поражения при применении современных средств поражения, воздействия вторичных факторов поражения, при стихийных бедствиях, возникновении крупных производственных аварий и катастроф. Размещение объекта должно учитывать также необходимость обеспечения надежных производственных связей по кооперации, предусматривать развитие предприятий дублеров или филиалов предприятия в загородной зоне.

При размещении объектов необходимо учитывать возможность образования зон катастрофического затопления в результате разрушения плотин и дамб. Места размещения материально-технических резервов следует выбирать с таким расчетом, чтобы они не оказались уничтоженными при ядерном взрыве либо при ЧС природного и техногенного характера. В то же время их целесообразно располагать как можно ближе к объектам. При определении мест хранения материально-технических резервов учитывается наличие на объектах транспортных средств и путей для быстрой и безопасной доставки различных материалов к местам их потребления на объектах.

Повышение надежности ИТК объекта заключается в повышении сопротивляемости зданий, сооружений и конструкций объекта к воздействию поражающих факторов производственных аварий, стихийных бедствий и современных средств поражения, а также в защите оборудования, в наличии средств связи и других средств, составляющих материальную основу производственного процесса.

К числу мероприятий, повышающих устойчивость и механическую прочность зданий, сооружений, оборудования и их конструкций, относятся:

- Проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом (металлическим или железобетонным). Такие материалы способствуют снижению степени разрушения несущих конструкций при землетрясениях, ураганах, взрывах и других бедствиях.

- Применение при строительстве каркасных зданий облегченных конструкций стенового заполнения и увеличение световых проемов путем использования стекла, легких панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов. Эти материалы и панели, разрушаясь, уменьшают воздействие ударной волны на сооружение, а их обломки наносят меньший ущерб оборудованию.

- Повышение устойчивости оборудования путем усиления его наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления поврежденного оборудования. Большое значение имеет прочное закрепление на фундаментах станков, установок и другого оборудования, имеющих большую высоту и малую площадь опоры. Устройство растяжек и дополнительных опор повышает их устойчивость на опрокидывание. Тяжелое оборудование размещают, как правило, на нижних этажах производственных зданий. Машины и агрегаты большой ценности рекомендуется размещать в зданиях, имеющих облегченные и трудновозгораемые конструкции, обрушение которых не приведет к разрушению этого оборудования.

- Эффективным является крепление к колоннам сооружений на шарнирах легких панелей, которые под воздействием динамических нагрузок поворачиваются, значительно снижая воздействие ударной волны на несущие конструкции сооружений.

- Применение легких, огнестойких кровельных материалов, облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных маршей при реконструкции существующих промышленных сооружений, а так же при новом строительстве. Обрушение этих конструкций и материалов принесет меньший вред оборудованию, по сравнению с тяжелыми железобетонными перекрытиями, кровельными и другими конструкциями.

- Дополнительное крепление воздушных линий связи, электропередач, наружных трубопроводов на высоких эстакадах в целях защиты от повреждений при ураганах, взрывах и наводнениях, а также при скоростном напоре воздуха ударной волны.

- Установка в наиболее ответственных сооружениях дополнительных опор для уменьшения пролетов, усиление наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих конструкций, применение бетонных и применение бетонных или металлических поясов, повышающих жесткость конструкций

- Рациональная компоновка технологического оборудования при разработке объемно-планировочного решения предприятия, для исключения его повреждения обломками разрушающихся конструкций и ослабления воздействия различных источников ЧС. Некоторые виды технологического оборудования размещают вне здания - на открытой площадке территории объекта под навесами. Это исключит разрушение его обломками ограждающих конструкций. Особо ценное и уникальное оборудование целесообразно размещать в зданиях с повышенными прочностными характеристиками (наличие жесткого каркаса, пониженная высотность и т. д.), в заглубленных, подземных или специально построенных помещениях повышенной прочности. Для его защиты разрабатываются, а при угрозе возникновения ЧС изготавливаются и устанавливаются специальные индивидуальные энергогасящие устройства: камеры, шатры, кожухи, зонты, шкафы, а также сетки и козырьки. При создании и применении этих устройств следует оценивать их эффективность.

- Устройство дополнительных конструкций, обеспечивающих быструю эвакуацию людей при пожарах, особенно из высотных зданий.

- Возведение насыпей и дамб в целях защиты от наводнений.

- Углубление или надежное укрепление емкостей для хранения и приготовления химикатов, а также устройство автоматических отключающих устройств на системах подачи химически опасных веществ.

Основные мероприятий по повышению устойчивости технологического оборудования ввиду его более высокой прочности по сравнению со зданиями, в которых оно размещается, заключаются в сооружении над ним специальных устройств (в виде кожухов, шатров и т.п.), защищающих его от повреждения обломками разрушающихся конструкций.

При недостаточной устойчивости самого оборудования от действия скоростного напора ударной волны оно должно быть прочно закреплено на фундаментах анкерными болтами.

При реконструкции и расширении промышленных объектов наиболее ценное и уникальное оборудование необходимо размещать в нижних этажах и подвальных помещениях или в специальных защитных сооружениях. Целесообразно также размещать его в отдельно стоящих зданиях павильонного типа, имеющих облегченные и несгораемые ограждающие конструкции, разрушение которых не повлияет на сохранность оборудования.

6.11.3.2. Повышение устойчивости системы водоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий.

Повышение устойчивости системы водоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий:

- Обеспечение водоснабжения объекта от нескольких систем или от двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.

- Обеспечение водоснабжения объекта только от защищенного источника с автономного и защищенного источника энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения объекта.

- Создание обводных линий и устройство перемычек, по которым подают воду в обход поврежденных участков.

- Размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений.

- Внедрение автоматических и полуавтоматических устройств, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети.

- Применение на объектах, потребляющих большое количество воды, оборотного водоснабжения с повторным использованием воды для технических целей. Такая технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта.

- Выполнение инженерных мероприятий по защите водозаборов на подземных источниках воды.

6.11.3.3 Повышение устойчивости системы теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий.

Повышение устойчивости системы теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий:

- Защита источников тепла и заглубление коммуникаций в грунт.

- Строительство тепловой сети по кольцевой системе, прокладка труб отопительной системы в специальных каналах.

- Размещение запорных и регулирующих приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений.

- Установка на тепловых сетях запорно-регулирующей аппаратуры (задвижек, вентилей и др.), предназначенных для отключения поврежденных участков.

- Повышение устойчивости системы канализации достигается:

- Строительством раздельных ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.

- Устройством выводов для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие естественные и искусственные углубления.

- Строительством колодцев с аварийными задвижками и установкой их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м (по возможности, на не заваливаемой территории).

Для повышения устойчивости канализации следует строить раздельные системы: одна – для ливневых, другая – для промышленных и хозяйственных (фекальных) вод.

6.11.3.4 Повышение устойчивости системы электроснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий.

Повышение устойчивости системы электроснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий:

- Создание дублирующих источников электроэнергии, газа, воды и пара путем прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо- и пароснабжающих коммуникаций, с последующим их закольцовыванием.

- Перенос инженерных и энергетических коммуникаций в подземные коллекторы, размещение наиболее ответственных устройств (центральных диспетчерских распределительных пунктов) в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях.

- Создание резерва автономных источников электро- и водоснабжения, т.е. использование передвижных электростанций, насосных агрегатов с автономными двигателями и т. п.

- Обеспечение возможности работы тепловых электростанций на различных видах топлива, создание запасов топлива и его укрытие в конструктивно усиленных хранилищах.

- Проведение мероприятий по переводу воздушных линий электропередач на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, - на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных каналах).

- Установка при монтаже новых и реконструкции существующих электрических сетей автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжений отключают поврежденные участки.

6.11.3.5 Повышение устойчивости системы газоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий.

- Повышение устойчивости системы газоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий:

- Подача газа в газовую сеть объекта от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций).

- Создание при проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей закольцованных систем на каждом объекте экономики.

- Расположение узлов и линий газоснабжения под землей.

- Установка на газопроводах автоматических запорных и переключающихся устройств дистанционного управления, позволяющих отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.