Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

_______________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12. 2011г.                                                                                                                     № 154

с. Ивановка

«Об  утверждении Генеральной схемы

очистки территорий муниципального образования

«Ивановское  сельское  поселение».

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 года N 152 "Об утверждении "Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации", решением областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга от 22 июля 2008 года N 7 "О состоянии полигонов (свалок) твердых отходов потребления и организации санитарной очистки на территории муниципальных образований"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить Генеральную схему очистки территорий муниципального образования «Ивановское  сельское  поселение» на 2010-2026 годы (приложение).

- 2. Рекомендовать предприятиям, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям Ивановского сельского поселения для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов с 01.01.2012 применять нормы накопления твердых отходов в соответствии с приложением.

3. Настоящее постановление специалисту администрации по вопросам коммунального хозяйства обнародовать на информационных стендах Ивановского  сельского поселения.

4. Контроль   выполнения  постановления  оставляю за собой.

Глава Ивановского сельского поселения                	             О.В.Безниско

Копия верна. Специалист администрации                         Л.И.Лопатка

Подготовил специалист

Мищенко В.В.

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского сельского                                              поселения

от 20.12. 2011г.  № 154

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Фамилия И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Короткин Е.М. | Главный специалист |  |
| Соловьева Е.Н. | Руководитель рабочей группы |  |
| Черпакова П.А. | Инженер - эколог |  |
| Останин И.В. | Инженер - экономист |  |
| Шайхулова А.И. | Инженер - технолог |  |

|  | С О Д Е Р Ж А Н И Е |  |
| --- | --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………….5

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ  МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	8

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	11

3.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	12

4. СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	13

5. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО	14

5.1. Состав, свойства, нормы накопления и количество твердых бытовых отходов	14

5.2  Обоснование и выбор системы сбора, удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов	19

5.3. Расчет потребного количества мусоровозного транспорта в Ивановском сельском поселении	28

5.4. Расчет потребного количества контейнеров для сбора ТБО в Ивановском сельском поселении	33

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ…………………………………………………………………………………………36

7. УБОРКА ДОРОГ	38

7.1  Состояние уборки дорог, определение состава и объема работ……………………….41

7.2  Летняя уборка дорог………………………………………………………………………44

7.3  Зимняя уборка дорог	49

7.4. Расчет потребного количества специальной техники  для уборки дорог в Ивановском сельском поселении	58

8.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	66

9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	68

10. РАСЧЕТ МОЩНОСТей ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ баз    И СООРУЖЕНИЙ	69

10.1 Расчет мощностей полигонов	69

10.2 Стационарный снегоприемный пункт. Расчет площади   снегоприемного   пункта…70

10.3 Расчет потребного количества спецтехники……………………………………………72

11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ  ДОРОГ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	755

12. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИя НА ОРГАНИЗАЦИЮ САНИТАРНОЙ 77ОЧИСТКИ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	777

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	82

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………….………………………..…86

Приложение 1. Характеристика жилфонда…………………………………………………..1 стр.

Приложение 2. Основные исходные данные………………………………………………... 8 стр.

Приложение 3. Нормы накопления…………………………………………………  ………1 стр.

Приложение 4. Уточненные данные по площади и протяженности дорог………………...4 стр.

Приложения 5. Количество и размещение полигонов………………….……………….…. 1 стр.

В В Е Д Е Н И Е

Генеральная схема  очистки территории населенных пунктов муниципального образования «Ивановское сельское поселение» разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Областной закон Ростовской области от 11.03.2003г. №36-ЗС «Об охране окружающей среды в Ростовской области»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

В работе используются следующие основные понятия:

- отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившая свои потребительские свойства;

- опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;

- обращение с отходами – деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

- размещение отходов – хранение и захоронение отходов;

- складирование отходов- содержание отходов в определенном месте, в определенных заданных условиях, в течение определенного интервала времени, с целью последующего захоронения, обезвреживания или использования;

- захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду;

- использование отходов – применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

- обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигании и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду;

- объект временного складирования отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород).

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является остро актуальной, поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки сельского поселения, охраны окружающей среды и ресурсосбережения.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологического состава (черные и цветные металлы, макулатуросодержащие и текстильные компоненты, стеклобой, пластмасса, пищевые отходы, камни, кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и пр.).

Ежегодно каждый житель производит 300-400 кг ТБО, образующих отходы. Промедление с его удалением и ликвидацией недопустимо, т.к. может привести к глобальным эпидемиям (холера, чума и др.), к серьезному загрязнению сельского поселения. В то же самое время ТБО содержит ценные компоненты (металлы, органические вещества), а также являются потенциальным энергетическим источником.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды,  включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов и уборке территорий.

Задачи схемы состоят в следующем: выбор наиболее эффективных в санитарном, экологическом и техническом отношениях мероприятий при минимальных строительных и эксплуатационных расходах, применение наиболее прогрессивных и экологически выгодных в условиях данного сельского поселения систем и способов сбора, удаления, обезвреживания  и использования твердых и жидких отходов с учетом комплексной механизации трудоемких процессов и максимальной экономии материальных, сырьевых, энергетических ресурсов, использование наиболее совершенных методов уборки территорий, рациональное размещение объектов санитарной очистки и уборки в плане населенных пунктов.

Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации. МДК 7-01.2003. Москва, 2003;

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва, Стройиздат, 1980;

Схема разработана организацией Системы управления отходами и экологические проекты» в 2010 г.

# 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ  МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Ивановское сельское поселение  расположено в южной части Ростовской области, на реке Большая Сандата. Расстояние до районного центра г.Сальск –42 км, до Ростова-на-Дону –182 км.

В состав муниципального образования «Ивановское сельское поселение» входят село Ивановка, хутор Александровский, хутор Сладкий.

Общая численность населения Ивановского сельского поселения  на 01.11.2010 г. составляет 1982 человек.

Данные о численности по районам представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Численность населения, чел

| Состав МО «Ивановское сельское поселение» | Численность, чел. |
| --- | --- |
| село Ивановка | 1917 |
| хутор Александровский | 10 |
| хутор Сладкий | 55 |
| Всего Ивановское сельское поселение | 1982 |

Общая протяженность улично-дорожной сети 19,2 тыс. п.м.; площадь – 104 тыс. м2.

В табл. 1.2 приведены данные для разработки схемы санитарной очистки   МО «Ивановское сельское поселение».

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность жителей, в т.ч. | человек | 1982 | 1982 | 1922 | 1922 | 1922 |
| 2. | благоустроенного жилфонда | человек | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 3. | неблагоустроенного жилфонда и частного сектора | человек | 1982 | 1982 | 1922 | 1922 | 1922 |
| 4. | НИИ, проектные институты, конструкторские бюро | сотр. | Объектов нет |  |  |  |  |
| 5. | Сбербанки, банки | сотр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Отделения связи | сотр. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7.8. | Административные и другие учреждения, офисы | сотр. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9. | ФАП, поликлиники, амбулатории | посещ./ день | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
| 10. | Больницы | койко-место | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 11. | Санатории, пансионаты | койко-место |  |  |  |  |  |
| 12. | Аптеки | м2 торг. площади | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13. | Ясли, детские сады | мест | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Школы, лицеи, профтехучилища | мест | 209 | 209 | 220 | 220 | 220 |
| 15. | Техникумы, ВУЗы | мест | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 16. | Дома-интернаты | мест |  |  |  |  |  |
| 17. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки | мест | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 18. | Спорт. арены, стадионы | мест | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 19. | Продовольственные магазины | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |
| 20. | Промтоварные магазины | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |
| 21. | Хозтовары | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |
| 22. | Рынки | м2 торг. площади | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 23. | Смешанные магазины | м2 торг. площади | 438 | 438 | 450 | 450 | 450 |
| 24. | Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники | м2 общ. площади | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 25. | Ремонт и пошив одежды | м2 общ. площади | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 26. | Химчистки и прачечные | м2 общ. площади | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 27. | Парикмахерские и косметические салоны | посад. мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28. | Гостиницы, общежития | мест | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 29. | Предприятия общественного питания | мест | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 30. | Железнодорожные и автовокзалы | пассажиров | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 31. | Автомастерские | машино-мест |  |  |  |  |  |
| 32. | Автозаправочные станции | машино-мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33. | Автостоянки и парковки | машино-мест | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 34. | Гаражи | машино-мест |  |  |  |  |  |

# 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Физико-геологические условия Ивановского сельского поселения Сальского района Ростовской области определяется положением его вблизи границ ландшафтных областей Предкавказья: Кубано-Приазовской чернозёмной степи и полупустыни Прикаспийской низменности.

С Прикаспийской низменности в летний период проходят массы сильно подогретого сухого воздуха, что вызывает устойчивые высокие летние температуры воздуха и отсутствие дождей.

Эти обстоятельства позволяют отнести описываемый район к засушливой провинции Ростовской области.

Средне-месячная температура самого жаркого летнего месяца достигает 24-25ºС. Продолжительность тёплого периода года 220-250 дней.

В этот период выпадает наибольшее количество осадков составляет 350-400 мм в год.

Почвенный покров в районе Ивановского сельского поселения представлен маломощными тяжёло-суглинистыми карбонатными чернозёмами на лессовидных суглинках.

Растительность в районе поселения носит черты, характерные для разнотравно-ковыльной степи.

# 3.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию отходов  и уборке территорий.

Согласно исходным данным (Приложение 1), специализированных организаций, отвечающих за санитарную очистку и уборку территории населенных пунктов Ивановского  сельского поселения, нет.

Уборка территории сельского поселения осуществляется силами администрации. Специальных машин для осуществления санитарной очистки и механизированной уборки нет.

Санкционированных объектов размещения отходов, предприятий по обезвреживанию отходов, мусороперегрузочных станций,  снегоприемных пунктов, пунктов заправки поливомоечных машин водой, пунктов приема ЖБО (очистные сооружения канализации, поля фильтрации, канализационные насосные станции) на территории сельского поселения нет.

# 4. СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и обезвреживанию твердых бытовых отходов. Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий сельского поселения в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии. Согласно исходным данным (Приложение 1) следует, что:

На территории МО “Ивановское сельское поселение” сбор ТБО не организован.

На данный момент, в соответствии с постановлением главы Ивановского сельского поселения Сальского района Ростовской области №2 от 15.01.2010г. «О нормах накопления и ставке оплаты на одного человека в месяц за вывоз твердых бытовых отходов для населения Ивановского сельского поселения», действует норма накопления ТБО равная 1,36 м3/чел. на 1 человека проживающего в неблагоустроенных домах.

На территории МО «Ивановское сельское поселение» согласно исходным данным (Приложение 1) расположена одна несанкционированная свалка:

- 0,5 км на юго-запад от села Ивановка, площадь объекта 1,2 га

Основными видами отходов на несанкционированных свалках являются ТБО от населения, уличный мусор, садово-парковые и строительные отходы. В последнее время увеличивается доля строительных отходов.

# 5. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО

## 5.1. Состав, свойства, нормы накопления и количество твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кости, стекло, кожу, резину, камни, полимерные материалы, прочие (неклассифицируемые фракции), отсев менее 15 мм. Морфологический состав ТБО для разных климатических зон (в % по массе) приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Морфологический состав ТБО для разных климатических зон,

% по массе

| Компонент, % по массе | Климатическая зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средняя | южная | северная |
| Пищевые отходы | 27…37 | 37…45 | 29…36 |
| Бумага, картон | 37…41 | 23…32 | 26…36 |
| Дерево | 1…2 | 1…2 | 2…5 |
| Черный металлолом | 3…4 | 2…3 | 3…4 |
| Цветной металлолом | 1…2 | 1…2 | 1…2 |
| Текстиль | 3…5 | 3…5 | 4…6 |
| Кости | 1…2 | 1…2 | 1…2 |
| Стекло | 2…3 | 2…3 | 4…6 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 2…3 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 1…3 |
| Пластмасса | 5…6 | 5…6 | 5…6 |
| Прочее | 1…2 | 3…4 | 1…2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6…8 | 4…6 |

Источник: Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф. и др. справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест»; Москва 2005 г.

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20…25% весной до 40…45% осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания (особенно в городах южной зоны). Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7 % в городах южной зоны и с 11 до 5 % в средней зоне.

Состав ТБО жилищного фонда и предприятий торговли резко различается (табл. 5.2), что важно, с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утилизируемых фракций ТБО.

Существенно влияет на состав ТБО организация сбора в городе утильной бумаги, пищевых отходов, стеклотары.

Таблица 5.2

Сравнение морфологического состава ТБО, собираемых в жилом фонде и в общественных и торговых предприятиях городов и регионов России,

% по массе

| Компонент | ТБО жилого фонда | ТБО общественных и торговых предприятий |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27…37 | 13…16 |
| Бумага, картон | 37…41 | 45…52 |
| Дерево | 1…2 | 3…5 |
| Черный металлолом | 3…4 | 3…4 |
| Цветной металлолом | 1…2 | 1…4 |
| Текстиль | 3…5 | 3…5 |
| Кости | 1…2 | 1…2 |
| Стекло | 2…3 | 1…2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 2…3 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1…2 |
| Пластмасса | 5…6 | 8…12 |
| Прочее | 1…2 | 2…3 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 5…7 |

Источник: Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф. и др. справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест»; Москва 2005 г.

Фракционный состав ТБО (процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера) оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и транспортировки, так и на параметры мусороперерабатывающего  оборудования.  В табл. 5.3 приведен фракционный состав ТБО.

Таблица 5.3.

Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150…250 | 100…150 | 50…1000 | менее 50 |
| Пищевые отходы | - | 0…1 | 2…10 | 7…12,6 | 17…21 |
| Бумага, картон | 3…8 | 8…10 | 9…11 | 7…8 | 2…5 |
| Дерево | 0,5 | 0…0,5 | 0…0,5 | 0,5 | 0…0,5 |
| Металл | - | 0…1 | 0,5…1 | 0,8…1,6 | 0,3…0,5 |
| Текстиль | 0,2…1,3 | 1…1,5 | 0,5…1 | 0,3…0,8 | 0…0,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3…0,5 | 0,5…0,9 |
| Стекло | - | 0…0,3 | 0,3…1 | 1…2 | 1…1,6 |
| Кожа, резина | - | 0…1 | 0,5…2 | 0,5…1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2…1 | 0,5…1,8 | 0,5…2 |
| Пластмасса | 0…0,2 | 0,5…1 | 1…2,2 | 1…2,5 | 0,2…0,5 |
| Прочее | 0…0,3 | 0,2…0,6 | 0…0,5 | 0…0,4 | 0…0,5 |
| Отсев (менее 15 мм) | - | - | - | - | 4…6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Норма накопления твердых бытовых отходов  это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек  для жилого фонда; место в гостиницах, дошкольных учреждениях, на м2 площади в торговых организациях и т.д.) в единицу времени (сутки, год).  Норма накопления определяется в единицах массы (кг, т) или объема (л, м3). К твердым бытовым отходам, входящих в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

На норму накопления влияют такие факторы как степень благоустройства жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания.

Нормы накопления твердых  бытовых отходов утверждены Постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 15.01.2010г № 2 (приложение 2).

В таблице 5.4 представлены нормы накопления, на настоящий момент и перспективу.

Таблица 5.4

Нормы накопления ТБО для населения МО Ивановское сельское поселение на существующее положение и перспективу.

| Норма накопления | 2010 | 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на одного жителя благоустроенных домов | - | - | - | - | - |
| на одного жителя неблагоустроенных домов | 1,36 | 1,37 | 1,42 | 1,49 | 1,56 |

К крупногабаритным относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3 (в табл. 5.5 приведен ориентировочный состав крупногабаритных отходов).

Таблица 5.5

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

| Материалы | Содержание, % | - Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера |
| Бумага картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Детские ванночки, тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Холодильники. плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

Анализ состава крупногабаритных отходов показывает, что более половины по массе составляют предметы из дерева, а 80% - легкосгораемые компоненты.

Крупногабаритные отходы в соответствии с ГОСТ Р 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» достигают 5% по объему от общего количества твердых бытовых отходов.

В табл. 5.6 приведены объемы крупногабаритных отходов, планируемые к образованию в МО «Ивановское сельское поселение»

Таблица 5.6

Объем образования крупногабаритных отходов в МО «Ивановское сельское поселение» на перспективу до 2026 г.

| Показатель | Объем образования, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| Крупногабаритные отходы | 127,98 | 135,77 | 141,43 | 148,40 | 155,38 |

Таблица посчитана на основе предоставленных данных (Приложение 2).

Вывоз крупногабаритных отходов следует производить по заявке, от жилищной организации передаваемой транспортной организации, осуществляющей их вывоз. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

## 5.2  Обоснование и выбор системы сбора, удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов

5.2.1 Обоснование и выбор системы сбора и удаления твердых бытовых отходов

Главным условием санитарной очистки населенных пунктов является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам;

- все домовладения районов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки;

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места складирования и обезвреживания (полигон) или на сортировочный комплекс.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО с придомовых территорий и транспортировку до места назначения.

В соответствии с  «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» № 4690-88 от 5 августа 1988 г. металлические контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней, деревянные сборники – дезинфицировать после каждого опорожнения.

В случае отсутствия возможности мойки контейнеров на полигоне ТБО, приобрести машину для мойки контейнеров на месте их размещения.

Мойку в домовладениях при системе несменяемых контейнеров возможно производить на месте их установки в передвижных моечных пунктах, которые монтируются на шасси грузового автотранспорта. В России специальное оборудование фирмы HALLER монтируется на шасси МАЗ-500А. Машина оборудована резервуарами чистой и отработанной воды емкостью по 7000 л. Вода под высоким давлением поступает в 4 реактивных сопла, вращающихся внутри контейнера. Итальянской фирмой CRISTANINI на шасси IVECO выпускается ряд машин EUROSANIMATIC для мойки контейнеров. В этой машине мойка осуществляется горячей водой без применения дезинфицирующих средств. Наиболее производительной является машина модели 150Е18. Вместимость бака чистой воды-5500 л. Машина осуществляет мойку контейнеров емкостью до 1700 л. Расход воды -30 л/мин. Время обработки контейнера-55 сек. Австрийской фирмой MUT выпускается ряд современных мусоровозов системы M-U-T ROTOPRESS 205, в том числе M-U-T ROTOPRESS 205/18,0 с моющим устройством для контейнеров. НПК «Коммаш» выпускает машины для мойки контейнеров ТГ-100 на базе КАМАЗ-43253.

В среднем для мойки 1 контейнера требуется 60 л воды. За рейс передвижной моечный пункт способен помыть 110-120 контейнеров. Количество контейнеров емкостью 0,75 м3, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется исходя из расчетной нормы накопления ТБО и численности проживающего населения. В связи с тенденцией роста нормы накопления возможно: либо пополнять количество контейнеров, либо увеличивать их объем, либо использовать контейнерную площадку закрытого типа для раздельного сбора ТБО.

Удаление ТБО из домовладений должно осуществляться своевременно.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Роспотребнадзора (СанПиН 42-128-4690-88 п.1.8).

При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта для жителей (СанПиН 42-128-4690-88 п. 1.12). Работы по вывозу ТБО придомовых территорий следует производить не ранее 8 часов и не позднее 23 часов.

В каждом населенном пункте периодичность  удаления твердых бытовых отходов  согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

5.2.2 Выбор  метода переработки или размещения ТБО

Известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО.

Методы обезвреживания и переработки ТБО по конечной цели делятся на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие и задачи экономики – использование вторичных

ресурсов); по технологическому принципу – на биологические, термические, химические, механические, смешанные.

Наибольшее распространение в РФ и зарубежных странах получили такие методы как:

- размещение на полигонах;

- термическая переработка (сжигание);

- биотермическая переработка (аэробное компостирование);

- сортировка ТБО с извлечением ценных компонентов для вторичного использования.

Размещение на полигонах

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Полигон ТБО должен соответствовать СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  На полигонах производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения, обеспечивающее экономное использование земельных участков. После закрытия полигонов производится рекультивация с целью последующего использования земельного участка.

Все работы по размещению, уплотнению и изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано.

Оптимальными условиями строительства полигонов для складирования отходов являются: наличие свободного участка с основанием на водоупорных грунтах; расположение уровня грунтовых вод ниже 2 м от поверхности площадки (площадки с выходами ключей исключаются); обеспеченность грунтом или инертными отходами для изоляции ТБО; конфигурация участка, близкая к квадрату; высота складирования ТБО выше 20 м; размещение на расстоянии до 15 км от центра сбора ТБО (при одноэтапном вывозе отходов).

Существуют технологические подходы к оборудованию полигонов системой отбора биогаза и последующим использованием его в качестве топлива (биогазовые полигоны).  Возможны две технологические схемы: получение биогаза с эксплуатируемых полигонов и получение биогаза с закрытых полигонов.

Мусоросжигательные заводы

Наибольшее распространение среди термических методов переработки ТБО получило сжигание.

Целью сжигания является уменьшение объема ТБО, уничтожение под воздействием высоких температур (800-1000 0С) патогенной микрофлоры, яиц гельминтов и личинок мух, определяющих санитарную опасность отходов, а также разложение и окисление органических веществ. При сжигании ТБО на мусоросжигательных заводах горючие компоненты окисляются с образованием двуокиси углерода (СО2), паров воды (Н2О) и различных газообразных и твердых примесей, в том числе и токсичных. Несгоревшие компоненты выносятся из топки отходящими газами в виде твердых примесей золы уноса, составляющих в среднем 3-6% сухой массы сжигаемых отходов и образуют твердый остаток (шлак) до 25-30% исходного материала (по массе).

Главный недостаток мусоросжигательных заводов – трудность очистки выходящих в атмосферу газов от вредных примесей, особенно от диоксинов.

В последнее годы получил распространение еще один метод термической переработки отходов - пиролиз, обеспечивающий высокоэффективное обезвреживание отходов, их энерготехнологическое использование в качестве топлива и сырья для промышленности при одновременном сокращении выбросов, загрязняющих окружающую природную среду. При пиролизе отходов протекают следующие связанные между собой процессы: сушка, сухая перегонка (собственно пиролиз), газификация и горение коксового остатка, взаимодействие образовавшихся газообразных продуктов.

Компостирование

Компостирование - это технология переработки отходов, основанная на их биотермическом аэробном разложении. Существуют технологии компостирования пищевых отходов (35 % ТБО по массе), а так же неразделенного потока ТБО.

Оборудование заводов по механизированной переработке ТБО предназначено для создания оптимальных условий обезвреживания и компостирования отходов, создания и поддержания необходимого воздушного, влажностного и температурного режимов. Для создания лучших условий компостирования применяются различные способы подготовки отходов или их сочетания: магнитная сепарация, просеивание для разделения по крупности и измельчение.

Оптимальными условиями строительства завода по механизированной переработке ТБО в компост являются:

- наличие гарантированных потребителей компоста в радиусе 20-50 км;

- численность обслуживаемого населения не менее 100-150 тыс. чел.

В настоящее время все большую популярность приобретает технология переработки отходов с помощью червей – вермикомпостирование отходов, которая позволяет ускоренно и более качественно перерабатывать органическую составляющую ТБО в биогумус - высокоэффективное органическое удобрение, применение которого улучшает агрохимические свойства, повышает качество и увеличивает урожай сельскохозяйственной продукции. При всех экологических преимуществах она имеет существенное ограничение – процесс переработки ТБО червями в гумус происходит при температуре 15-30°С.

Сортировка ТБО. Селективный сбор ТБО

Для сокращения количества отходов и извлечения полезных составляющих используется разделение и сортировка. Процесс сортировки показывает, что одни материалы можно легко отсортировать, а другие совсем невозможно отделить, так как материалы неразрывно связываются в процессе производства (композитные материалы), либо использования (бумажные отходы, металлические банки, полиэтилен, текстиль, загрязненные остатками продуктов, жира, грязи).

В настоящее время за рубежом и в РФ нет производств, обеспечивающих 100% механизацию процессов сортировки ТБО. Предлагаемые способы сортировки сводятся к дроблению крупногабаритных отходов, ворошению и сепарации барабанными грохотами, ручной сортировке отходов, отбора черных металлов методом магнитной сепарации, прессованию подготовленного однородного материала (картона, бумаги, черного и цветного металлов). До 70% бытовых отходов, не подвергающихся разделению, отправляются на полигоны для захоронения.

В ряде зарубежных стран, а так же российских городов получил распространение селективный сбор бытовых отходов на основе добровольности и гражданственности населения.

С этой целью организуются площадки в центре жилых зон, где размещаются  контейнеры, предназначенные для определенного вида отходов, т.е. сортировка ТБО обеспечивается самими жителями. После наполнения контейнеры вывозятся на предприятия, которые заинтересованы в данных компонентах. Также применяется двух контейнерная система, когда один контейнер предназначен для перерабатываемых отходов, а другой для всего остального.

Потенциально раздельному сбору может подвергаться 35-40 % по массе отходов от их общего накопления (по объему может достигать 70 %). По результатам экспериментов, проводимых в Санкт-Петербурге и Москве объем отходов, складируемых в контейнеры для раздельного сбора ТБО, более 35 %.

Наряду с перечисленными методами в мире разрабатываются альтернативные методы обезвреживания и переработки ТБО, направленные на получение новых материалов, а именно:

- гидросепарация, т.е. получение из ТБО бумажной массы (13 %), 
стекла (4 %), черные и цветные металлы (9 %). Однако такая бумажная масса не находит сбыта и такие производства могут быть организованны только при целлюлозно-бумажных комбинатах;

- изготовление гранулированного топлива. В отличие от ТБО данное топливо может длительное время храниться и легко транспортируется. Однако стоимость данных брикетов в несколько раз выше стоимости ТБО, поэтому  данный метод не нашел практического применения;

- переработка ТБО в анаэробных условиях для выработки биогаза. Данный метод пригоден в сельских местностях для получения биогаза из отходов животноводческого производства.

Для МО «Ивановское  сельское поселение», из рассмотренных вариантов размещения или переработки бытовых отходов наиболее приемлемым способом, учитывающим количество образующихся отходов, материальные возможности администрации и организации, занимающейся сбором и транспортировкой отходов, является  строительство контейнерных площадок закрытого типа для раздельного сбора ТБО  в местах сбора отходов и размещение оставшихся после сортировки отходов на полигоне.

Также с целью улучшения благоустройства города, уменьшения несанкционированных свалок, уменьшения количества отходов, поступающих на складирование, упрощения вывоза крупногабаритного мусора (КГМ);  рекомендуется осуществить частичную сортировку отходов до их поступления на полигон непосредственно на месте сбора- контейнерной площадке закрытого типа.  Для этого необходимо поставить контейнерные площадки для раздельного сбора ТБО(патент на полезную модель №  92854  зарегистрировано в Гос. реестре полезных моделей РФ 10 апреля 2010 года.);

Также необходимо организовать пункты приема вторсырья на территории  МО «Ивановское сельское поселение».

Рекомендуется прием стеклотары, металлолома (в т.ч. алюминиевых банок), пластиковых бутылок, бумаги (макулатуры) и картона. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* в  МО «Ивановское сельское поселение» требуется  один пункт приема вторичного сырья  (1 объект на микрорайон с населением до 10 тыс. чел).

## 5.3. Расчет потребного количества мусоровозного транспорта

Для определения количества мусоровозов, необходимых для сбора и вывоза ТБО в МО «Ивановское сельское поселение», следует определить среднесуточное накопление ТБО и производительность по типам машин, применяемых для этих целей.

5.3.1 Определение годового накопления ТБО

где О – годовое накопление ТБО, м3

W - норма накопления ТБО на человека в год, м3

Ч – количество человек

Для неблагоустроенного жилищного фонда

| Год | Кол-во чел Н.Ж | Норма Н.Ж | O |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1982,00 | 1,36 | 2695,52 |
| 2011 | 1982,00 | 1,37 | 2715,34 |
| 2012-2016 | 1922,00 | 1,42 | 2729,24 |
| 2017-2021 | 1922,00 | 1,49 | 2863,78 |
| 2022-2026 | 1922,00 | 1,56 | 2998,32 |

5.3.2 Определение среднесуточного накопления ТБО

Среднесуточное накопление ТБО определяется по формуле:

Н=О365⋅К⋅r,

где  Н – среднесуточное накопление ТБО, м3;

О – годовое накопление ТБО, м3;

365 – число дней в году;

К – коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО (К = 1,4);

r - коэффициент, учитывающий извлечение вторсырья (r = 0,75).

Для неблагоустроенного жилищного фонда

| Год | O | 365,00 | K | r | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2695,52 | 365,00 | 1,40 | 0,75 | 7,75 |
| 2011 | 2715,34 |  |  |  | 7,81 |
| 2012-2016 | 2729,24 |  |  |  | 7,85 |
| 2017-2021 | 2863,78 |  |  |  | 8,24 |
| 2022-2026 | 2998,32 |  |  |  | 8,63 |

5.3.3 Определение годового и среднесуточного накопления ТБО по населенным пунктам

Для неблагоустроенного жилищного фонда

| Название | Ч | W | O | β | H |  | Ч | W | O | β | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |
| село Ивановка | 1917 | 1,36 | 2607,12 | 0,003 | 7,50 | село Ивановка | 1917 | 1,37 | 2626,29 | 0,003 | 7,56 |
| хутор Александровский | 10 | 1,36 | 13,6 |  | 0,04 | хутор Александровский | 10 | 1,37 | 13,7 |  | 0,04 |
| хутор Сладкий | 55 | 1,36 | 74,8 |  | 0,22 | хутор Сладкий | 55 | 1,37 | 75,35 |  | 0,22 |
| 2012-2016 |  |  |  |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |
| село Ивановка | 1917 | 1,42 | 2722,14 | 0,003 | 7,83 | село Ивановка | 1917 | 1,49 | 2856,33 | 0,003 | 8,22 |
| хутор Александровский | 10 | 1,42 | 14,2 |  | 0,04 | хутор Александровский | 10 | 1,49 | 14,9 |  | 0,04 |
| хутор Сладкий | 55 | 1,42 | 78,1 |  | 0,22 | хутор Сладкий | 55 | 1,49 | 81,95 |  | 0,24 |
| 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Ивановка | 1917 | 1,56 | 2990,52 | 0,003 | 8,60 |  |  |  |  |  |  |
| хутор Александровский | 10 | 1,56 | 15,6 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| хутор Сладкий | 55 | 1,56 | 85,8 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |

β=1365⋅К⋅r

5.3.4. Определение производительности  мусоровозного транспорта

Производительность мусоровозного транспорта определяется по формуле:

Пр = q  V,

где	Пр – производительность машины за 1,5 смены(12 часов), м3;

q	–  число рейсов;

V	–  количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов определяется по формуле:

q=Ttp,

где	Т	– продолжительность смены, 12 ч;

tp	– время затрачиваемое на 1 рейс, с учетом коэффициента использования рабочего времени.

Мусоровоз вместимостью 20 м3

| Год | g | V | Пр |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2011 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2012-2016 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2017-2021 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2022-2026 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |

5.3.4.1. Расчет потребного количества мусоровозного транспорта                            для сбора и вывоза ТБО

Потребное количество машин определяется по формуле:

П=Н⋅КПр,

где  П – потребное количество спецмашин, шт.;

Н – расчетно-суточное накопление ТБО, м3;

К – коэффициент, учитывающий процент использования мусоровозов данного типа;

Пр – производительность машин за 1 смену, м3.

| Год | H | K | Пр | П | Пф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 7,75 | 1,00 | 20,00 | 0,39 | 1,00 |
| 2011 | 7,81 | 1,00 | 20,00 | 0,39 | 1,00 |
| 2012-2016 | 7,85 | 1,00 | 20,00 | 0,39 | 1,00 |
| 2017-2021 | 8,24 | 1,00 | 20,00 | 0,41 | 1,00 |
| 2022-2026 | 8,63 | 1,00 | 20,00 | 0,43 | 1,00 |

## 5.4. Расчет потребного количества контейнеров для сбора ТБО в Ивановском сельском поселении

Необходимое количество контейнеров определяется по формуле:

N=H⋅K4⋅m⋅K5Vк⋅K6,

где 	 N	– потребное количество контейнеров, шт.;

Н	– расчетно-суточное накопление ТБО, м3;

К4	– коэффициент, учитывающий долю вывозимого объема ТБО                (К4 = 1);

m	– периодичность вывоза ТБО (m=1);

К5	– коэффициент, учитывающий количество контейнеров находящихся в ремонте и резерве (К5 = 1,05);

Vk	 – емкость одного контейнера, м3 (Vk	= 0,75);

К6	 – коэффициент заполнения контейнера (К6 = 0,9)

| Год | Nф |
| --- | --- |
| 2010 | 14,00 |
| 2011 | 14,00 |
| 2012-2016 | 14,00 |
| 2017-2021 | 14,00 |
| 2022-2026 | 14,00 |

*Расчет производился на всех жителей, т.к. жилая застройка представлена частным сектором.

5.4.1 Расчет потребного количества контейнерных площадок для сбора ТБО по населенным пунктам

| Название | Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- | --- |
| село Ивановка | 7 | - |
| хутор Александровский | - | - |
| хутор Сладкий | - | - |

Где Тип 1 – закрытая контейнерная площадка для раздельного сбора отходов (вторсырье, КГО и несортированные отходы);

Тип 2 – закрытая контейнерная площадка для сбора и накопления вторсырья и КГО.

5.4.2. Расчет потребного количества контейнеров для сбора ТБО по населенным пунктам

| Название | Nф | Название |  |  |  | Nф |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Ивановка | 14 | село Ивановка |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| хутор Александровский | 0 | хутор Александровский |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| хутор Сладкий | 0 | хутор Сладкий |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2012-2016 |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Ивановка | 14 | село Ивановка |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| хутор Александровский | 0 | хутор Александровский |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| хутор Сладкий | 0 | хутор Сладкий |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Ивановка | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хутор Александровский | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хутор Сладкий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мойку в домовладениях при системе несменяемых контейнеров целесообразно производить на месте их установки в передвижных моечных пунктах, которые монтируются на шасси грузового автотранспорта. НПК «Коммаш» выпускает машины для мойки контейнеров ТГ-100 на базе КАМАЗ-43253.

В среднем для мойки 1 контейнера требуется 60 л воды. За рейс передвижной моечный пункт способен помыть 110-120 контейнеров.

5.4.2. Расчет потребного количества машин для мойки контейнеров для контейнерной системы

Необходимое количество машин для мойки контейнеров (ТГ-100) определяем по формуле:

N=HP⋅П,

где      N – потребное количество машин;

Н – расчетное количество контейнеров, шт.;

Р – производительность машины, контейнеров/смена (Р = 180);

П – периодичность мойки контейнеров, дней (П = 10).

N ф – потребное количество машин, шт;

| Год | H | P | П | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 14,00 | 180,00 | 10,00 | 0,01 | 1,00 |
| 2011 | 14,00 | 180,00 | 10,00 | 0,01 | 1,00 |
| 2012-2016 | 14,00 | 180,00 | 10,00 | 0,01 | 1,00 |
| 2017-2021 | 14,00 | 180,00 | 10,00 | 0,01 | 1,00 |
| 2022-2026 | 14,00 | 180,00 | 10,00 | 0,01 | 1,00 |

# 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

# Жидкие бытовые отходы вывозятся ассенизационными машинами по мере накопления на сливные станции очистки и обезвреживания сточных вод.

# Необходимое количество ассенизационных машин, используемых для  вывоза ЖБО определяем:

Среднесуточное образование ЖБО составляет:

Н = О/365,

где Н – среднесуточное образования ЖБО

О –  годовой объем образования ЖБО, м3

О = W* Ч

где W - норма накопления ЖБО на человека в год, м3

Ч – количество человек

| Год | Норма ЖБО на 1 чел. в год (СНиП 2.07.01-89*),м3 | Кол-во чел | 365 | Среднесуточное образование ЖБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2,7 | 1982 | 365 | 14,66 |
| 2011 | 2,7 | 1982 | 365 | 14,66 |
| 2012-2016 | 2,7 | 1922 | 365 | 14,22 |
| 2017-2021 | 2,7 | 1922 | 365 | 14,22 |
| 2022-2026 | 2,7 | 1922 | 365 | 14,22 |

Производительность транспорта получается:

Пр = q  V,

где	Пр – производительность машины за 1,5 смены(12 часов), м3;

q	–  число рейсов;

V	–  количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м3.

| Год |  | Кол-во рейсов | Производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 10 | 2 | 20 |
| 2011 | 10 | 2 | 20 |
| 2012-2016 | 10 | 2 | 20 |
| 2017-2021 | 10 | 2 | 20 |
| 2022-2026 | 10 | 2 | 20 |

Производим расчет ассенизационных машин на перспективу до 2026г.:

П=Н⋅КПр,

где  П – потребное количество спецмашин, шт.;

Н – среднесуточное образование ЖБО, м3;

К – коэффициент, учитывающий процент использования машин данного типа;

Пр – производительность машин за 1 смену, м3.

| Среднесуточное образование ЖБО | К | Производительность | Необ.кол-во машин | Необ.кол-во машин, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,66 | 1 | 20 | 0,73 | 1 |
| 14,66 | 1 | 20 | 0,73 | 1 |
| 14,22 | 1 | 20 | 0,71 | 1 |
| 14,22 | 1 | 20 | 0,71 | 1 |
| 14,22 | 1 | 20 | 0,71 | 1 |

# 7. УБОРКА ДОРОГ

Механизированная уборка дорог является одной из сложных и важных задач жилищно-коммунальных организаций.

Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьбу с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологического режима. Для организации работ по механизированной уборке территорию разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии.

В обязанности Управления жилищно-коммунального хозяйства входит:

- определение объемов работ и числа механизмов, необходимых для их выполнения;

- заключение договоров на обслуживание объектов;

- разработка технологических режимов уборки в соответствии с наличием техники и учетом местных условий;

- своевременное составление маршрутных карт и графиков уборки дорог;

- организация проверочной обкатки маршрутов;

- расчет потребности в технологических материалах;

- контроль над выполнением графиков уборки;

- контроль за технической эксплуатацией машин и механизмов.

Диспетчерская служба должна обеспечить:

- подготовку документации по выпуску машин на линию;

- организацию своевременного выпуска машин и периодическую проверку нахождения их на линии;

- оперативное перераспределение машин в случае изменения условий работы машин на линии;

- прием и обеспечение заявок на машины;

- подготовку ежедневного отчета работы машин.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей, ограждение зеленых насаждений бортовым камнем. При производстве работ, связанных с уборкой, следует руководствоваться соответствующими Правилами техники безопасности и производственной санитарии.

Администрация населенных пунктов утверждает титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке зимой и летом; определяет места размещения пунктов временного складирования снега; пунктов выгрузки смета; заправки водой поливомоечных машин; количество песка и химических материалов, заготавливаемых для посыпки дорог зимой; число дежурных уборочных машин и пр.

Исходя из объемов работ и производительности машин, деление на маршруты производится на карте-плане участка, на который предварительно наносятся протяженность улиц, их категории, места заправки поливомоечных машин, расположение баз технологических материалов, наличие уклонов, кривых малых радиусов и т.д.

При подготовке к летней уборке предварительно устанавливают режимы уборки, которые зависят от значимости улиц, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Исходя из объемов работ, определяют необходимое число машин для выполнения технологических операций.

Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности, продолжительности, количестве дней с гололедами и скользкостью, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке в зимний период.

Для каждой машины, выполняющей работы по летней и зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции. В соответствии с маршрутными картами разрабатываются маршрутные графики. При изменении условий движения на участке, ремонте дорожных покрытий маршруты корректируются.

В целях улучшения организации работ по удалению снега и зачистке прилотковой части проездов по согласованию с органами ДПС на зимний период устанавливается порядок стоянки машин на основных магистралях сельского поселения по четным календарным дням стоянка машин на четной стороне и наоборот.

7.1  Состояние уборки дорог, определение состава и объема работ

Общая протяженность и площадь дорожной сети в МО «Ивановское сельское поселение» (Приложение 3):

-Протяженность –19,2 тыс. п.м.

- Площадь – 104 тыс. м2

В таблице 6.1 приведены данные о периодичности проведения уборочных работ по видам технологических операций в летний период.

Таблица 7.1

Периодичность проведения работ по уборке дорог в летний период

| Вид технологической операции | Периодичность технологической операции по категориям дорог, раз/6 мес |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I I | I I I | IV |
| Мойка проезжей части дорог и тротуаров | Не проводится |  |  |
| Поливка проезжей части дорог | 12-90 | Не проводится |  |
| Поливка тротуаров | Не проводится |  |  |
| Подметание проезжей части дорог механизированным способом (ПММ) | 90-180 | 45 | 18-24 |
| Подметание тротуаров механизированным способом (ПММ) | 24-48 | 24 | 24 |

В таблице 7.2 приведены данные о периодичности проведения уборочных работ по видам технологических операций в зимний период.

Таблица 7.2

Периодичность проведения работ по уборке дорог в зимний период

| Вид технологической операции | Периодичность технологической операции по категориям дорог, раз/6 мес |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I I | I I I | IV |
| Очистка проезжей части дорог от снега щеткой/автогрейдером | 90-180 | 30/90 | 40/40 |
| Разбрасывание песко-соляной смеси на проезжей части дорог | 45-180 | 24-60 | 12-24 |
| Сгребание снега после разбрасывания песко-соляной смеси | 30-180 | 24-60 | 12-40 |
| Формирование снежного вала на обочине автогрейдером | 16-60 | 9-24 | 3-6 |
| Погрузка снега в самосвалы погрузчиком | 16-60 | 9-24 | 3-6 |
| Вывоз снега в отвал | 16-60 | 9-24 | 3-6 |

Далее в работе будет использоваться группировка дорог по III категориям в соответствии с «Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест», Москва – 1980 г.

В таблицах 3.2 и 3.3 раздела 3 приведены сведения о парке машин и механизмов организаций, занимающихся уборкой территорий.

В табл. 7.3 приведены данные роста объемов работ по механизированной уборке Ивановского сельского поселения на перспективу до 2026 г.

Таблица 7.3

Площади и протяженность дорог по категориям,

подлежащих механизированной уборке на перспективу до 2026 г

| Показатель | Данные роста объема работ, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012-2016- | 2017-2021 | 2022-2026 |
| Площадь и протяженность дорог I категории, тыс.м2/тыс.п.м. | отсутствуют |  |  |  |  |
| Площадь и протяженность дорог II категории, тыс.м2/тыс.п.м. | отсутствуют |  |  |  |  |
| Площадь и протяженность дорог III категории, тыс.м2/тыс.п.м. | 104/ 19,2 | 104/ 19,2 | 104/ 19,2 | 104/ 19,2 | 104/ 19,2 |

7.2  Летняя уборка дорог

При летней уборке дорог с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Основными операциями летней уборки являются подметание и мойка дорог. Мойка проезжей части и лотков производится на улицах, имеющих дождевую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5% и более), и выполняется поливомоечными машинами, оборудованными специальными насадками. На улицах с интенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке лотков, а мойка проезжей части в этом случае необходима лишь 1 раз в 2…3 суток.

Основной способ уборки улиц в дождливое время года - мойка проезжей части улиц и лотков. Улицы со средней и большой интенсивностью движения моют каждые сутки ночью, а улицы с малой интенсивностью движения - через день в любое время суток.

Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата. Хотя поливка и не является уборочным процессом, тем не менее, она снижает запыленность воздуха на улицах. Улицы поливают с интервалом 1…1,5 часа в жаркое время дня (с 11 до 16 ч.).

Отстойники колодцев дождевой канализации очищают илососными машинами обязательно весной и далее по мере накопления осадка (2…4 раза в сезон).

Технологический порядок и периодичность уборки улиц, установленный в зависимости от интенсивности движения транспорта, представлен в табл.7.4. Приведенная периодичность уборки обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние улиц только при соблюдении мер по предотвращению засорения улиц и хорошем состоянии дорожных покрытий.

Таблица 7.4

Технологический порядок и периодичность летней уборки

| Категория улиц | Уборка дорожных покрытий |  | Уменьшение запыленности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проезжая часть | лоток |  |
| Скоростные дороги | нет | Подметание патрульное |  |
| Магистральные | нет | 2…3 раза в сутки |  |
| Местного значения | нет | 1…2 раза в сутки | Поливка с интервалом 1-1,5 часа |

При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды: на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9…1,2л/м2; на мойку лотков - 1,6…4л/м2; на поливку усовершенствованных покрытий - 0,2…0,3л/м2; на поливку булыжных покрытий - 0,4…0,5л/м2 (в зависимости от засоренности покрытий).

7.2.1 Подметание

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производят в таком порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением, маршрутами транспорта, а затем лотки улиц    со средней и малой (для данного сельского поселения) интенсивностью движения. Подметально-уборочными машинами улицы убирают в основных местах накопления смета - в лотках проездов, кроме того, ведется уборка резервной зоны на осевой части широких улиц, а также проводится их патрульное подметание. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21ч).

Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают не промытые ночью лотки на улицах с интенсивным движением, проезды с троллейбусными и автобусными линиями, затем подметают лотки проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, лотки улиц в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Площадки и широкие магистрали лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой 10…20м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 0,5м.

7.2.2  Мойка и поливка

Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих дождевую канализацию или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Рекомендуется вести мойку под уклон; наибольшая эффективная ширина промываемой полосы при минимальных расходах воды – 7 м. При мойке даже на небольшом подъеме (1,5…2%) эффективная ширина мойки снижается до 2,5…3 м и ухудшается качество мойки, особенно при недостаточных поперечных уклонах профиля дороги. В связи со снижением ширины мойки расход воды возрастает в 1,5…2 раза.

Проезды шириной до 12м моют одной машиной (сначала одну сторону, а затем другую); проезды шириной более 12м - колонной поливомоечных машин. В этом случае первая машина захватывает при мойке осевую линию проезда, а остальные идут уступом, причем вымытая полоса передней машины перекрывается следующей на 0,5…1м. При наличии уклонов и водостоков последняя машина, снабженная специальной насадкой, промывает лоток и прилегающую к нему часть проезда шириной 1,5 м. Расстояние между поливомоечными машинами при мойке колонной должно быть 15…25 м. Проезды с односторонним движением транспорта моют в одну сторону - к лотку тротуара. При проходе последней машины необходимо следить, чтобы грязь не выбивалась на тротуары и полосы зеленых насаждений.

Поливомоечные машины следует заправлять водой по возможности вблизи обслуживаемых проездов. При заправке водой из водопровода устанавливаемый в колодце стендер снабжается двумя шлангами для одновременной заправки двух машин. Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6 м3 не более чем за 8…10 мин. По согласованию с органами Роспотребнадзора машины можно заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц.

7.2.3 Удаление грунтовых наносов

Грунтовые наносы, как правило, образуются в межсезонное время,            а также при сильных дождях. Количество образующихся грунтовых наносов     зависит от попадания на проезжую часть улицы грунта озелененных участков, прилегающих к дорожным покрытиям. Межсезонные грунтовые наносы при небольшом их количестве убирают плужно-щеточными снегоочистителями с последующим окучиванием, погрузкой и вывозом, а при значительном количестве - применяют автогрейдеры. Наносы грузят снегопогрузчиками в автосамосвалы. При выполнении этих работ погрузчики перемешают вдоль вала против направления движения транспорта, а самосвалы подают задним ходом для того, чтобы после погрузки они могли двигаться в одном направлении с общим потоком транспорта.

После вывоза наносов уборку завершают подметально-уборочными машинами.

## 7.3  Зимняя уборка дорог

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Уборка территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. Территории населенных пунктов зимой убирают в два этапа: 1) расчистка проезжей части улиц и проездов; 2) удаление с проездов собранного в валы снега. Перечень операций технологического процесса и специальных машин, применяемых при зимней уборке дорожных покрытий приведена в табл. 7.5.

Таблица 7.5

Перечень операций и специальных машин,

применяемых при зимней уборке дорожных покрытий

| Операция технологического процесса | Средства механизации |
| --- | --- |
| Распределение технологических материалов в период снегопада и при борьбе с гололедом | Пескоразбрасыватель |
| Разгребание и подметание снега | Плужно-щеточные снегоочистители |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Снегоочиститель-скалыватель, автогрейдер |
| Разгребание валов снега на перекрестках, остановках и пр. | Совок-разгребатель, автогрейдер |
| Формирование валов снега путем его перекладки | Автогрейдер |
| Погрузка снега и его вывоз | Снегопогрузчики, самосвалы |
| Подметание дорожных территорий при отсутствии снегопадов | Плужно-щеточные снегоочистители |

Уборка улиц зимой состоит из таких работ: своевременной очистки проезжей части от выпавшего снега и борьбы с образованием уплотненной корки; ликвидации гололедов и борьбы со скользкостью покрытий улиц; удаления снежно-ледяных накатов и уплотненного снега, а также снежных валов с улиц (вывоз на свалку, складирование). Кроме того, необходимо расчищать перекрестки, остановки транспорта, зачищать лотки после погрузки снега, убирать улицы в бесснежные дни.

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому в населенных пунктах на период снегопадов рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных магистралей, отличающихся особенно напряженным движением транспорта, в первую очередь пассажирского. Остальные пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители должны работать в 1,5 смены. Все прочие механизмы, применяемые при зимней уборке, должны работать также в 1,5 смены.

В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители заняты только часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального использования водительского состава рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужно-щеточных снегоочистителей скалыватели-рыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и ремонта уборочной техники.

Для определения сроков удаления снега с дорог и проведения работ по борьбе с гололедом улицы делят на три категории:

I - выездные магистрали; все улицы с интенсивным движением, имеющие троллейбусные и автобусные линии; улицы, имеющие уклоны, сужение проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта;

II - улицы со средней интенсивностью движения транспорта; площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками и прочими местами с интенсивным пешеходным движением;

III - улицы с небольшой интенсивностью движения транспорта.

Качество снегоочистки зависит от состояния и свойств снега. Снег попадает на дорожное покрытие в виде отдельных снежинок и в начальный момент представляет малосвязную массу, состоящую из тончайших кристаллов льда.

Соприкасаясь с дорожным покрытием, а также под воздействием других факторов отдельные снежинки ломаются, и в первую очередь деформируется широко развитая периферийная поверхность снежинок. Этот процесс ускоряется при воздействии на снег колес транспортных средств.

Свойства снега характеризуются его плотностью.

Плотность снега увеличивается тем быстрее, чем выше температура.

При температуре 0…-2С плотность снега уже в течение 1…1,5 часов достигает своей предельной величины. С понижением температуры снега процесс уплотнения проходит медленнее, особенно при температуре ниже -10С.

При воздействии на снег колес транспортных средств, пешеходов и рабочих органов снегоочистительных машин плотностью снега изменяется. Так, после сгребания и сметания снега и укладки в валы его плотность увеличивается, как правило, более чем в 2 раза.

Лед на дорогах образуется главным образом из уплотненного снега при повышении температуры воздуха до положительной и последующем резком ее понижении. Снежно-ледяной накат представляет собой уплотненный снег, содержащий прослойки льда, располагаемые на внешней поверхности слоя и в местах интенсивного торможения транспортных средств.

Плотность снежно-ледяного наката меняется в пределах 0,6-0,8 г/см3, а его прочность может достигать показателей, характерных для льда. В связи с этим для складирования снежно-ледяного наката используют машины, предназначенные для уборки льда.

Важнейшим свойством льда, образующего на дорожном покрытии, являются значительные силы смерзания льда с поверхностью дорог. Поэтому при механизированной уборке льда крайне затруднительно его полное отделение от поверхности дороги.

При некачественной уборке снега на дорожном покрытии остаются уплотненный снег, снежно-ледяной накат и лед, которые ухудшают эксплуатационные свойства асфальтобетонных и цементобетонных дорожных покрытий.

Так, наличие на дорожном покрытии снежно-ледяных образований приводит к резкому снижению сцепления автомобильных колес с таким покрытием. Снежно-ледяные образования резко усложняют условия движения пешеходов и являются причиной несчастных случаев и травматизма. Наличие снежно-ледяных образований на дорожном покрытии ведет к увеличению длины тормозного пути автомобиля. Так, тормозной путь при одинаковой начальной скорости движения по чистой дороге почти в 10 раз меньше, чем по дороге, покрытой тающим льдом.

В таблице 7.6 приведены данные о периодичности проведения работ по зимней уборке в соответствии с ГОСТ Р 50597-93.

Таблица 7.6

Периодичность проведения работ по зимней уборке

в соответствии с ГОСТ Р50597-93

| Наименование работ | Категория | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Подметание дорог | I II III | через 4 часа через 5 часов через 6 часов |
| Посыпка дорог песко-соляной смесью | I II III | через 4 часа через 5 часов через 6 часов |
| Вывоз снега | I II III | в течение 3-х суток в течение 4-х суток в течение 6 суток |

7.3.1  Снегоочистка

Основной способ удаления снега с покрытий дорог - подметание и сгребание его в валы плужно-щеточными снегоочистителями. Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных магистралях,  а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях. Кроме того, шнекороторными очистителями, оборудованными направляющими желобами, снег перекидывают или укладывают на газоны и полосы зеленых насаждений. Очистка части улиц до асфальта одними снегоочистителями может быть обеспечена только при сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 120 маш./час). При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их можно применять только при интенсивности снегопада не менее 0,5 мм/час (при пересчете на воду), так как в противном случае на дорожном покрытии образуются растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. Дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. При интенсивности снегопада более 0,5 мм/час и температуре выше (минус 6С) распределяют 200 г/м2 песко-соляной смеси, ниже (минус 6С) – 300 г/м2, ниже (минус 18С) – 400 г/м2

Первый цикл работы снегоочистителя выполняется в течение часа после начала снегопада, а последующие - каждые 1,5 часа. По окончании снегопада снег сгребают и подметают.

Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбит на этапы: выдержку, обработку ПСС, интервал, сгребание и подметание снега.

Выдержка - время от начала снегопада до момента внесения ПСС в снег - зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха и принимается такой, чтобы полностью исключить образование на дорожном покрытии растворов при контакте снега и реагентов.

Интервал - период между посыпкой ПСС и началом сплуживания. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде интенсивностью 0,5…1 мм/час.

При взаимодействии с ПСС снег, сохраняя свойства сыпучести, не подвергается уплотнению и прикатыванию, благодаря чему при работе плужно-щеточных снегоочистителей достигается высококачественная уборка дорожных покрытий. Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают по середине двустороннего проезда. Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т.е. для предотвращения разбрасывания промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего транспорта за один проезд должна быть убрана половина улицы. На улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, следующие двигаются уступом с разрывом 20…25 м. Полоса, очищенная идущей впереди машиной, должна быть перекрыта на 0,5…1 м.

Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений. На наиболее широких магистралях при снегопадах большой интенсивности для повышения качества работ целесообразно на полосах дорожных покрытий, расположенных ближе к лотку, сначала выполнять сгребание, а затем подметание.

В этом случае идущая впереди машина работает одним отвалом, сгребая снег, а подметает следующая за ней с поднятым отвалом. Для уменьшения периода работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию механизированной снегоочистки можно ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза.

В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды  к мостам, туннелям и т.п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, необходимо применять пескосоляную смесь. При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок транспорта. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов - сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

В последнее время все большее применение получает интенсивная технология снегоочистки проезжей части дорог. Сущность интенсивной технологии состоит в использовании двух прогрессивных методов.

Во-первых, это применение специальных химических реагентов или неслеживающейся смеси в качестве технологических материалов и тем самым замена ими пескосоляной смеси. Основной эффект достигается путем резкого (почти в 10 раз) сокращения удельного расхода технологических материалов. Кроме того, снижается засорение дорог пескосоляной смесью, большое количество которой остается в прилотковой полосе и должно вывозиться в кратчайшие сроки.

Во-вторых, это использование для распределения технологических материалов машин, которые снабжены также плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием.

После распределения технологических материалов машина может применяться для снегоочистки, так как операции выполняются последовательно. Таким образом, данная машина позволяет применить принцип совмещения профессий и тем самым резко повысить производительность труда механизаторов и показателей использования техники.

7.3.2  Удаление уплотненного снега и льда

Уплотненный снег с дорожных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Снег удаляют складированием в прилотковой части проезда или на площадях, свободных от застройки. Кроме того, снег можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации. Рекомендуемые сроки вывоза снега приведены в табл. 7.7.

Таблица 7.7

Рекомендуемые сроки вывоза снега, час

| Категория улиц | Количество выпавшего снега |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не более 5 мм | не более 10 мм | не более 15 |
| I | 48 | 72 | 96 |
| II | 72 | 96 | 120 |
| III | 96 | 120 | 144 |

В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорт транспорта, не мешая ему. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей-рыхлителей или путем использования различных химических материалов.

7.3.3  Борьба с гололедом

Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц I категории, затем посыпают улицы II и III категории. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность обработки всех улиц I категории не должны превышать одного часа. Для ускорения производства работ по борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится примерно 60-70% ширины проезжей части улицы.

## 7.4. Расчет потребного количества специальной техники                               для уборки дорог в Ивановском сельском поселении

7.4.1. Расчет количества техники для летней уборки

Для организации  работ по летней уборке улиц рекомендуются следующие технологические операции и периодичность их проведения:

Улицы III категории:

1)Подметание проезжей части дороги – 1 раз в 4 дня;

2) Подметание прилотковой части 1 раз в 4 дня.

При отсутствии водоприемных колодцев проезжую часть дорог убирают подметально-уборочными машинами с той же периодичностью, что и при мойке.

В летний период времени в населенных пунктах проводятся следующие работы: нанесение дорожной разметки, подметание автодорог с увлажнением, полив улиц, профилирование грунтовых и щебеночных дорог, текущее содержание дорог с щебеночным покрытием.

Потребное количество спецмашин для летней уборки определяем по формуле:

N = S(l)⋅KnПp⋅Т⋅Кi,

где 	N  потребное количество машин, шт.;

S(l)  площадь убираемой проезжей части дорог или протяженность, тыс.м2, (тыс.п.м.);

Кn  количество уборок, производимых в течение суток;

Пр  производительность машин, тыс.м2 (тыс.п.м.);

Т  продолжительность одноразовой уборки, ч;

Кi  коэффициент использования парка машин.

Площадь дорожных покрытий, убираемых механизированным способом составляет 104 тыс. кв.м.

Поливомоечные машины

В Ивановском сельском поселении отсутствуют улицы, оборудованные ливневой канализацией, следовательно, мойка дорог не проводится. В соответствии с нормативными документами (Таблица 7.1), поливка дорог III механизированным способом не производится.

Подметально-уборочные машины.

- Подметание проезжей части дорог III категории

| год | S(l) | Kn | Пр | Т | Ki | Nn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 104 | 0,25 | 17,4 | 12 | 0,7 | 0,18 |
| 2011 | 104 | 0,25 | 17,4 | 12 | 0,7 | 0,18 |
| 2012-2016 | 104 | 0,25 | 17,4 | 12 | 0,7 | 0,18 |
| 2017-2021 | 104 | 0,25 | 17,4 | 12 | 0,7 | 0,18 |
| 2022-2026 | 104 | 0,25 | 17,4 | 12 | 0,7 | 0,18 |

2. Подметание прилотковой части дорог III категории

| год | S(l) | Kn | Пр | Т | Ki | Nл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 15,6 | 2 | 3,7 | 12 | 0,7 | 0,15 |
| 2011 | 15,6 | 2 | 3,7 | 12 | 0,7 | 0,15 |
| 2012-2016 | 15,6 | 2 | 3,7 | 12 | 0,7 | 0,15 |
| 2017-2021 | 15,6 | 2 | 3,7 | 12 | 0,7 | 0,15 |
| 2022-2026 | 15,6 | 2 | 3,7 | 12 | 0,7 | 0,15 |

Потребное количество подметально-уборочных машин для летней уборки дорог на перспективу составляет:

| год | Nn | Nл | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 0,18 | 0,15 | 0,33 | 1 |
| 2011 | 0,18 | 0,15 | 0,33 | 1 |
| 2012-2016 | 0,18 | 0,15 | 0,33 | 1 |
| 2017-2021 | 0,18 | 0,15 | 0,33 | 1 |
| 2022-2026 | 0,18 | 0,15 | 0,33 | 1 |

Nn – количество машин, необходимое для подметания проезжей части дорог

Nл - количество машин, необходимое для подметания лотковой части дорог

Nф – фактическое количество машин, необходимое для летней уборки дорог.

Автосамосвалы для вывоза уличного смета, выгружаемого из бункеров подметально-уборочных машин

Годовой объем вывоза уличного смета определяем из расчета среднего накопления загрязнений на дорогах с усовершенствованным покрытием      0,02 кг/м2 по формуле:

V = S  N  200,

где	V – годовой объем вывоза смета, тыс. т/год;

S – площадь проезжей части дорог убираемых подметально-уборочными

машинами, тыс. м 2;

N – средняя норма накопления загрязнений в кг на 1м2;

200 – количество дней в году работы подметально-уборочных машин:

| год | S | N | K | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 104 | 0,02 | 200 | 416 |
| 2011 | 104 | 0,02 | 200 | 416 |
| 2012-2016 | 104 | 0,02 | 200 | 416 |
| 2017-2021 | 104 | 0,02 | 200 | 416 |
| 2022-2026 | 104 | 0,02 | 200 | 416 |

Расчетно-суточное накопление уличного смета с учетом коэффициента неравномерности  накопления К = 1,25 определяется по формуле:

О = V⋅1,25200

где 	О – расчетно-суточное накопление уличного смета, т;

V – годовой объем вывоза уличного смета, т; нет данных

200 – количество дней работы подметально-уборочных машин в году.

| год | V | 1,25 | К | О |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 416,00 | 1,25 | 200 | 2,60 |
| 2011 | 416,00 | 1,25 | 200 | 2,60 |
| 2012-2016 | 416,00 | 1,25 | 200 | 2,60 |
| 2017-2021 | 416,00 | 1,25 | 200 | 2,60 |
| 2022-2026 | 416,00 | 1,25 | 200 | 2,60 |

Исходя из суточного объема накопления уличного смета, потребность в автосамосвалах для его вывозки определяется по формуле:

N = OПр⋅Ki

где	N – потребное количество автосамосвалов. шт.;

О – расчетно-суточное накопление уличного смета, т.

Пр – производительность машин за 1 смену, т. 12

Кi – коэффициент использования парка машин. 0,8

| год | О | Пр | Кi | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2,60 | 12 | 0,8 | 0,27 | 1 |
| 2011 | 2,60 | 12 | 0,8 | 0,27 | 1 |
| 2012-2016 | 2,60 | 12 | 0,8 | 0,27 | 1 |
| 2017-2021 | 2,60 | 12 | 0,8 | 0,27 | 1 |
| 2022-2026 | 2,60 | 12 | 0,8 | 0,27 | 1 |

7.4.2  Расчет количества техники для зимней уборки дорог в Ивановском сельском поселении

Для расчета потребного количества машин для зимней уборки определяем количество снега подлежащего уборке, выпавшего в течение одного снегопада, по формуле:

О = S⋅H4⋅Kу,

где    О – количество снега, подлежащего уборке, выпавшего в течение

одного снегопада, тыс.м3;

S – площадь территории, подлежащей уборке в зимнее время;

Н – расчетный слой выпавшего снега (0,05 м - в неуплотненном состоянии, свежевыпавший);

Ку – коэффициент уплотнения снега при уборке (Ку = 2,5).

| год | S | H | Ky | 4 | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 104 | 0,009 | 2,5 | 4 | 0,09 |
| 2011 | 104 | 0,009 | 2,5 | 4 | 0,09 |
| 2012-2016 | 104 | 0,009 | 2,5 | 4 | 0,09 |
| 2017-2021 | 104 | 0,009 | 2,5 | 4 | 0,09 |
| 2022-2026 | 104 | 0,009 | 2,5 | 4 | 0,09 |

В табл. 7.9 приведены объемы убираемого снега по видам технологических операций.

Таблица 7.9

Объем убираемого снега по видам технологических

операций на перспективу до 2026г. в тоннах

| Наименование операции | 2010-2026г. |
| --- | --- |
| Вывоз снега | 0 |
| Складирование снега в валах до весеннего таяния. | 0,09 |

Расчет потребного количества снегопогрузчиков и проводится по формуле:

N = О / (Пр  Вр  В  Кi )

где	N –  потребное количество снегопогрузчиков, шт;

О –  расчетное количество снега (за один снегопад), подлежащего              погрузке, т;

Пр –  производительность снегопогрузчика, т/час; 34,4

Вр –  продолжительность пребывания машины по линии; 12

В   –  продолжительность одноразовой уборки, сутки; 4

Кi –  коэффициент использования.0,7

Расчет потребного количества снегопогрузчиков:

| год | O | Пр | Вр | В | Кi | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 0,09 | 34,4 | 12 | 4 | 0,7 | 0,0001 | 1 |
| 2011 | 0,09 | 34,4 | 12 | 4 | 0,7 | 0,0001 | 1 |
| 2012-2016 | 0,09 | 34,4 | 12 | 4 | 0,7 | 0,0001 | 1 |
| 2017-2021 | 0,09 | 34,4 | 12 | 4 | 0,7 | 0,0001 | 1 |
| 2022-2026 | 0,09 | 34,4 | 12 | 4 | 0,7 | 0,0001 | 1 |

Расчет потребного количества автосамосвалов для вывоза снега с дорог.

| год | О | Пр | Кi | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 0,09 | 12 | 4 | 0,002 | 1 |
| 2011 | 0,09 | 12 | 4 | 0,002 | 1 |
| 2012-2016 | 0,09 | 12 | 4 | 0,002 | 1 |
| 2017-2021 | 0,09 | 12 | 4 | 0,002 | 1 |
| 2022-2026 | 0,09 | 12 | 4 | 0,002 | 1 |

Потребное количество пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей, автогрейдеров, универсальных уборочных машин МТЗ-82 определяется по формуле:

N = S(l)⋅K⋅KnПp⋅Т⋅Кi,

где 	N –  потребное количество машин, шт.;

S(l) – площадь проезжей части дорог или протяженность, тыс.м2, (тыс.п.м.);

К – часть площади или протяженности дорог, обрабатываемая машинами данного типа;

Кn –  количество уборок, производимых в течение суток;

Пр –  производительность машин, тыс.м2 (тыс.п.м.);

Т –  продолжительность одноразовой уборки, ч;

Кi –  коэффициент использования парка машин.

Расчет потребного количества пескоразбрасывателей для распределения технологических материалов в период снегопада (для дорог с усовершенствованным покрытием).

| год | S(l) | K | Kn | Пр | Т | Ki | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 104 | 1 | 2 | 20 | 6 | 0,8 | 2,17 | 3 |
| 2011 | 104 | 1 | 2 | 20 | 6 | 0,8 | 2,17 | 3 |
| 2012-2016 | 104 | 1 | 2 | 20 | 6 | 0,8 | 2,17 | 3 |
| 2017-2021 | 104 | 1 | 2 | 20 | 6 | 0,8 | 2,17 | 3 |
| 2022-2026 | 104 | 1 | 2 | 20 | 6 | 0,8 | 2,17 | 3 |

Расчет потребного количества пескоразбрасывателей для распределения технологических материалов при борьбе с гололедом.

| год | S(l) | K | Kn | Пр | Т | Ki | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 104 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0,8 | 2,17 | 3 |
| 2011 | 104 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0,8 | 2,17 | 3 |
| 2012-2016 | 104 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0,8 | 2,17 | 3 |
| 2017-2021 | 104 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0,8 | 2,17 | 3 |
| 2022-2026 | 104 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0,8 | 2,17 | 3 |

Потребное количество пескоразбрасывателей для распределения технологических материалов на перспективу составляет:

3 машины (2010 г.)

3 машины (2011 г.)

3 машины (2012 – 2016 г.г.)

3 машины (2017 – 2021 г.г.)

3 машины (2022 – 2026 г.г.)

Расчет потребного количества плужно-щеточных снегоочистителей.

| год | S(l) | K | Kn | Пр | Т | Ki | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 104 | 1 | 1 | 24,9 | 8 | 0,7 | 0,75 | 1 |
| 2011 | 104 | 1 | 1 | 24,9 | 8 | 0,7 | 0,75 | 1 |
| 2012-2016 | 104 | 1 | 1 | 24,9 | 8 | 0,7 | 0,75 | 1 |
| 2017-2021 | 104 | 1 | 1 | 24,9 | 8 | 0,7 | 0,75 | 1 |
| 2022-2026 | 104 | 1 | 1 | 24,9 | 8 | 0,7 | 0,75 | 1 |

Расчет потребного количества автогрейдеров для формирования снежного вала и зачистки прилотковой части дорог.

| год | S(l) | Kn | Пр | Т | Ki | Nn | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 104 | 2 | 7,5 | 12 | 0,7 | 3,30 | 4 |
| 2011 | 104 | 2 | 7,5 | 12 | 0,7 | 3,30 | 4 |
| 2012-2016 | 104 | 2 | 7,5 | 12 | 0,7 | 3,30 | 4 |
| 2017-2021 | 104 | 2 | 7,5 | 12 | 0,7 | 3,30 | 4 |
| 2022-2026 | 104 | 2 | 7,5 | 12 | 0,7 | 3,30 | 4 |

Расчет потребного количества универсальных уборочных машин МТЗ-82 для подметания перекрестков в зимний и летний периоды (10% от площади проезжей части).

| год | S(l) | K | Kn | Пр | Т | Ki | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 104 | 0,1 | 1 | 4,8 | 8 | 0,7 | 0,39 | 1 |
| 2011 | 104 | 0,1 | 1 | 4,8 | 8 | 0,7 | 0,39 | 1 |
| 2012-2016 | 104 | 0,1 | 1 | 4,8 | 8 | 0,7 | 0,39 | 1 |
| 2017-2021 | 104 | 0,1 | 1 | 4,8 | 8 | 0,7 | 0,39 | 1 |
| 2022-2026 | 104 | 0,1 | 1 | 4,8 | 8 | 0,7 | 0,39 | 1 |

# 8.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Санитарная очистка и уборка населенного пункта - важнейшие санитарно-гигиенические мероприятия, способствующие охране здоровья населения и окружающей природной среды, включающие в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов, уборке территорий.

Все задачи решаемые схемой санитарной очистки и уборки сельского поселения имеют целью разработку конкретных мероприятий по защите окружающей среды от вредного влияния бытовых отходов, смета, которые могут вызвать загрязнение почвы, воздуха, поверхностных и грунтовых вод.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется посредством регулярного сбора, вывоза, захоронения отходов деятельности человека специализированным предприятием с применением специальной техники; использования технологий, обеспечивающих максимальную механизацию работ по уборке дорог.

Размещение бытовых отходов, которые образуются на территории данного муниципального образования будет осуществляется на полигоне, размещение которого будет определено заказчиком. Проект полигона должен быть разработан в соответствии со всеми действующими нормативными документами и эксплуатироваться в соответствии с природоохранными требованиями – в этом случае эксплуатация полигона не приведет к  ухудшению экологического состояния окружающей среды и не повлияет на экологическое равновесие природно-техногенной системы данного района.

Мы считаем, что система управления ТБО должна состоять из следующих элементов: образование, сбор и временное накопление, прием и сортировка, перегрузка, переработка и обезвреживание, захоронение. Эффективность принимаемых решений для каждого элемента оказывает позитивное или негативное влияние на всю систему управления ТБО и, следовательно, на окружающую среду. Наиболее важный элемент системы – сбор и временное накопление, поскольку он является основой формирования системы управления отходами. Для улучшения экологии муниципального образования и минимизации воздействия на окружающую среду, предлагается использовать закрытую контейнерную площадку для раздельного сбора мусора (патент на полезную модель №92854). Также использование данной площадки позволит решить следующие экологические проблемы:

1.Уменьшает загрязнения прилегающей территории к площадке;

2. Уменьшает возможность появления на площадке бродячих собак;

3. Уменьшает возможность появления на площадке крыс;

4. Улучшает благоустройство сельского поселения;

5. Уменьшает несанкционированные свалки;

6. Уменьшает загрязнения окружающей среды при транспортировке ТБО спецтранспортом;

7. Уменьшает загрязнения окружающей среды при эксплуатации полигонов;

8.  Уменьшает  количество опасных отходов, попадающих на полигон (батарейки, лампы…);

9.Снижает риск заболеваний населения;

10. Формирует экологическое сознание населения.

Стоит отметить, что при выборе организации выполняющей работы по разработке проектов по обращению с ТБО (МСС, МСЗ, МПЗ, полигоны)   также необходимо учитывать опыт сотрудников работающих непосредственно в этой сфере, рекомендации других муниципальных образований и ведомств.

Только тогда можно получить качественный проект, который будет учитывать все возможные воздействия на окружающую среду и, соответственно, сводить к минимуму вредное воздействие.

# 9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Организационная структура санитарной очистки и уборки МО «Ивановское сельское поселение», согласно исходным данным (Приложение 1), не организована.

# 10. РАСЧЕТ МОЩНОСТей ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ баз  И СООРУЖЕНИЙ

10.1. Расчет мощностей полигонов

Площадь земельного участка, отводимого под строительство  полигона  ТБО, определяется  из условий: количество отходов, подлежащих складированию на данном полигоне;    рекомендуемом сроке  эксплуатации – 15-20 лет. Расчет требуемой площади земельного участка складирования  отходов   проводим по формуле:

Фу.с.=   k  .   Ет  : h,

где    k -  коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 1:4;

Ет – теоретическая вместимость полигона, м3;

h   - высота складирования, м.

Расчет теоретической  вместимости полигона, требуемой площади для размещения  полигона проведен на основании «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», Москва, 1996г. Учитывая особенности территории поселения, полигон ТБО следет разместить в Сандатовском сельском поселении, где будут обслуживаться территории Сандатовского, Ивановского и Новоегорлыкского сельских поселений. Общее количество жителей, согласно исходным данным (Приложение 1), 12 504 чел.

Ет=( 13594+4078)*20*1,2/4=119406 м3,

где 13594– годовое количество ТБО, образующихся от жителей, м3;

4078– годовое количество отходов от объектов социально-бытового и коммерческого назначения, м3;

20 – количество лет эксплуатации полигона;

1,2 – коэффициент, учитывающий объем изолирующих слоев грунта

4 - коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в период эксплуатации

Фу.с. = 3  * 119406 / 9 = 35822 м2

Расчет требуемой площади  полигона  проводим по формуле:

Ф = 1,1  Фу.с.  + Фдоп.,

где  1,1  - коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования;

Фдоп. -  площадь участка хозяйственной зоны (5% от площади участка складирования).

Ф =  1,1 . 35822 + 1791 ≈ 4 га

10.2 Стационарный снегоприемный пункт. Расчет площади   снегоприемного   пункта.

Стационарный снегоприемный пункт являются сооружением, предназначенным для складирования снега и осуществления процесса очистки талых вод в период снеготаяния от крупных фракции мусора; нерастворимых соединений (отходы камнедробления и песка, применяемые для посыпки дорог в зимнее время); нефтепродуктов.

В целях защиты подземных вод от проникновения  загрязняющих веществ,  предусматривается устройство водонепроницаемого покрытия участка складирования снега  (производственной зоны), имеющего  уклон  в сторону вторичного отстойника. Уровень основания производственной зоны заглублен на 1 – 2м.

Для предотвращения попадания на снегоприемный пункт поверхностных вод и  в целях исключения проникновения талых вод с участка складирования  на прилегающие территории устраивается обваловка  по всему периметру.

Очистка талых вод перед поступлением в канализационные очистные сооружения или перед сбросом в водоем осуществляется  по следующей схеме. Основная часть загрязняющих веществ (крупные фракции мусора, нерастворимые соединения в виде песка и пр. инертных материалов) задерживается непосредственно на площадке складирования снега (производственной зоне), которая  выполняет роль первичного отстойника. Затем сточные воды самотеком поступают на сооружения вторичной очистки, в  которых происходит улавливание нефтепродуктов и выпадение в осадок мелкодисперсных  взвешенных веществ. По окончании процесса снеготаяния производится очистка отстойника вторичных очистных сооружений посредством  вакуумных машин.	В летний период основание производственной зоны очищается от мусора  и выпавших в осадок нерастворимых соединений.

Площадь дорог, согласно исходным данным (Приложение 3), составляет 104 тыс м2.

Расчет   площади   снегоприемного   пункта производим из условий:

  - площадь проезжей части дорог и территорий, с которых осуществляется вывоз снега на снегоприемный пункт составляет 104 тыс. м2;

  - количество атмосферных осадков в холодный период года – 40мм;

  - процент вывозимого на снегоприемный пункт снега – 100.

Количество снега, поступающего на снегоприемный пункт, определяем по формуле:

V = S  .  H .   k / P,

где    V  - объем вывозимого снега, м3

S – общая площадь проезжей части дорог, площадей, тротуаров, м2 ;

H  - высота выпавших осадков в зимний период (в пересчете на воду), м;

k   - коэффициент, обозначающий долю  вывоза снега;

P  - плотность вывозимого снега (0,37), т/м3.

104000  . 0,04 .  1/ 0,37 =11243 м3.

Количество воды, образующееся в результате таяния снега, складированного на снегоприемном пункте, составит

11243*0,37 = 4160 м3 .

Исходя из количества вывозимого на снегоприемный пункт снега, образующегося объема талых вод, уровня заглубления основания производственной зоны (2,0 м),  коэффициента (1,1), учитывающего полосу вокруг участка складирования, для строительства снегоприемного пункта потребуется  участок  площадью

4160*1,1/2 = 0,2 Га

Исходя из произведенных нами расчетов, количество снегопогрузчиков для вывоза снега с дорог Ивановского сельского поселения составляет 0,0001 шт., что попадает  в пределы математической погрешности. Количество снега, образующегося на дорогах в период одного снегопада составляет 0,09 тыс.м3. исходя из полученных результатов, мы считаем, что приобретение данного количества техники нецелесообразно. При необходимости (обильные и затяжные снегопады и т.п.)  вывоз снега с дорог  Ивановского сельского поселения может производиться на специально отведенную для этих целей территорию. Место вывоза определяется администрацией муниципального образования исходя из конкретной ситуации, сложившейся в данный период времени. Общая протяженность дорог составляет 19,2 тыс.п.м, объем снега, выпавшего в период одного снегопада составляет 0,09 тыс.м3, следовательно, в остальное время, снег складируется в валах до таяния, и в строительстве стационарного снегоприемного пункта нет целесообразности.

## 10.3 Расчет потребного количества спецтехники

Необходимое количество специальной техники для организации санитарной очистки Ивановского сельского поселения на перспективу приведено в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Необходимое количество спецмашин для санитарной очистки

МО «Ивановское сельское поселение»  на перспективу до 2026 г.

| Наименование спецмашин | 2010 | 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузовные мусоровозы (с боковой загрузкой) вместимостью 20 м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кузовные мусоровозы (с задней загрузкой) вместимостью 20 м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Машина для мойки контейнеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бортовые машины для хоз. нужд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Машина аварийно-ремонтная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Анализ табличных данных показывает, что для проведения работ по санитарной очистке с 2010 по 2026 г. необходимо 6 единиц спецмашин и техники.

Сведения о потребном количестве спецмашин для уборки дорог на перспективу до 2026 г. приведены в табл. 10.2

Таблица 10.2

Необходимое количество спецмашин для уборки дорог на перспективу до 2026 г.

| Наименование машин | 2010 | 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальная уборочная машина (с поливомоечным, плужно-щеточным и пескоразбрасывающим оборудованием) | 2,14 (3) | 2,14 (3) | 2,14 (3) | 2,14 (3) | 2,14 (3) |
| Подметально-уборочные | 0,33 (1) | 0,33 (1) | 0,33 (1) | 0,33 (1) | 0,33 (1) |
| Автосамосвалы для вывоза уличного смета и снега* | 0,27 (1) | 0,27 (1) | 0,27 (1) | 0,27 (1) | 0,27 (1) |
| Автогрейдеры | 3,30 (4) | 3,30 (4) | 3,30 (4) | 3,30 (4) | 3,30 (4) |
| Универсальная уборочная машина МТЗ-82 (для уборки дорог) | 0,39 (1) | 0,39 (1) | 0,39 (1) | 0,39 (1) | 0,39 (1) |
| Итого | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Анализ табличных данных показывает, что для проведения работ по механизированной уборке дорог необходимо 10 единиц  спецтехники.

# 11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ  ДОРОГ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Основные технико-экономические показатели по санитарной очистке представлены в табл. 11.1. . 	Период приобретения (года, в которые необходимо приобрести технику) и стоимость машин приведены в капитальных затратах (табл. 12.1).

Таблица 11.1

Основные технико-экономические показатели по санитарной очистке МО «Ивановское сельское поселение»

| № | Наименование машин | ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Годовой объем вывоза ТБО | тыс.м3 /год | 2695,52 | 2715,34 | 2729,24 | 2863,78 | 2998,32 |
| 2 | Расчетно-суточное накопление ТБО | м3 | 9,23 | 9,30 | 9,35 | 9,81 | 10,27 |
| Необходимое количество машин для санитарной очистки; в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кузовные мусоровозы (с боковой загрузкой) вместимостью 20 м3 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Кузовные мусоровозы (с задней загрузкой) вместимостью 20 м3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Машины для мойки контейнеров |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Бортовые машины типа для хоз. нужд |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Машина аварийно-ремонтная |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ассенизационные машины |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого машин для санитарной очистки: |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Контейнеры 0,75 м3 (на колесиках) |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10 | площадки для раздельного сбора мусора Тип 1 – закрытая контейнерная площадка для раздельного сбора отходов (вторсырье, КГО и несортированные отходы) (Патент на полезную модель 92854) |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Основные технико-экономические показатели механизированной уборки дорог представлены в табл. 11.2

Таблица 11.2

| Наименование спецмашин | ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадь дорог, подлежащих механизированной уборке | тысм2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Необходимое количество спецтранспорта для уборки дорог: |  |  |  |  |  |  |
| Универсальная уборочная машина (с поливомоечным, плужно-щеточным и пескоразбрасывающим оборудованием) | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подметально-уборочные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автосамосвалы для вывоза уличного смета и снега* | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автогрейдеры | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Универсальная уборочная машина МТЗ-82 (для уборки дорог) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

12. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИя НА ОРГАНИЗАЦИЮ САНИТАРНОЙ

# ОЧИСТКИ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ

# МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Капиталовложение на организацию санитарной очистки и уборки МО «Ивановское сельское поселение» складываются из затрат на строительство сооружений по обеззараживания и утилизации медицинских отходов, по термическому сжиганию трупов животных и биологических отходов, мусоросортировочной станции, снегоприемного пункта,  приобретения спецмашин и инвентаря.

Стоимость транспортных средств и механизмов приведена в ценах  2010 г.

В таблицах 12.1 и 12.2 приведены расчеты капиталовложений по мероприятиям санитарной очистки и уборки МО «Ивановское сельское поселение» на перспективу до 2026г.

Сводный расчет капиталовложений на организацию санитарной очистки и уборки Ивановского сельского поселения на перспективу до 2026 г. представлены в табл. 12.3. и 12.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ МО ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  | Источник определения стоимости объекта |  | Ед. измерения |  |  |  | Стоимость единицы измерения, тыс. руб в ценах 2010 г. |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2016 |  |  |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Сумма, тыс. руб. |  |  |  | Кол-во |  |  |  | Сумма, тыс. руб. |  |  |  | Кол-во |  |  | Сумма, тыс. руб. |  |  | Кол-во |  | Сумма, тыс. руб. |  | Кол-во |  | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| Сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадки для раздельного сбора мусора (ТБО, Вторсырье, КГО) (Патент на полезную модель 92854) |  |  | Прайс лист ООО "Инновационные системы управления отходами" |  | объект |  |  |  | 297 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 891 |  |  |  | 4 |  |  | 1188 |  |  | 7 |  | 2079 |  | 7 |  | 2079 |  |  |
| Итого стоимость строительства сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  |  | 1188 |  |  |  |  | 2079 |  |  |  | 2079 |  |  |
| Спецтехника для вывоза ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузовные мусоровозы вместимостью 20 м3 (с боковой загрузкой) |  |  | ОАО Михневский ремонтно-механический завод, цена на 2010 г. |  | машина |  |  |  | 1343 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1343 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1343 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Трактор с прицепом с бортами и КУНом |  |  | Русбизнесавто |  | машина |  |  |  | 872 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 872 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 872 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ассенизационная машина вместимостью 10 м3 |  |  | Прайс лист ООО "КОММАШ" |  | машина |  |  |  | 1775 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1775 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1775 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого стоимость транспортных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3990 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3990 |  |  |  | 0 |  |  |
| Обслуживание сооружений по обезвреживанию отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина для мойки контейнеров |  |  | ООО "ТК "КОММАШ", цена на 2010 г. |  | машина |  |  |  | 2200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2200 |  |  |
| Итого стоимость машин для обслуживания сооружений по обезвреживанию отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2200 |  |  |
| Прочие виды очистки и обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовые машины для хознужд |  |  | Официальный дилер ГАЗ, цена на 2010 г. |  | машина |  |  |  | 365 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 365 |  |  |  | 1 |  |  | 365 |  |  | 1 |  | 365 |  | 1 |  | 365 |  |  |
| Машина аварийно-ремонтная |  |  | Клетинский машиностроительный завод |  | машина |  |  |  | 530 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 530 |  |  |  | 1 |  |  | 530 |  |  | 1 |  | 530 |  | 1 |  | 530 |  |  |
| Итого стоимость машин для прочих видов очистки и обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |  | 895 |  |  |  | 895 |  |  |
| Инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры для сбора ТБО объемом 0,75 м3 |  |  | ОАО Группа ГРАТА |  | контейнер |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 36 |  |  |  | 8 |  |  | 48 |  |  | 14 |  | 84 |  | 14 |  | 84 |  |  |
| Итого стоимость инвентаря: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  |
| Всего капиталовложений на организацию санитарной очистки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5812 |  |  |  |  |  |  | 4331 |  |  |  |  | 7048 |  |  |  | 5258 |  |  |
| * - стоимость строительства приведена ориентировочно. Точная стоимость строительства будет определена после проведения проектно-изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - 2 машины со степенью износа менее 50% в настоящее время имеется в наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сводный расчет капиталовложений на организацию санитарной очистки МО Ивановское сельское поселение на перспективу до 2026 г.(тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект капиталовложения |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  |  | 2012-2016 |  |  | 2017-2021 |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  | Всего 2010-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация санитарной очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Сооружения |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 891 |  |  |  | 1188 |  |  | 2079 |  |  |  | 2079 |  |  |  |  |  | 6237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Спецтранспорт для вывоза ТБО ЖБО |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 3990 |  |  |  | 0 |  |  | 3990 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 7980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Спецтранспорт для обслуживания сооружений по обезвреживанию отходов |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2200 |  |  | 0 |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Спецмашины для прочих видов очистки и обслуживания |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 895 |  |  |  | 895 |  |  | 895 |  |  |  | 895 |  |  |  |  |  | 3580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Инвентарь |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 |  |  |  | 48 |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого капиталовложений на организацию санитарной очистки: |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 5812 |  |  |  | 4331 |  |  | 7048 |  |  |  | 5258 |  |  |  |  |  | 22449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАСЧЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ УБОРКИ ДОРОГ МО ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта |  |  | Источник определения стоимости объекта |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Стоимость единицы измерения, тыс. руб |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  | 2012-2016 |  |  | 2017-2021 |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  | Сумма, тыс.руб. |  | Кол-во |  |  |  | Сумма, тыс.руб. |  |  | Кол-во | Сумма, тыс.руб. |  | Кол-во |  | Сумма, тыс.руб. |  | Кол-во |  | Сумма, тыс.руб. |  |
|  | Спецмашины для уборки дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальные машины |  |  | ООО "ТК "КОММАШ" |  |  |  |  | машина |  |  | 1685 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 5055 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 5055 |  |
|  | Подметально-уборочные машины |  |  | Сайт "Профмаш" |  |  |  |  | машина |  |  | 1650 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1650 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1650 |  |
|  | Автосамосвалы для вывоза смета и снега |  |  | Сайт "Уралспецтранс" |  |  |  |  | машина |  |  | 1750 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1750 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1750 |  |
|  | Автогрейдеры |  |  | Сайт "Уралтехника" |  |  |  |  | машина |  |  | 1950 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 7800 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 7800 |  |
|  | Универсальная уборочная машина |  |  | Сайт "Профмаш" |  |  |  |  | машина |  |  | 775 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 775 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 775 |  |
|  | Тротуароуборочная машина |  |  | ООО "ТК "КОММАШ" |  |  |  |  | машина |  |  | 610 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого стоимость спецмашин для уборки проезжей части дорог и тротуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17030 |  | - |  | 0 |  |  |  | 17030 |  |
|  | * - стоимость строительства приведена ориентировочно. Точная стоимость строительства будет определена после проведения проектно-изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сводный расчет капиталовложений на организацию уборки МО Ивановское сельское поселение на перспективу до 2026 г. (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект капиталовложения |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  |  | 2012-2016 |  |  |  | 2017-2021 |  |  | 2022-2026 |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спецтранспорт |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17030 |  |  |  | 0 |  |  | 17030 |  |  |  | 34060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого капиталовложений на организацию уличной уборки: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17030 |  |  |  | 0 |  |  | 17030 |  |  |  | 34060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ МО «ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки города, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям города при выполнении следующих рекомендаций:

1. Использовать фактическую норму накопления ТБО в жилом фонде

Фактическая годовая норма накопления ТБО на одного человека без учета крупногабаритных отходов и смёта составляет – 1,36 м3

Принятая годовая норма накопления крупногабаритных отходов на одного человека составляет– 0,065 м3

Необходимо 1 раз в 3-5 лет корректировать нормы накопления ТБО и использовать ее при заключении договоров на вывоз ТБО;

Из опыта городов: Москвы, C.Петербурга, Н.Новгорода КГМ составляет более 15% по объему от общего количества образующихся за год ТБО).

Учитывая это и  тенденцию к увеличению объемов  накопления КГМ  рекомендуем провести замеры по их фактическому определению в Ивановском сельском поселении.

Нормы накопления -  это основа  всех расчетов и стратегических решений для санитарной очистки территорий от ТБО и в отдельности для каждого из элементов системы управления.

С учетом вышеизложенного перед началом работ по ТЭО или проектированию  объектов обращения с ТБО (комплексов, заводов, мусоросортировочных станций, полигонов и т.д.)необходимо   определить фактические нормы накопления непосредственно перед разработкой ТЭО или рабочей документации, брать полученные нормы накопления можно лишь для ориентировочных расчетов, также уточнение норм накопления рекомендуется  проводить каждые три-пять лет.

2.  Количество контейнеров емкостью 0,75 м3, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется исходя из расчетной нормы накопления ТБО, численности проживающего населения и периодичности вывоза и составляет  14 шт. Необходимо увеличивать количество контейнеров для сбора ТБО на площадках, либо использовать контейнерную площадку для раздельного сбора ТБО (патент на полезную модель №  92854  зарегистрировано в Гос. реестре полезных моделей РФ 10 апреля 2010 года.), в связи с тенденцией роста нормы накопления, т.е. приводить в соответствие с объемом образующихся ТБО.

4. В случае невозможности установки большого количества контейнеров на площадке в виду территориальных ограничений, следует увеличивать периодичность вывоза ТБО до нескольких раз в сутки с внесением соответствующих изменений в график или использовать контейнерную площадку для раздельного сбора ТБО (патент на полезную модель №  92854  зарегистрировано в Гос. реестре полезных моделей РФ 10 апреля 2010 года.),

5. Согласно  расчетам необходимо 7 контейнерных площадок (Тип 1 – закрытая контейнерная площадка для раздельного сбора отходов (вторсырье, КГО и несортированные отходы).

6 . Оборудовать контейнерные площадки водонепроницаемым основанием и ограждением в соответствии с СанПиН №4690-88 от 5 августа 1988 г. Необходимо строительство контейнерных площадок, на которых следует дополнительно разместить недостающее число контейнеров – 14 шт. емкостью 0,75 м3.

7. Усилить контроль за коммерческими организациями в вопросах сбора и вывоза ТБО, тем самым решить вопрос несанкционированного размещения ТБО;

8. Построить контейнерные площадки для раздельного сбора отходов с целью  предотвращения разноса ТБО на  прилегающие дворовые территории и доступа животных;

9. Осуществить строительство (или приобрести) 7 площадок (мест) для сбора крупногабаритных отходов; производить вывоз КГО не реже 1 раза в неделю;

11.  Приобрести  необходимое количество контейнерных площадок для раздельного сбора ТБО(патент на полезную модель №  92854  зарегистрировано в Гос. реестре полезных моделей РФ 10 апреля 2010 года.) которые:

- позволяют  внедрить на территории раздельный сбор;

-включают в себя модуль для сбора КГО;

-уменьшают загрязнения прилегающей территории;

- уменьшают возможность появления на площадке бродячих собак;

- уменьшают возможность появления крыс;

-облегчают вывоз крупногабаритных отходов (КГО);

-уменьшают транспортные издержки;

-уменьшают затраты на строительство и эксплуатацию полигонов(уменьшаются площади для полигонов, увеличивается срок эксплуатации полигонов ….);

- оптимизируют затраты при обращении с отходами;

- улучшают благоустройство города;

-уменьшают несанкционированные свалки;

-уменьшают риск болезней населения различными заболеваниями;

- помогают формировать экологическое сознание населения.

12. При невозможности мойки на полигоне контейнеров, установленных на контейнерных площадках дворовых территорий, приобрести машину для мойки контейнеров ТГ-100 на месте их размещения;

13. При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта для жителей (СанПиН 42-128-4690-88 п. 1.12). Работы по вывозу ТБО придомовых территорий следует производить не ранее 8 часов и не позднее 23 часов;

14. Работа организаций, производящих вывоз ТБО, должна проводиться по маршрутным графикам (договорам-графикам), которые необходимо согласовывать с органами Роспотребнадзора (СанПиН 42-128-4690-88 п.1.8) в целях соблюдения санитарных норм безопасности здоровья жителей города.

15. Приобрести потребное количество техники и удаление ТБО из домовладений должно осуществляться своевременно;

16. Приобрести потребное количество техники и проводить все необходимые операции по уборке дорог;

18. Разработать проект строительства полигона и построить его.